简介

感谢您使用新一代一体锁智能灵机锁

本产品是在继承上两代产品的优点、结合用户反馈的信息，本着一体化、人性化的设计理念来开发的新一代智能门锁。它支持1000张用户卡、20个遥控器和外信号开锁（如楼宇对讲系统），还提供安防报警输出（不关门报警和防撬报警）。这款锁功能设计更实用、操作实用更人性化、安装调试更简单！

功能特点：

- 进出门都要使用门禁卡或遥控器开锁，支持EM或EM兼容卡远距离高速读卡，内外双读卡：支持315M学习型遥控器。

- 实现了门禁主机和灵机锁的一体化，且增加双重加密无线键盘。

- 贱人所有楼宇对讲系统和门禁系统开锁信号。

- 设有防撬报警、不按时关门报警。

- 关门后自动上锁，锁的状态具有声光提示。

- 一体化结构设计防破坏性高、其电路及机械设计合理、便于安装、操作简单、坚固耐用。

电器性能：

- 输入电压：DC12V+20%静态电流<80mA动作电流<350mA

- 射频卡开锁反应时间<0.5S 读卡距离<20mm

- 遥控器开锁反应时间<0.3s 遥控距离>30m

- 开启电流<280ma

- 报警输出电流<1500ma报警准确率：》99.9%

- 工作环境温度：-40—70°c

- 抗浪涌：IEC801-5标准

- 抗扰度：IEC801-5标准

功能设置：

初始编程密码为9999，开门密码8888.

- 进入编程状态：按*编程密码（9999）#

- 进入编程状态后的设置操作：（编程状态时指示亮程红色）

- 增加用户卡：

方法一：自动识别六位编码方式  1#读卡（滴滴滴三声为设置成功）……

方法二：手动输入六位编码方式  2#读卡后输入六位编码（可输入卡上编码，也可自行编码）

方法三：无需刷卡手动输入内码并自动识别六位编码 93#十位内码#

2）增加遥控器的方法：

3#按住开锁遥控器的开锁键，听到滴一声后输入两位子编码………..此键设置后可开锁，编码设置从01-20

3）删除用户卡

方法一：4#读卡……..

方法二：输入编码删除用户卡

5#输入6位卡编码（卡号后6位数，设置时为手动输入比那马的请输入6位自编码）#...........

4）删除遥控器：

方法一：6#按遥控器的开锁键#

方法二：按自编码删除遥控器

7#输入该遥控器的两位自编码#

5）删除所有用户卡：90#90#

6）删除所有遥控器：91#91#

7）修改编程密码：0#新密码#新密码#（注：密码4-9位任意数字）

8）修改开门密码：92#新开门密码#（注：密码4-9位任意数字）操作完毕后按“#”退到编程状态，选择其他项操作。按“*”退出操作系统，或15秒无操作自动退出系统。

一体化灵机锁在什么情况下会报警？

当报警设置开启时：

  - 门关好后只能用卡或遥控开启，若撬门、撬锁就会报警。

  - 在设定时间内没按时关门将发生报警。