- 空调污染

目录

概述

- 空调污染的原因

- 空调污染的影响

公共场所空调通风系统卫生规范

家用空调消毒清洗

- 空调清洗消毒方法

- 清洗方法

使用时机

概述

- 空调污染的原因

- 空调污染的影响

公共场所空调通风系统卫生规范

家用空调消毒清洗

- 空调清洗消毒方法

- 清洗方法

使用时机

展开

- 编辑本段概述

中国疾病预防控制中心公布的空调卫生状况调查结果显示，在对60多个城市的空调系统风管积尘量和积尘细菌含量的检测中，存在严重污染的空调风管占47.11%，中等污染的占46.17%,合格的仅占6.12%。这组触目惊心的数字告诉我们，头顶上的空调成了污染源！

- 空调污染的原因

空调是一种特殊装置，主要用来对空气的温度湿度进行调整，这就必须要有水参与进去发挥作用。水经过空调的作用，同一些颗粒状物质形成气溶胶，当其通过风管进行气流循环时，其中携带的细菌、微生物等就逐渐沉积下来，附着在空调的相关部件上，这样就形成了二次污染源，导致细菌大量繁殖。从功能上说，空调主要用来调节空气，达到使人体感到最舒服的状态，但是相应的，这种空气环境也为细菌的生长创造了一种好的条件，有利于细菌进行繁殖。而且，在封闭的空间中，空气无法同外界进行流通、交换，这样也会使细菌滋生，在通风设备运行时，这些细菌、真菌会沿风道迅速传播、蔓延至整个建筑物。

- 空调污染的影响

据中国疾病控制中心资料显示，空调如果污染严重的话会引发亚健康状态和多种疾病，比如：感觉头晕、乏力、容易感冒、发烧；呼吸道疾病；过敏性肺炎、皮肤过敏等。还会导致空调内部出现怪味，制冷效果下降，费电，出风量下降等。

- 编辑本段公共场所空调通风系统卫生规范

2006年，国家卫生部颁布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》规定，公共场所空调系统的过滤器（网）、加热（湿）器、冷凝水盘等，应每年进行一次全面检查、清洗或更换；空调排风口、过滤网应经常擦洗，保持清洁；空调冷却塔每半年须清洗一次。《公共场所卫生管理条例》第39条规定，公共场所经营者未按规定对集中空调通风系统定期清洗消毒的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可并处3万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令停止营业或者吊销卫生许可证。

- 编辑本段家用空调消毒清洗

行业内有关专家建议消费者可以选择专业清洗公司上门服务，或者使用具备国家卫生部消字证号专业的空调消毒剂产品自行清理。真正的空调清洗服务除了清洗空调面板和过滤网之外，还要使用含有“旋净芯”技术的专业消毒产品，对最易藏污纳垢危害人体健康的空调核心部件蒸发器散热片进行彻底清洗消毒。这样才能确保杀菌保洁效果。

疾控专家还强调，由于空调污染导致的空调病有可能发生在每个人身上，因此，家用空调不仅每年换季开机前的第一步是深度清洁，而且在使用过程中，还应做到每两到三个月清洁一次，定期有效去除空调散热片上的污垢和病菌，从根本上切断空调隐性污染源。

- 空调清洗消毒方法

空调外壳和过滤网的清洗

将窗户打开，通风，然后把要用的工具准备好：抹布一块、刷子一个、温水泡好的洗衣粉水半盆；先用抹布把空调外壳擦拭一遍，然后把外壳打开，将滤网拆卸下来，用干净过滤网刷子刷一刷，把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净，然后将过滤网放入洗衣粉水里泡一会，最后用流动的自来水对着过滤网冲一遍，用干净的抹布慢慢抹干，然后将洗净的过滤网装回空调内部，将空调外壳关闭即可。

空调散热片的清洗

必须选择专业的空调消毒剂

依照家安空调消毒剂使用说明使用量：

家安空调消毒剂（柜式机专用）每瓶可清洗消毒1台柜式空调（注：具体用量根据空调实际的污染程度而定）；

家安空调消毒剂（挂壁机专用）每瓶可清洗消毒2台挂壁式空调（注：具体用量根据空调实际的污染程度而定）。

- 清洗方法

家安空调消毒剂（挂壁机专用）

1. 关闭空调电源，拔去插头，开窗保持室内空气流通；

2. 打开空调表面面板，取下过滤网、空气净化过滤器（部分空调具备，参阅空调说明书），露出散热片；

3. 扳去喷头顶部保险片，充分摇匀瓶罐，离散热片约5cm处，按上下顺序对整个散热片进行喷洗；

4. 喷洗结束后等候15分钟左右，将过滤网装上后，再运转空调制冷程序15-30分钟，污水自动随排水管排出。

空调消毒剂（柜式机专用）

1．格栅式空调：

关闭空调电源，拔去插头，透过空调出风口挡板或打开下方进风口处面板，看到散热片。

滑盖式空调：

开启空调，滑盖滑下正常出风后，拔掉插头断电，透过空调出风口挡板，看到散热片。

2．喷嘴处插上喷射导管，扳去喷头顶部保险片，充分摇匀瓶罐，透过出风口对准散热片5cm左右进行喷洗。

3．喷洗结束后等候15分钟，再正常运转空调制冷程序15-30分钟，污水自动随排水管排出。

注意：请在使用时将导管插紧，以免喷射时掉落。

- 编辑本段使用时机

换季清洗：每年换季空调首次开机前使用；

日常清洗：空调使用频率较高的季节，每2个月清洗1次。