马捷9540激光扫描枪 条码阅读器      价格：650元

MS9540条码扫描器是Metrologic公司一款全新的手持式高速条码阅读器。MS9540可以自动识别所有通用码制的条码，它的使用方法非常简单, 适合在工业生产线和零售商业上使用。CodeGate与Metrologic的自动触发专利结合。

Metrologic MS9500 Voyager 旅行家系列条码扫描器
拥有未来化的设计和先进的扫描系统，Voyager旅行家已成为当今市场上最具有竞争力的手持式激光条码扫描器。
拥有Metrologic独有的CodeGate技术。CodeGate是一种直觉式扫描系统，该系统是所有的扫描应用的理想选择，包括单据扫描，商业前台，文件处理以及目录等等。
使用时，只须将条码放至扫描器前，激光将被自动激发，使用户非常方便的在多个条码中选择要扫描的条码，按下CodeGate按钮，该条码的数据将被传送至主机系统。
兼容手持式和固定式操作，Ms9540旅行家既可当作手持式也可成为固定式扫描仪。当作为固定式扫描器使用时（配有专用的支架），Ms9540旅行家将会自动感应到条码，自动扫描。 
工 作 参 数 
光 源 650纳米，可见激光二极管VLD 
景 深 根据条码密度0 mm - 203 mm ( 0” - 8” ) 
扫描速度 72线/秒 
扫描范围 单一的激光束 长距：0mm-279mm 短距：0mm-102mm 
最小宽度 0.127mm(5mil) 
通讯接口 RS232 、RS422、WAND OCIA、KB、IBM46XX 
条码对比度 大于等于35% 
字符长度 80个 
规 格 
体 积 198(高)mm X 48/78（宽）mm X 40（厚）mm 
重 量 149g

电 气 参 数 
功 耗 触发激光：0.825W 待机：0.600W 
工作电压 直流5.2V 
工作电流 触发激光：165mA 待机：120mA

使 用 环 境 
工作温度 0℃－40℃ (32°F－104°F) 
储存温度 -40℃-60℃ 
湿 度 5%-95% 
光源强度 大于4842 Lux