一、判断题
1、(对)工程资料应为原件。当为复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明复印日期，并有经手人签字。
2(对)旁站监理人员实施旁站监理时，应如实准确地做好旁站监理记录。旁站监理人员和施工单位现场质检人员均应在旁站监理记录上签字。
3(对)由施工单位形成的资料，其编号应与资料的形成同步编写；由施工单位收集的资料，其编号应在收集的同时进行编写。
4、(对)工程资料应为原件。当为复印件时，应加盖复印件提供单位的公章，注明复印日期，并有经手人签字。
5、(对)类别及属性相同的施工资料，数量较多时宜建立资料管理目录。
6、(对)结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式，以保证检验结果的公正性
1、竣工图绘制工作应由、建设单位负责，也可委托相关单位
2、单位(子单位)工程的验收，应由.建设 单位组织勘察、设计、施工、监理进行验收。
3、凡列入城建档案馆的工程档案，应在单位工程验收前由城建档案馆 对工程档案资料进行预验收，并出具《建设工程竣工档案预验收意见》。
4、涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样比例，不应低于规定取样数量的30%  
5、分项工程所包含的检验批全部完工并验收合格后，报请专业监理工程师组织有关人员验收确认。
6、基建文件主要应由建设单位负责收集整理
7、图纸会审应由建设单位组织。
8、专项施工方案技术交底应由施工企业技术部对口技术负责人
   对专业工长进行交底
9、资料管理目录中的日期是指资料形成的时间。
1、（ABCD）属于施工资料（C类）有     
A、施工测量记录    B、施工物资资料   C、施工试验记录 D、施工记录    E、竣工验收资料、
2、（ABC）技术交底的主要内容有。
A. “四新”技术交底   B.专项施工方案技术交底    C.分项工程施工方案技术交底
3、（ABC）监理单位在施工阶段形成的资料有。
A见证记录 B、工程质量评估报告 C、工程延期审批表
4（ABD）卷内目录填写的内容有序号、文件材料题名页次和备注。
A.原编字号 B. 编制单位 C. 主要内容 D.编制日期
5、（CE）编制专项施工方案主要是针对     
A、主要分部（分项）工程           B、容易暴露部位           C、工程重点部位        
D、技术复杂工序                   E、采用新技术的关键工序
6、（AE）混凝土冬期施工时，除按规定留置标准养护试块或同条件养护试块外，还应增加     养护试块强度报告
A、混凝土受冻前强度      B、3天强度     C、7天强度     D、28天强度  
E、转入常温养护28天强度
7、（CD）进口材料和设备应提供的文件包括     。
A.外观图片资料   B.中文版质量证明文件 C.中文版性能检测报告 D.中文版安装使用说明书
8、（AD）属于基建文件的(A类)有      。
A.开工文件    B.施工物资资料   D.施工记录    D.竣工验收文件
9、（ABD）一个单位工程包括9个分部工程，     是其中的分部工程
A、地基与基础    B、主体结构    C、门窗    D、建筑电气     
10、（CDE）预拌混凝土供应单位应向施工单位提供的资料包括     。
A.原材料规格、品种证明    B.配合比通知单    C.预拌混凝土运输单
D.预拌混凝土出厂合格证    E.混凝土氯化物和碱总量计算书
11、（AC）幕墙工程施工记录主要是      检查记录
A、幕墙注胶      B、硅酮结构胶的技术性能指标     C、幕墙淋水   
D、幕墙密封      E、幕墙变形
12、（ACDE）“四新”技术交底中的四新指的是    
A、新材料    B、新结构    C、新产品    D、新技术    E、新工艺
13、（BCD）施工技术资料包括施工组织设计及施工方案   等。
A、工程概况表       B、技术交底记录    C、图纸会审记录   D、设计变更通知单

基础知识一

一、单项选择题【把正确答案填写在（ ）内，每题2分，共50分】
1、《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001—2001）规定图标在图框内的位置是：   （  D  ） 
A、 左上角         B、左下角           C、 右上角           D、 右下角
2、建筑工程的施工图纸按工种分为三类，下列哪项应除外：                      （  B  ）
A、 建筑施工图     B、装修施工图       C、 结构施工图       D、 设备施工图
3、建筑总平面图上标注的尺寸，其尺寸单位是：                                （  A  ）
A、 米             B、分米             C、 厘米             D、 毫米
4、全都不能用于纵向定位轴线编号的一组是：                                  （  B  ）
A、 Z  X  I       B、 O  Z  I         C、 I  J  O          D、 Z  I  K 
5、能反映建筑物内部垂直方向的高度、构造层次、结构形式的是：                （  C  ）
A、 总平面图       B、建筑平面图       C、建筑剖面图        D、 建筑立面图
6、楼层结构平面图中，如果用  GL   10   4  标注钢筋混凝土过梁，其中 10   的
含义是：                                                                   （  A  ）
A、 洞口净跨度     B、过梁数量         C、过梁宽度          D、 过梁高度
7、纪念性建筑的设计使用年限是：                                            （  C  ）
A、 25年          B、50年             C、100年            D、150年 
8、建筑物六个基本组成部分中，不承重的是：                                  （  D  ）
A、 基础           B、楼梯             C、屋顶              D、门窗 
9、用于标注建筑物定位轴线之间的距离的尺寸是：                              （  A  ）
A、 标志尺寸       B、构造尺寸         C、实际尺寸          D、安装尺寸
10、基础的埋置深度不应小于：                                               （  A  ）
A、0.5m            B、1.0m             C、1.5m              D、2.0m
11、墙体结构布置方案中，空间刚度大、整体性好的是：                         （  A  ）
A、 横墙承重       B、纵墙承重         C、纵横墙混合承重    D、部分框架承重
12、砌筑砖墙时，上下皮须错缝搭接，搭接长度不应小于：                        （  D  ）
A、 120 mm        B、100 mm          C、90 mm            D、60 mm
13、在构造上，基础必须断开的是：                                            （  C  ）
A、 施工缝         B、伸缩缝           C、沉降缝           D、防震缝
14、外墙周边的排水明沟的宽度通常不小于：                                    （  C  ）
A、 150 mm        B、180 mm          C、200 mm           D、250 mm
15、钢筋砖过梁的钢筋间距不宜大于：                                          （  C  ）
A、 60 mm         B、100 mm          C、120 mm           D、150 mm
16、现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼板主梁的跨度一般为：                          （  D  ）
A、4~6 m          B、5~7 m             C、5~9 m             D、6~9 m
17、正交正放井式楼板的房间平面形状最好为方形，若采用矩形平面，则长边与
短边之比宜小于等于：                                                     （  A  ）
A、1.5            B、2                 C、2.5               D、3
18、为保证门扇能自由开启，门扇的底部要留空隙，空隙一般留：                （  B  ）
A、 3 mm         B、5 mm             C、8 mm             D、10 mm
19、楼梯梯井的宽度一般为：                                                （  C  ）
A、 60 ~100mm    B、100 ~150 mm      C、150 ~200mm       D、200 ~250mm
20、室外楼梯栏杆扶手高度不应小于：                                        （  C  ）
A、0.9 m          B、1.0 m             C、1.10 m            D、1.20 m
21、楼梯间地面应高出室外地面不小于：                                      （  D  ）
A、0.30 m         B、0.20 m            C、0.15m             D、0.10 m
22、残疾人轮椅使用的坡道坡度为1 ：12时，每段坡道的高度不应大于：         （  B  ）
A、0.5 m          B、0.75 m            C、1.0 m             D、1.5 m
23、屋面防水等级为Ⅱ级，其防水设防要求是：                                （  B  ）
A、 一道防水设防  B、两道防水设防     C、三道防水设防      D、没有规定
 24、屋面隔汽层通常设在：                                                 （  A  ）
A、 保温层下面    B、防水层下面       C、隔热层下面        D、保护层下面
 25、屋面与垂直墙面交接处的防水构造处理称为：                             （  C  ）
A、 散水          B、坡水             C、泛水              D、御水 
二、填空题【每空格1分，共30分】
1、图纸的比例是指图形与其（实物）相应要素的（线性尺寸）之比。
2、三面视图的三等关系是指：“长对正”、“（高平齐）”、“（宽相等）”。
3、建筑平面图是用一个假想的水平面，从（窗洞口）的位置剖切整个房屋，移去
上面部分，做出剖切面以下部分水平投影，所得到的房屋（水平剖面图）即为建筑平面图。
4、建筑构造是一门研究建筑物的构造组成、（构造形式）及（细部构造做法）的
综合性建筑技术科学。
5、我国现行《建筑设计防火规范》将建筑物的耐火等级分为四级，其划分的依据是房屋
主体结构的（燃烧性能）和（耐火极限）。
6、基础的埋置深度是指（室外地坪） 到（基础底面）的垂直距离。
7、砌体房屋设置圈梁的主要作用是增加墙体的（稳定性），提高房屋
的（整体刚度），减少地基不均匀沉降而引起的墙体开裂，提高房屋的抗震能力。
8、防震缝是为了防止建筑物的各部分在地震时（相互撞击）（造成变形）和（破坏）而设置的构造缝。
9、现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼板由（主梁）、（次梁）、板组成。
10、木门扇按构造型式分为（镶板门）、（夹板门）、拼板门。
11、楼梯段宽度取决于同时通过的（人流股数）及是否有（家具）、设备经常通过。
12、楼梯扶手高度是指从踏步（前缘）至扶手（上表面）的垂直距离。
13、为防止台阶与建筑物因（沉降差别）而出现裂缝，台阶应与建筑物主体之间
设置（沉降缝）。
14、我国现行《屋面工程技术规范》规定，屋面工程应根据建筑物的性质、（重要程度）、
（使用功能要求）及防水层合理使用年限等，要求将屋面防水分等级设防。
15、架空隔热屋面的架空隔热层高度宜为（100 ~300 mm）；架空板与女儿墙的距离
不应小于（250 mm）。
三．判断题【正确的在（）内写“对”，错误的在（）内写“错”。每题1分，共20分】
1、我国现行《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001—2001）规定了图纸基本幅面尺寸，必要时可将图纸按规定的倍数加宽。                                                                                         （  错  ）
2、建筑工程图纸上的尺寸一律以毫米为单位。                                  （  错  ）
3、正平面在正立投影面的投影反映实形。                                      （  对  ）
4、互相平行的尺寸线，应从被标注的图样轮廓线由近向远整齐排列，小尺寸应离
轮廓线较近，大尺寸离轮廓线较远。                                           （  对  ）
5、高度超过24 m的单层主体建筑是高层建筑。                                  （  错  ）
6、我国现行《建筑地基基础设计规范》将地基土分为六类。                      （  对  ）
7、箱形基础主要用于高层建筑。                                              （  对  ）
8、墙脚部分用毛石砌筑时可不设墙身防潮层。                                  （  对  ）
9、圈梁应连续封闭，遇洞口时不允许断开，否则影响建筑物的整体刚度。          （  错  ）
10、外窗台的作用主要是装饰。                                               （  错  ）
11、建筑物刚度突变处应设置防震缝。                                         （  对  ）
12、木楼板自重轻、构造简单、保温性能好，故目前大量采用。                   （  错  ）
13、为节省造价，阳台应采用泄水管排水。                                     （  错  ）
14、门宽度一般以100 mm为模数，当大于1200 mm时以300 mm为模数。              （  对  ）
15、镶板门是由冒头和门梃组成骨架，在骨架内镶入门芯板而成。                 （  对  ）
16、每一楼梯段的踏步数量不应超过20级，也不能少于3级。                      （  错  ）
17、建筑物主要交通楼梯坡度不宜超过35°。                                   （  错  ）
18、多层住宅的阳台栏杆扶手净高不应小于1.05 m。                             （  对  ） 
19、铺贴屋面防水卷材，应从屋檐开始平行于屋脊由下向上铺贴。                 （  对  ）
20、屋面刚性防水层应保持其整体性，故不能分格，以防渗漏。                   （  错  ）

基础知识二

一、单项选择题【把正确答案填写在（ ）内，每题2分，共50分】
1、绘制图纸图框的线型是：                                                 （  A  ）
A、 粗实线         B、中粗实线          C、 细实线           D、 没有规定
2、我国建筑制图汉字字体是：                                               （  D  ）
A、 楷体           B、 黑体             C、 宋体             D、 长仿宋体
3、投影一般分为平行投影和：                                               （  C  ）
A、 斜投影         B、 正投影           C、 中心投影         D、 轴测投影
4、主要用来确定新建房屋的位置、朝向以及周边环境关系的是：                 （  A  ）
A、 建筑总平面图   B、 建筑立靣图       C、 建筑平面图       D、 功能分析图
5、楼层结构平面图中，如果用  Φ   10    @   150  标注钢筋混凝土现浇板的配筋，
其中   @   的含义是：                                                     （  B  ）
A、 钢筋符号       B、相等中心距符号    C、钢筋形状          D、 钢筋直径符号
6、中高层住宅的层数范围是：                                               （  C  ）
A、 5～7层        B、6～8层            C、7～9层           D、8～10层 
7、我国现行《建筑设计防火规范》将建筑物的耐火等级划分为：                 （  B  ）
A、 三级           B、四级              C、五级              D、六级
8、用于进行建筑制品、构配件等生产的设计尺寸是：                           （  B  ）
A、 标志尺寸       B、构造尺寸          C、实际尺寸          D、安装尺寸
9、基本模数的数值是：                                                     （  B  ）
A、 60 mm         B、100 mm           C、125 mm           D、300 mm
10、当新建基础深于原有建筑物基础时，两基础应保持一定净距，一般取相邻两基础
底面高差的：                                                              （  A  ）
A、 1～2倍        B、1.5～2.5倍       C、2～3倍            D、2.5～3.5倍
11、地下室按使用功能分为普通地下室和：                                    （  C  ）
A、 基础地下室    B、设备地下室        C、人防地下室         D、消防地下室
12、墙体的稳定性要求，除采取必要的加固措施外，必须控制墙体的：            （  C  ）
A、 总高度        B、厚度              C、高厚比             D、长度
13、墙体结构布置方案中，整体刚度最差的是：                                （  B  ）
A、 横墙承重      B、纵墙承重          C、纵横墙混合承重     D、部分框架承重
14、砌筑180墙应采用下列哪种组砌方式：                                    （  B  ）
A、 全顺式        B、两平一侧式        C、三顺一丁式         D、一顺一丁式
15、建筑物各部分的结构刚度突变处应设置：                                  （  D  ）
A、 施工缝        B、伸缩缝            C、沉降缝             D、防震缝
16、钢筋砖过梁的钢筋伸入墙体内不宜小于：                                  （  D  ）
A、 120 mm       B、180 mm           C、200 mm            D、240 mm
17、现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼板的板跨度一般为：                          （  C  ）
A、1.5~2.5 m       B、1.7~2.8 m          C、1.8~3.0 m          D、2.0~3.0 m
18、现浇钢筋混凝土无梁楼板的柱网间距一般不大于：                          （  B  ）
A、5 m            B、6 m               C、7 m               D、8 m
19、楼梯段上部净空高度不应小于：                                          （  C  ）
A、2.0 m          B、2.1 m              C、2.2 m              D、2.4 m
20、电梯井道地坑的深度不小于：                                            （  D  ）
A、0.5 m          B、1.0 m              C、1.2 m              D、1.4 m
21、残疾人轮椅使用的坡道坡度不应大于：                                    （  B  ）
A、1 ：10         B、1 ：12            C、1 ：16             D、1 ：20
22、屋面防水等级为Ⅱ级，其防水层合理使用年限是：                          （  A  ）
A、 15年         B、 20年             C、 25年             D、50年
23、屋面泛水高度应自保护层算起，高度不应小于：                            （  D  ）
A、 100 mm       B、150 mm           C、200 mm            D、250 mm
 24、采用架空隔热的屋顶坡度不宜大于：                                      （  D  ）
A、2%            B、3%                C、4%                D、5%
 25、种植屋面泛水的防水层高度应高出溢水口：                                （  A  ）
A、 100 mm       B、150 mm           C、200 mm            D、250 mm
     
二、 填空题【每空格1分，共30分】
1、建筑施工图中应标注详细的尺寸，尺寸注法由(   )、尺寸线、(   )、 和尺寸数字所组成。1、尺寸界线\尺起止符号寸
 2、形成投影应具备(   )、物体、(   )三个基本要素。投影面线\投影
3、横向定位轴线编号用阿拉伯数字从(   )顺序注写；纵向定位轴线用大写拉丁字母从(   )顺序注写。3、左至右\下至上
4、构件的耐火极限是指，对任一建筑构件按时间——温度标准曲线进行耐火试验，从受到火
的作用时到失去支持能力，或 (   )，或失去(   )时为止的
这段时间，以小时表示。4、完整性破坏\隔火作用
5、影响建筑构造的因素有很多，主要有以下几个方面：(   )的影响；(   )的影响；经济条件的影响等。5、外界环境\建筑技术条件
6、人工加固地基的方法主要有：压实法、(   )和(   )。6、换土法\打桩法
7、条形基础一般由(   ) 、(   )和基础墙三部分组成。垫层\大放脚 
8、砖墙组砌时应上下(   )，内外(   )，不出现连续的垂直通缝。8、错缝\搭接
9、砌体房屋设置构造柱的主要作用是与圈梁共同形成空间骨架，以增加房屋的(   )， 提高墙体(   )的能力。9、整体刚度\抵抗变形
10、勒脚的作用是(   )、(   )并具有一定的装饰效果。10、保护墙脚\加固墙身
11、楼板层必须有足够的刚度，以保证结构在(   )作用下的变形在(   )之内。11荷载\允许范围
12、门框安装方式分为(   )方式和(   ) 方式两种12、立口\塞口
13、楼梯扶手高度是指从踏步(   )至扶手(   )的垂直距离。13、前缘\上表面
14、平屋顶的防水方式根据所用材料及施工方法的不同可分为(   )和(   )两种。14、刚性防水\柔性防水
15、我国现行《屋面工程技术规范》规定，屋面工程应根据建筑物的性质、  重要程度  、
使用功能要求及防水层(   )等，要求将屋面防水分等级设防。15、重要程度\合理使用年限
三．判断题【正确的在（）内写“对”，错误的在（）内写“错”。每题1分，共20分】
 1、我国现行《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001—2001）规定了图纸基本幅面尺寸，
必要时可将图纸按规定的倍数加长。                                             （ 对  ）
 2、图纸上的比例，比值大于1的是缩小比例，比值小于1的是放大比例。          （ 错  ）
 3、当直线段垂直投影面时，其投影积聚成一点。                                （ 对  ）
 4、侧平面在侧立投影面的投影反映实形。                                      （ 对  ）
5、建筑高度超过100 m的住宅是超高层建筑。                                  （ 对  ）
 6、门窗需承受其上部砌体的荷载，因此门窗必须具有足够的强度和刚度。          （ 错  ）
 7、我国现行《建筑地基基础设计规范》将地基土分为六类。                      （ 对  ）
8、所有的地下室都必须做防水。                                              （ 错  ）
9、不悬挑窗台不需要设置向外的坡度。                                        （ 错  ）
10、钢筋砖过梁配置的钢筋端头应平直，且与过梁平齐。                         （ 错  ）
11、沉降缝的宽度与建筑物的高度有关，与地基情况无关。                       （ 错  ）
 12、钢衬板组合楼板的自重轻，可以建造的高度更高。                           （ 对  ）
 13、现浇井式楼板的主梁跨度通常取跨度的1/14～1/12，次梁高度取跨度 
的1/18～1/12.                                                              （ 错  ）
 14、钢门窗强度高、刚度大，故目前多采用。                                   （ 错  ）
15、楼梯段宽度超过2.2 m时，应设中间栏杆扶手。                             （ 对  ）
16、建筑物主要交通楼梯坡度不宜超过38°。                                  （ 对  ）
17、室外楼梯栏杆扶手高度不应小于1.1 m 。                                  （ 对  ）
18、屋面防水等级为Ⅲ级，可以采用一道防水设防。                             （ 对  ）
19、细石混凝土防水屋面应设分格缝，以防刚性防水层开裂。                     （ 对 ） 
20、当地的年降雨量不大于900 mm，檐口高度不大于10 m时，屋面可采用自由落水。（ 对 ）

答案提示：
1、尺寸界线\尺起止符号寸   2、投影面线\投影   3、左至右\下至上   4、完整性破坏\隔火作用   5、外界环境\建筑技术条件   6、换土法\打桩法   7、垫层\大放脚   8、错缝\搭接   9、整体刚度\抵抗变形   10、保护墙脚\加固墙身   11荷载\允许范围   12、立口\塞口    13、前缘\上表面   14、刚性防水\柔性防水   15、重要程度\合理使用年限