该龙门式数控切割机可根据用户需求配置等离子、火焰、裁条等多把割炬。

●龙门式箱式横梁、承载力好,适合宽跨距,高效双边驱动,结构紧凑,整体回火、充分消除焊接应力,性能稳定可靠。
●横向导轨采用国产或进口直线导轨,精度高、导向好。纵向导轨采用特质钢轨,表面经磨削处理,具有很高的机械精度和耐磨性。
●驱动齿条、齿轮由专业厂家定制,表面渗碳淬火,精度高。横向、纵向传动采用德国NEUGART高精度、大转矩、低背隙、免维护行星齿轮减速机。
●伺服驱动采用松下伺服驱动系统,具有位置检测功能,运动精度高,速度变速范围宽,加速时间短。
●多配置切割用途,通过配置不同的切割工具,不同的割炬系统能够满足各类火焰、喷粉、等离子等加工用途。
●气路系统分为气体控制盘和气路分配系统,专业厂家生产。配有自动点火装置、回火防止器,安全稳定。
●搭载大功率等离子切割,满足不同金属材料切割。
●根据用户需要,增加其它特殊功能。
    
主要技术参数

| 轨距（mm） | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作宽度(mm） | 3200 | 3700 | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 | 6200 |
| 机器宽度(mm） | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 |
| 数控系统 | 美国海宝系统 microEdge或 根据用户需求可选配 |  |  |  |  |  |  |
| 等离子电源 | 根据用户需求可选配 |  |  |  |  |  |  |
| 割炬升降行程（mm） | 170、200 可选 |  |  |  |  |  |  |
| 空程速度（mm/min） | 0-10000 |  |  |  |  |  |  |
| 切割速度（mm/min） | 0-6000 |  |  |  |  |  |  |
| 火焰切割厚度（mm） | 6-160 / 6-300 |  |  |  |  |  |  |
| 燃气种类 | 乙炔或天然气、丙烷 |  |  |  |  |  |  |
| 地基种类 | H型钢或水泥地基，标准配置为H型钢地基 |  |  |  |  |  |  |
| 纵向拖链 | 上拖链或下拖链，标准配置为下拖链 |  |  |  |  |  |  |