采暖费用决定于您家的房子是否节能，另外，我们也会认为，我人出去了就把采暖关了，墙体开始冷却，回到家里，再开启采暖，这样，浪费在墙体上的热量非常巨大，造成一个月费用的增加．

也就是说,不管家里有没有人,都得把采暖开起来?
      但是上班族,一般白天家里都没人的,这也很浪费啊?

是的，根据实际使用经验，以及理论计算，不管家里是否有人，把地暖开着，比人走地暖关，人来地暖开的方法要经济得多，因为刚开始启动采暖时，首先房间内部墙体开始吸收热量，是相当大的，而当墙体吸热差不多以后，散热量只是需要补充耗热部分的热量就可以达到平衡了，这时所需要的热量就小得多了．

当然，更为经济的做法可以是这样，人走的时候，把室内温度控制到13-15度，人回家以后，把室内温度控制到18-20度，而且，这样的生温也非常快，基本10分钟之内就会达到18-20的温度，但重新冷启动地暖的话，100平方左右的房子，最起码也得2个小时左右，而且，耗能比较大。

当然，针对3天以上房子将空无一人的情况下，也就是有几天将不使用采暖的情况下，建议关闭采暖，人回家了以后再行开启。
      大部分的南方人均不会怎么理解，包括我自己，家里2005年安装的地暖，162平方的建筑面积，2005年冬天，开了第一天，24小时耗了我84元左右的天然气，简直不敢相信，这样的话，为采暖，我每个月得支付2500左右的采暖费，实在感觉有些吃不消，那年，就这样忐忑不安的，人走关，人回家开，很是不爽。

2006年，我下了狠心，2500！，我认了！。。。。。开，一直开。。。。。。哈哈，第二天，就发现基本上40多元，第三天以后，基本上在30元左右，（我们家每天有人在家，每天24小时保持20度左右的温度），交煤气费的时候发现，最贵的一个月仅1038元，包括了全家5口人的洗澡，以及做饭了，所以，采暖费用基本在800元左右，如果是100平方的房子，应该在500-600元左右。
      当然，采暖费用除了上述主要因素以外，还有使用习惯的问题，如：开着地暖，却长时间的开启窗户，或者，有的人喜欢22度以上的室内温度（一般较为舒适的温度应该是18-20度），这都是导致采暖费用升高的原因。

窗体底端