分户采暖壁挂炉节能妙招

壁挂炉分户采暖系统是以壁挂炉为热源，每户自成一套散热系统，其工作采暖时间及锅炉出水温度可通过壁挂炉上的相关旋钮由用户手动的开关和调节。然而这种分户采暖系统如不采取相应的节能措施，运行费用并不经济。所以在实际使用中，运行费用偏高，室温不能精确控制，锅炉不能定时启停，室温调整耗时太长，日常操作费心麻烦等几个问题还大大的困扰广大用户。对此，加装智能温度控制系统不失为解决上述问题的一个较好的方案，既方便使用，又能节省至少20%～35%的燃气。

温控器的作用

在欧洲绝大多数情况是温控器是壁挂炉必配件，两者一配一的同时交付用户的，而且配备的温控器大多是智能型温控器。而在国内，已安装在运行和正在安装调试准备投入使用的壁挂炉近95%的没有先行配备任何形式的简易或智能型的温控器。而房间采暖系统中配备温控器尤其是智能温控器，是节能采暖综合体系中一个极为突出的最重要的环节。

方便——每天自动定时提前或延后开关调节壁挂炉，免去人工操作，对上班族家庭最有必要；

舒适——每天早午晚夜各时段室温自动高低调整，免去早晨起床和下班回家后等待房间升温而挨冻的尴尬；

省气——改落后粗放的水温控制为先进准确的室温控制，加上分时段定室温按需运行，不用敞开的昼夜烧气采暖；

放心——室温过低时强制启动壁挂炉，仅需极少的燃气，便可安全的进行居室防冻保护。

温控器的种类

温控器有两种， 一种为手动，标有防冻5摄氏度→10摄氏度→15摄氏度→20摄氏度→25摄氏度→30摄氏度，正像空调一样你任意调节一个温度，室内就恒温在这个温度。适应于没有固定作息时间，随时都需调整室温或家中有老人、小孩。由于手动的操作简便，如同开灯、关灯一样，只要识数就行。

另一种是7天多时段编程温控器，按照你一周的生活规律，编制好程序，进行开机，关机，升温，恒温等运行，例如，早上你一上班，壁挂炉就自己关机，下午你六点到家，五点四十分壁挂炉就开始自己运行，当你走进家门，已是20摄氏度的室温了。当你入睡时，室温自动跳到16摄氏度，这一切变化都是你预先设定的。适应于有固定作息时间的家庭，因为室温将按设定的程序变化，不会编程的人无法进行改变。编程方法是按说明书及液晶屏上的英文提示，按动不同的按钮。编一次约需10分钟，但是这种温控器节气效果最佳。

温控器一般安在人多的客厅的，和办公室的空调开关一样，它是有线连接。在装修时要留一条由壁挂炉底部到客厅的暗线管，内留两根多股的胶线。