燃气热水器应怎样自检

据樱花卫厨的安检技术人员介绍，使用燃气热水器的客户，自行检查非常重要，自检方式也很简便：燃气热水器打开时，看指示灯和数码显示屏显示的内容是否正常，有没有出现故障带;透过热水器的观察孔，观察火苗是否为蓝色，如果红色说明有问题，燃烧不充分，会产生一氧化碳;经常检查天然气或煤气通到热水器的连接管接口部分，涂上一点洗手液或肥皂，看是否冒气泡，若有气泡，马上请专业人员上门维修。 还有一些问题是消费者无法自检的，樱花卫厨对于自己销售出去的燃气热水器，每年都提供上门回访检查的服务。这些安检专业人员上门之后，会现场打开机器，看气路是否漏气;水路是否有漏水现象或漏水痕迹;看电路的点火、火排是否正常，有没有积碳;看点火针是否氧化。还有一些早年的客户，家里没有装排烟管，却装了燃气热水器，樱花卫厨的工作人员会强制他们装上排烟管，这样才能保证安全。.

热水器需要注意的7个细节（购机参考）

现在流行通过寻找好细节找到好东西。在厨房的地位与厅堂不相上下的今日，厨房电器自然也有值得寻找与品味的N个细节，网站向业内专家发出了寻找好厨电细节的邀请，请大家说出心目中以及专业眼光注视下的好厨电标准。如同纽扣体现衬衣的细节，香水瓶的精巧设计体现香水的细节，对于实用又时尚、生活中一日不离的厨电，我们当然会挑剔:挑剔它的功能，它的品质，它的外观，而通过品鉴功能、品质、外观等等的种种细节，不仅将决定我们的购买预期，也将决定我们的生活品质。今天，我们向你呈现的是樱花、史密斯、帅康、海尔、万和、老板、方太、阿里斯顿等主流厨电品牌的热水器的细节，它们有的独一无二，有的特色鲜明，有的创新实用，有的最能诠释品质。一起来看看哪些细节最能打动你吧!

热水器

A、金圭内胆

特殊金圭材料与钢板紧密熔合，增加了电热水器的安全系数，能抵抗巨大的冲击而不脱落、不破碎，延长了热水器的使用寿命，是超耐用、抗锈蚀、防结垢的内胆。所谓“使用了52年的电热水器”，用的就是金圭内胆。

B、防电墙

防电墙被一些人称作是挽救了今年电热水器市场的一项技术，但客观考察，它确实让消费者对热水器的安全问题更有底，防电墙针对国内不规范的用电环境，解决了地线带电、水管带电等问题，实现了热水器从产品安全到系统安全的跨越。

C、分段燃烧

分段燃烧是一项贴身设计，热水器同时拥有多段火力切换功能，电脑根据进水、出水温度和出水量，合理输出燃气量并选择适当的火力切换。当进水温度较高时，电脑将自动切换至低排火力燃烧，燃烧耗气量降低2/3;当进水温度较低时，电脑将自动切换至中高排火力燃烧，真正实现了一台机器、不同容量。

D、水流传感针

你一定遇到过这种尴尬:当水压变小时，热水器怎么也点不燃，等待洗澡的你冷得打颤。但在热水器内部安装上这个水流传感针，只要感应器针头感应到哪怕一点水流，就能立即通气并完全燃烧，热水随之而来，你可以尽情享受一个舒适的热水澡。

E、智能循环水系统

每次洗澡前，都会有一截凉水冲出，然而智能循环系统却可以让管道里的冷水重新回到进水系统，被热水器重新加热后再出水管，不但可节约用水，更提高了使用的舒适性。

F、安全预警

安全问题总在浑然不知的情况下发生，而安全预警却可以随时提醒你燃气热水器是否有安全故障。如果使用过程中哪个环节出了问题，故障以代码的形式在热水器显示屏上显示:“01”代表“连续燃烧超过时间，热水器要休息”，“61”代表“风机转速异常”……真正做到了安全与智能的完美结合。

G、冷凝式技术

热水器工作时，燃气燃烧产生大量含有水蒸气的高温烟气，普通热水器将大量水蒸气以及汽化潜热白白地排放掉，而采用冷凝技术的热水器多增加了一组冷凝换热器，使排烟温度降低，水蒸气冷凝成液态水，释放出汽化潜热，被冷凝式换热器循环回收，加大使用过程中的制热量。冷凝式技术被称作目前最节能、最环保的热能利用技术。

若要帮助上海万杰家电清洗维修公司http://www.a14185.cn  为你服务

联系人：张先生

联系热线：15021498225