德国西格林印花导带全面讲解                         作者：13580511474一、印花导带的作用

把织物定长地从一个网送到另一个网。基本思路是把印花导带和圆网的驱动装置分开。这样可以灵活地调整长度。先决条件是进口的印花导带处于最佳张力状态。此张力单元提供所需的张力大小。一组盆簧保证了持久的可调的印花导带的张力。印花导带是由一直流电机驱动和自动控制系统调整。该控制是由中心控制站控制。一个齿轮提供所需的电机和驱动辊之间的变速率。辊是高精度制做，直径大约为600毫米。这将减少由于印花导@高强度设计

印花导带采用国际流行的高模数聚酯植物为骨架。导带具有很高的抗拉强度和很小的线性伸长率，加固单丝更好地保证了宽幅印花导带的平挺性。特别采用了带体的串联技术,更增强了导带的整体强度。采用国际先进技术、装备、进口原材料以及独特磨砺工艺，组织专业化生产的印花导带，品质卓越，具有国际先进水平。印花导带采用高模数聚酯织物为骨架，导带具有很高的抗拉强度和很小的线性伸长率，加固单丝更好地保证了宽幅印化导带的平挺性，导带为全封闭双向式结构，彻底阻挡了水分的侵入，且具有双向运转功能，无需认定上机运转方向。导带采用高等级的进口合成橡胶、配合剂制成，具有全面出色的物理和化学性能。如优秀的弹性、耐磨性、抗热、氧老化、抗丙酮，乙酸乙酯等化学溶剂，与色浆、油脂的不亲和性，显现出优秀的防污保洁效果。导带已经过精密磨砺，确保了导带精度达到正负0.05mm国际先进水平，呈极细微颗粒状态的平整表面，更增加了印花作业中使用水溶性、热塑性粘合剂的附着力，清洗色桨和刮水彻底干净，显现完美的印花效果。

印花导带可用于高精度的平网和圆网印花机，也用于超长至80米的平网印花机。

1.圆网导带 
所有圆网都使用主驱动下的独立驱动，它们根据导带的运行电子调节。印花导带和圆网的同步驱动是由一个自动控制系统完成。西格林该技术可以通过控制机器加速或刹车来实现高精度的对花。控制单元在整个印花过程中调节印花导带和圆网的驱动速比，使其达到最好状况。当然还包括圆网预运行和后运行几秒钟直至达到最佳印花效果。它保证了机器的灵活性，提高了有效性。这种驱动概念迅速可靠地解决了因不同织物厚度而产生的问题。
2.圆网导带装卸
更简易的操作、更少的部件但总体更精确更好。一个人就可以插入圆网。刮刀由边上插入安装。圆网印花机在驱动环装有万向接头，这补偿了上胶的误差。印花机在网两边都安装了网驱动装置。一些追求质量的印花厂不再认为不需要该项技术改进；西格林将进一步的提高我们的技术水平以让您获得更高质量的产品，得到更多的收益。
3.圆网导带清洗   
用连续、逆流操作的清洗系统。均匀清洗的首要条件是导带必须连续运动。印花导带由喷管预先喷淋。一个软泡沫垫擦去残留颜料浆，并由塑料刮再经刮刀刮水后，由第二个圆网清洗毛刷再次刷洗。刀刮去大部分的赃物。接下来圆网预清洗毛刷粗洗导带上的残留物质。为便于清洁，水箱可从机器侧面全部拉出。泡沫垫及刮水刮刀可随时拉出检查。西格林清洁的导带是织物以最佳状态紧贴到胶面上的重要先决条件，同时清洁的导带可以延长其使用寿命。
5.如何清洗很脏的印花导带？
用高效的印花导带的预清洗装置。用这预清洗装置可以很容易地清洗残留的色浆、线头、胶水等脏物。该装置可以安装在机器的出口处。一个喷管喷淋导带，再用海绵垫擦去污物。经过预清洗的印花导带进入连续的导带清洗单元以确保最佳的上胶和印花效果。
4.喷咀式烘房
采用连续操作的节能的喷咀式烘干机。织物从印花导带垂直揭起，送入烘干机导带。二只循环风机提供循环空气。热交换器把加热后的空气通过风道，喷咀吹向织物。织物在整个宽度方向均匀、温和地烘干。排气风机从烘房中排出湿气。

二、特点及产品优势：
1.规格稳定性好，调试快捷。导带在运行过程中伸长小，基本没有缩幅现象、无喇叭口，正位器不工作状态可连续平稳运行。
2、表面平整，无凹陷，耐久性好。导带由模具保证其表面平整，提供市场使用的所有导带未出现鼓包、分层、掉渣、起皱、烂边等影响使用的问题。 
3、耐清洗剂和耐染料腐蚀性能优良。表面胶层对丙酮、乙酸乙酯等清洗剂有较好的抗耐性，实验数据也大大优于其他产品，被市场一致认可，既方便了清洗，也彻底消除了用户因清洗而造成导带损伤的顾虑；另外对各类酸、碱染料的腐蚀也有很好的抗耐性。 
4、对印花工艺有较好的适应性。对不同材质及不同结构的织物、不同染料、不同花型、不同密度筛网都有很强的适应性，保证得色均匀、线条清晰、对花准确。

5.全封闭双向式结构
印花导带为全封闭双向式结构，彻底阻挡了水分的侵入,且具有双向运转功能，新导带上机6..出色的化学物质

印花导带采用高等级的进口橡胶、配合剂制成，具有全面出色的物理和化学性能。如优秀的弹性、耐磨性；抗热、热氧老化、抗丙酮、乙酸乙酯等化学溶剂；与色浆、油脂的不亲和性，显现出优秀的防污保洁效果。

7..独特的磨砺工艺

印花导带已经经过精密磨砺，确保了导带精密度达到± 0.05mm 国际先进水平 ; 呈极细颗粒状态的平整表面 , 更增加了印花作业中使用水溶性、热塑性粘合剂的附着力；清洗色浆和刮水彻底干净，显现完美的印花效果。

8..优异的运行性能

印花导带生产线上经过高速运转，内部应力更趋一致，导带具有优异的短时间导正运行和定9..广泛的适用范围

印花导带广泛适用于各类圆网、平网、辊筒印花机以及印花台板、打样机、印花雨伞等。

三、印花导带出现问题如何处理：
印花导带的张力调整
印花导带在使用过程中用户经常会遇见机器维修、导带维修及导带更换等情况下导带需重新张紧的问题。德国西格林工程师建议在这里首先应了解印花导带的受力变形过程。
导带的主体材料TPU(热塑性聚氨酯)是一种合成材料，这种材料在拉力作用下会产生粘弹性现象。当外力施加在导带上，导带将会根据自身的硬度而被延伸。对于导带而言，每毫米导带宽度的硬度就以"K1％静止状态"代表，假如有一个恒力施加在导带上，导带的延伸会随之产生。但随着时间增加延伸也有少量增加(有时被称为"永久性延伸")，直至过了一段时间达到最终的延伸。这一段的延伸则以"Kl％松驰状态"来表示。同样当恒力被移开，以"K1％静止状态"延伸的部分会立刻释放。其余的延伸部分需要一段时间才能释放，所以它并不是真正意义上的"永久性延伸"。

在张紧新导带前，使导带处于无张力状态，在导带正面边缘两侧作1 000 1TllTI记号，(建议用户最好在导带反面边缘两侧用笔也作1 000 min记号，这样记号能够保留较长时间)。利用张紧装置张紧导带，用尺测量记号长度，假设导带需延伸到0．5％，测量值达到1 005 iTlrn时，就不再增加张力，经过几圈的运转，再次测量记号，如数据没有改变，则张力就调整完毕.

聚氨酯类导带一次张紧后，导带的延伸率就稳定下来，长时间的运转其延伸率也不会改变。当印花机需要维修时，导带将被放松，当再次张紧导带时，有时无法判断导带是否处于"永久性延伸"状态，所以不能再以图2的模式作标记。而应以图3的要求作标记。

导带张力没有放松前，在导带正面边缘两侧作1 000 mrn记号。
如果第一次张紧导带时在背面作的记号仍在的话，不必按图4要求张紧导带，可用老的记号按新导带的张紧方式进行。如果机器的维修工作较少，也可在张紧装置上作标记的方法来重新张紧导带。但不要以手感的方式来判断导带的张紧与否。
导正切边
在调整导带张力时即可对导带的跑偏现象进行修正，此时应把机器的自动纠偏装置、挡边装置都脱离开来。可按下述方式来纠正导带的跑偏。

在导正导带时要有足够的耐心，可将原子笔固定于机架上，在印花导带上画出运行痕迹，一般运行3圈后如痕迹没有加粗就可以进行切边了。开动机器使导带缓慢运行(5～6 m／min)将刀片小心切人导带直至穿透导带。如有两个切割装置，可以从导带两边同时切割，这样可以使切割时产生的横向力相互抵消。这项工作完成后，就可以把纠偏装置和导带挡块(板)安装上。这些装置只能对导带的跑偏起辅助的阻挡作用。注意：如果导带始终有往一个方向跑偏的趋势，则导带边和挡块(板)的磨擦将会很严重，长期下去将会造成导带的边部分层。

上胶与脱胶
新导带安装后需用随导带供应的硅粉对导带表面进行打磨。让导带缓慢运转，由工人站在机尾处，把硅粉包在薄布中形成团状，布团在导带上做横向运动。使硅粉在导带上形成很微小的磨痕，以增加胶和导带的附着力。再用清洗剂对导带进行清洗，彻底去除导带表面的油污。

三、印花导带应如何选购
◎ 伸长率的控制
得益于其特殊的创造和纤维的预缩加强处理，Siegling导带在长期的运行拉伸、防冲击和刮擦方面表现了优秀的性能，延伸率微小。
优点：最小的边缘切割、最短的印花错误校正时间和最少的面料浪费。
◎ 理想的印花表面
Siegling导带表面极其平整光滑，其特种合成橡胶的面层对脂类和芳香类溶剂具有不可思议的抵抗性，如碳氢化合物、酒精、乙醚、丙酮、氯化剂及丁脂。这种特殊的橡胶展现出对颜料、染料、化学制品、温度（高至100℃）和腐蚀具有很好的抵抗性。导带表面对于对水溶剂、树脂和胶粘剂具有很好的亲和性。
优点：稳定性最大、不易粘污而且容易清洗。
◎ 绝对精密的厚度
Siegling导带的厚度控制非常精密，精确到±0.05mm。整条导带厚度分布十分均匀。
优点：无论颜色鲜艳还是淡雅，整个导带表现出极佳的印花重现性和一致的颜色吸附性。
◎ 尺寸的稳定性
Siegling导带是完全复合层面结构，因此具有很高的尺寸稳定性。通过潜心研究开发，由七层纤维和橡胶间隔合成的导带，可以彻底消除导带张力，保持导带在压力下具有很高的尺寸稳定性和良好的平衡拉伸特性。理想连接的复合橡胶层面允许导带逐步释放线性张力，保持导带稳定。
优点：具有很高的抗伸缩性和浪费最少的时间（用于纠偏、安装和调试等）
◎ 最理想的可压缩性
高弹性、可压缩性结构ISiegling导带可以防止刮印前后的印花重叠效果。弹性胶体和强化纤维的交替层面给予导带持久的可压缩性。
优点：非凡的精度在大量生产时可以减少修花和确保印花质量。
◎ 平滑的连接接头
Siegling导带采用特殊处理使连接区融入了整条导带的复合结构。当连接在一起时，结合区很好的相互交融，其和其它部分相比表现出相同的拉伸力和伸缩性。
◎ 底层的防水性
客户可以订购具有特性的导带，如聚合物涂层防水的导带。
优点：能有效减少阻力、在导带、网框支架和驱动油缸下能防止废物的吸附，确保很高的耐久性。另外，底面具有很好的抗腐蚀性，减少了摩擦系数，并对溶剂、染料、化学品和水具有抵抗性。
◎ Siegling的尺寸
Siegling导带是无接头制造而成的整体环形导带。其最大长度为130米，最大门幅为3.8米。也可以根据客户要求定做特殊尺寸的导带。

Siegling性价比
西格林导带最具竞争力的价格提供给了客户不可思议的性价比。
理由：导带的长寿命可以确保其维护、维修及停工时间减少。另外，不可忽视的面料浪费，超级的印花质量。从工艺上考虑，Siegling导带是目前行业的最佳选择；从性价格比来看，Siegling导带是在进口当中价格绝对是最优惠的。

四、印花导带品牌说明（Siegling）
世界著名的跨国集团 --- 福尔波.西格林集团，主要从事工业皮带-轻型输送带和传动带、印花导带的开发、生产和销售。以传输龙 Transilon 和易传动Extremultus 为注册商标的产品在同行业处于世界领先水平。福尔波.西格林集团在全球 50 多个国家拥有生产加工车间，并拥有 300 多家技术服务中心。于 1997 年在中国投资兴建的外商独资企业福尔波.西格林中国公司，主要生产及销售福尔波.西格林轻型输送带和传动带、印花导带等各类产品，并广泛应用于纺织、印染、机场物流、运动、木工、食品、汽车制造、陶瓷、钢铁、石材加工、造纸印刷等行业。在中国各大城市 设有销售及售后服务分支机构 。
广州福尔波.西格林轻型带有限公司
联系人：陈琳
电话：13580511474
QQ ：1780764235
邮箱：fellbo@fellxgl.com 官方网站：www.fellxgl.com网站有更多详细印花导带信息