空调的保养与使用

空调买回去之后就可以一劳永逸了吗？答案是否定的。要您的空调听话又长寿，就得好好保养。当发现问题的时候怎么办？这里将向您介绍。 

　　1、使用期定期清洁 

　　●定期清洁过滤网 

　　一般两星期一次，在多尘地区应更频繁。如空调器配有除臭、除尘过滤网，那么应按说明书提示定期清洗、更换； 

　　●最好能自配稳压器 

　　如本地区电压长期不稳定(表现为日光灯启动困难，风扇转速变慢等)，会影响到空调器的正常使用和寿命，用户最好能自配稳压器； 

　　●内机附近不可有热源 

　　空调器内机附近不可有热源，否则既可能影响空调性能，又会使内机塑料件发生变形，影响美观的同时也增大了噪音； 

　　●除尘前先切断电源 

　　空调器表面的除尘应在切断电源的情况下，用干布抹，切不可用水冲洗。 

　　2、停用期记得通风 

　　●吹干室内机水分 

　　长期停用之前，应开通风挡，把室内机内的水分吹干； 

　　●拔掉电源插头　　 

　　拔掉电源的插头，取出空调遥控器内的电池； 

　　●内外机罩起来 

　　有条件的话，用罩子把内、外机罩起来，以保持室内、外换热器的清洁。 

　　●使用前风口清障 

　　在使用季节到来之前，要对空调做一番检查。首先拿掉盖在内、外机上的罩子，把室内、外的进风口、出风口上的障碍物移走，再装上遥控器电池，接通空调器电源，开机后观察空调运行是否正常。 

　　3、小故障自己排除 

　　空调器一旦发生故障，用户可先进行初步诊断，以尽快恢复使用。但空调作为机电一体式的产品，故障的原因有多种可能性，用户在完成初步诊断后若还不能恢复正常使用的话，就应该请专业维修人员维修，切不要自己随意动手，以免发生危险。 

　　●当空调无法运行时 

　　先检查电源是否有电，电压的范围是否在220V±10％之内(可用万用表或电笔测试)；再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰)；接着设定参数是否正确，如运行状态、设定温度等；最后检查内机附近有无电磁干扰，如日光灯等，它有可能会干扰遥控器发射的信号。 

　　●当空调冷量不足时 

　　应先检查门窗是否关紧，室内是否有新增热源，如人员、电器等；然后检查过滤网是否清洁，室内外进风口、出风口是否通畅，进出风有没有形成短循环；三是看设定参数是否正确，如风速是否处于高速挡；四是室外机换热状况是否良好，有无受阳光直射，有无受其它空调外机吹出风的影响等。 

　　●当空调滴水、漏水时 

　　先检查排水管是否扭曲、压扁，是否破裂；　二是看排水管出口是否浸在水中，正确的应该是露出于水面上；三是看室内外连接管包扎是否完整，有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象，可用隔热性能好的材料包扎。 

　　●当空调噪音较响时 

　　先看内外机固定墙壁是否结实；然后检查室内外连接管是否固定好，有无和室外机或其它物体发生碰撞；三是如果空调启动或停机时，系统内冷媒在达到平衡之前会发出较响流动声，属正常现象。 

　　4、冷暖空调天冷要化霜 

　　1、制热时开机后，外机启动，内机不运行。这是正常的防止冷风吹出保护，当内机蓄热完成后，内机就开始运行；　 

　　2、开气较冷时，空调制热一阵后，会出现室内机停转几分钟，这是正常的化霜运行，因为室外机运行中换热器表面会结霜，从而影响了进一步的换热效果，所以必须进行除霜； 

　　3、风速和导风板有时不按照遥控器指令动作，这是因为空调微电脑内储有相当一部分的固定运行模式，以便在特定情况下使空调器能运行在最佳状态。 

　　４、空调勤洗澡健康又环保 

　　在空调的保养中，最值得重视的是“清洁”这个环节。 

　　长年不“洗澡”易污染环境 

　　空调在使用一两年后，会开始出现制冷效果差、出风量少等问题。专家认为，最好每年入夏前对空调进行一次清洗。清洗后，室内温度由30摄氏度下降至25摄氏度，只需18分钟，比清洗前提高效率近30％。 

　　更重要的是，人们长期工作生活在空调环境中容易感觉到烦闷、乏力、嗜睡、胸闷、恶心、易患感冒等症状，这样的“空调病”正是由于空调长期不清洁和不消毒导致室内空气品质不好造成的。据悉，空调在使用过程中，会从风口吸入大量的灰尘、脏物，并将其吸附在蒸发器上。由于空调房间里湿度适宜，空调机的风管、吹风机、蒸发器也就适合细菌和病毒生存繁殖。因此，空调环境中有真菌、霉菌、军团菌等三十多种有害物质随空气的循环分布到房间的各个角落。 

　　温水擦洗就可以了 

　　清洗空调时，可选择干燥的晴天，将空调器功能键选在“送风状态”下，运转3－4小时，让空调内部湿气散发干，然后关掉空调器，拔出电源插头。用柔软干布擦净空调器外壳污垢，也可用温水擦洗，千万不要用热水或可燃性油等化学物质擦洗。然后，取出空调器的清洁空气过滤器，用清水冲洗或用吸尘器清洁过滤网，晾干后重新装入空调器内。取出遥控器的电池另置一处，以免电池渗漏液腐蚀内部元件。遥控器必须放在干燥的地方，切勿挤压。清洁室外机时，可用清水冲洗室外机冷凝器表面，待晾干后将机罩盖好，其它部位不可进水。　 

　　清洁空调内部时，可请技术人员拆开外壳，用毛刷(干布)对空调器内部的冷凝器、蒸发器、风扇叶、电机等部件进行全面的清扫，最好用吸尘器把内部的尘土吸掉。注意不要碰损内部零件与金属散热片，防止风扇叶、散热片变形。特别是不要把线路的接头搞脱落或者碰断。 

　　中央空调洗澡更方便 

　　此外，中央空调的清洗更应值得注意。据疾控中心的相关专家介绍：由于空调房间相对封闭，室内温度和湿度很适合微生物尤其是真菌的生长和繁殖，中央空调长期不清洗，在通风管内容易积存大量灰尘，还有很多细菌，如军团菌、大肠杆菌、溶血性链球菌及各种呼吸道疾病细菌等。中央空调一开放，风管内的积尘被吹出，人吸入后可感染病毒。 

　　据悉，其实中央空调清洗消毒的方法也很简单，只要在中央空调冷凝水、冷却塔中加入一定比例的二氧化氯等消毒水即可，目前市场上也有专业的清洗消毒公司。专家同时提醒，经常呆在空调房中的人们，要定时开窗通风，同时加强体育锻炼，提高抗病免疫力。

空调使用误区和保养(续)

友情提示：
1、勿受压
·空调器外壳是塑料件，受压范围有限，若受压，面板变 形，影响冷暖气通过，严重时更会损坏内部重要元件。
2、换季不用时
·清扫滤清器，以免灰尘堆积影响下次使用；
·拔掉电源插头，取出遥控器电池，以防意外损坏；
·干燥机体，以保持机内干燥。
·室外机置上保护罩，以免风吹，日晒、雨淋。
3、重新使用 
·检查滤清器是否清洁，并确认已装上；
·取下室外的保护罩，移走遮挡物体；
·试机检查运行是否正常；
·确认遥控电池电力状况。

空调保养五法则：
一、开关秘法 
使用空调不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值，而经常启动和关闭空调器，而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源，拔掉电源插头。 空调无论因何种原因而停机（如突然断电、人为停机等），由于一般空调器均没有停机的时间延迟器（延迟时间约3分钟），这时这类空调器停机后虽可马上开机，但需过3分钟后才能运转。但对无时间延迟器的空调器，停机后不能立即开机，务必过约3分钟之后，才能重新开启空调器，否则可能造成启动电流过大，烧毁熔丝，甚至烧毁压缩机电机的后果。 尤其要注意有效使用定时器。睡眼及外出时，请利用定时器使其仅在必要的时间内运转，以便省电。
二、温度秘法 
空调运行要注意细心调节温度，避免过热或过冷。如暖气时低2℃，则可省电10%左右。空调运行时尽量少开门窗。频繁地开闭门窗会使空调的制冷、制热效果降低，浪费电。使用空调的房间窗户应使用窗帘遮挡。冬季白天使日光射进房间，夜间用窗帘遮挡，以防热量损失。特别在夏季，遮住日光的直射可使空调节电约5%。另外，由于隔热良好的房屋最为省电。因此家庭建房、增建或装修时建议使用隔热材料。
三、滤网秘法 
在所有家用电器中，空调积尘污染是最严重的，而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后长年累月使用，从不清洗，直到发生故障。有相当部分送修的空调是由于缺乏清洗保养而过早损坏的，因此，空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养。尤其是滤网的保养。 近年由于长效除臭空调滤清过滤网的采用，使空调的清新空气质量大为提高。对于这类空气过滤网的清扫，拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分，因为有被刮伤的可能。拆下空气过滤网后，轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多，则可用水或中性洗涤剂洗刷，但不得用50℃以上的热水清洗，以免变形。也不要用海绵清洗，否则会损坏过滤网表面，待用清水冲洗干净后，放阴凉处风干，千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干，因为那样可能会引起变形。将风干后的空气过滤网再安装回空调原位，整个保养过程也就完成了。 空气过滤网是消耗品，大约每四个月更换一次，如果过滤网阻塞，就会使滤清能力降低，减少空气循环量，从而降低冷气，暖气效果。 
四、元件秘法
在日常空调运行中，要注意保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成，经不起碰撞，若损坏了散热片，就会影响空调的散热效果，使制冷效率减低。另外，还要保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路，就会使制冷剂泄漏，空调器就不能制冷。每隔半年应对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯，对风扇电机轴承注入适当的润滑油，制冷系统不必处理，只要清除外表污垢即可。 使用水冷式空调，当制冷系统工作时，不得关闭水源。对装在室外的风冷冷凝器，每隔1-2个月要清除灰尘。冬季停机时，应将水冷式冷凝器内的存水排尽，以防冻裂。还有，空调要正确选用熔断丝（保险丝）。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格，过大不起保险作用，过小则常会断。 五、驯风大法
勿遮挡室外机的吹风口。室外机的吹风口处放置物品遮挡时，冷暖气效果降低，浪费电。善于利用风向调节。暖气时风向板向下，冷气时风向板水平，效果较好 
温馨提示：
空调房间一般偏于干燥，人呆久了，会有喉干口渴的感觉，人体皮肤也会因酸碱度不平衡而受到影响。预防的方法是注意体内外的水分补充。常在空调环境中的人，每天至少应喝足8大杯开水，以提供皮肤足够的水分，同时要多吃新鲜蔬菜、水果。另外，还要选用具有保湿作用的护肤品，如爽肤水、保湿乳液以及眼部保湿除皱精华液等，它们含有强化与修补真皮网状组织的成分，提供极佳的保湿功能，能使皮肤润、光滑、富有弹性。此外，在空调房间里放置一两盆清水，也会起到良好的保湿效果。 
空调室内外温差较大，如进进出出次数频繁，忽冷忽热的温度变化极易使皮脂腺功能失调，导致皮肤疲劳，出现皱纹、过敏等各种美容问题会相继产生。比较好的方法是尽量给皮肤一个适应时间，并且每周定期做1—3次清洗、保养、敷面护理，使皮肤有较强的抗恶劣环境的能力。 
许多人为了保持室内凉爽，多数空调房间都紧闭窗户，新鲜空气相对较少，殊不知室内氧气不够充足，实乃皮肤大敌。皮肤一旦缺氧，就会渐渐失去正常人体的红润状态，而开始泛黄，甚至变得苍白。因此，空调房内应禁止吸烟，同时放置一些绿色植物，间或去室外散步、活动活动，都是人体增氧、保护皮肤健美的好方法。 

对空调器进行经常性的维护保养，可以保持空调器良好的使用效果和正常的寿命，主要应做好以下工作：
(1) 经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好，若发现空调器在运行时，电源引出线或插头有发烫，这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良，应采取措施解决。
(2) 经常观察空调器制冷剂管路(主要指分体空调器)的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍，则说明有制冷剂漏出，应及时予以处理，以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足，影响空调器的制冷(热)效果，甚至造成压缩机损坏。
(3) 经常清扫空调器面板和机壳的灰尘。一般使用干布擦拭。先擦拭，然后再用清水湿擦布擦除掉洗涤剂。切勿用40度以上热水、汽油、挥发性油及腐蚀性溶剂擦拭空调器面板和机壳。不应用硬毛刷刷洗空调器，以免损坏外壳，造成脱漆、褪色等。
(4) 定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫，切勿沿水平方向清扫，以免碰坏盘管的肋片。
(5) 定期清洗空调器的空气过滤网。一般2至3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出，用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境，过滤网的清洗应更经常，以免过滤网沾灰尘太多，影响空调器的通风量。
(6) 空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机，运转约2至3小时，使空调器内部干燥，然后用防尘套将空调器套好。
(7) 对于有较多空调器的单位，每隔2至3年，应请专业的空调清洁公司对空调器的室外和室内的换热器表面进行清洁工作，提高换热器的换热效率，达到节能的目的。