洗衣机日常维护(2009-02-19 10:25:58)

如今，洗衣机可以算是最为普及的家用电器之一，几乎每家都有一台，有了它可以解放我们的双手，免除了洗衣之苦。虽然洗衣机是台机器，假如我们懂得保养，这样可以延长机器的使用寿命。

一般新买的洗衣机在使用半年后，每隔三个月都应用洗衣机专用清洁剂清洗一次。家庭经常清洗洗衣机，可以与衣被、毛巾等的消毒同步进行，即在浸泡消毒衣被、毛巾等物品时，直接将需消毒物品连同配制好的消毒液一起倒入洗衣桶内浸泡30－60分钟，之后再以清水漂洗干净。这样不仅可以消毒衣物，还可以去除洗衣机里的污垢。平时不用洗衣机的时候，最好经常打开洗衣机的盖子，让洗衣机内部保持干燥状态。洗完的衣服应立刻拿出来晾晒，千万不要闷在里面。

长期停用的洗衣机，也需要保养。首先，应排除积水，保持机内干净整洁。最好安放在干燥、无腐蚀性气体、无强酸、强碱侵蚀的地方，以免金属件生锈，电器元件绝缘性能降低。对于波轮轴没有注油孔的洗衣机，应该给洗衣机注油一次，以防锈蚀。长期存放的洗衣机应盖上塑料薄膜或布罩，避免尘埃的侵蚀，保持洗衣机光亮、整洁。最好，隔2～3个月开机试运转一次，以防止部件生锈、电机绕组受潮。通电也是干燥绕组的一种手段，可避免停用时间过长而引起故障。洗衣机不要长期受阳光直射，特别对于塑料器件，以免褪色、老化。

对于滚筒洗衣机来说，洗涤衣物一般不会出现磨损、缠绕的现象，遂可以放心洗涤各类衣物。只要在洗衣前多加注意，就等于做了清洗工作。在洗涤前应小心查看衣物上的标签，看是否可以水洗、熨烫等，并根据衣物的质地，如棉织、化纤、羊毛等选择相应的洗涤程序。其次，应将衣物颜色进行分类，此外应尽量把新买的有色衣物分开洗涤，查看其是否褪色。衣物上破旧的钮扣、别针、金属饰物等一定要在洗涤前拿下，带有拉链的衣服要将拉链拉上。带有干衣功能的洗衣机，干衣容量为洗涤容量的一半，所以在烘干时要注意不可放置过多的衣物，避免烘干后衣物变皱。最后，在洗衣机用完以后，最好将洗衣机玻璃视窗开启一点，这样可延长密封圈使用寿命，并有利于机内潮气散发。滚筒洗衣机一定要用低泡、高去污力的洗衣粉，对较脏的衣物最好加热洗涤。

一、洗涤前取出口袋中的硬币、杂物，有金属钮扣的衣服应将金属钮扣扣上，并翻转衣服,使金属钮扣不外露,以防在洗涤过程中金属等硬物损坏洗衣桶及波轮。泥沙、硬物、沙土钻人洗涤桶内，会磨损轴封，造成漏水;而硬物会损伤或卡住波轮，造成电机过载而烧坏。

二、一次洗衣量不得超过洗衣机的规定量，水量不得低于下线标记，以免电动机因负荷过重而发生过热，造成绝缘老化影响寿命。普通洗衣机都标称的衣物洗涤重量，如果洗衣时投放的衣物过多，不仅翻滚差，磨损率高，洗净度低，而且还有可能引起过载烧坏电机。

三、注意用水量，用水量过多不一定能洗涤效果好，反而会使水外溢;用水量过少，则可能影响洗涤效果，增加被洗衣物的磨损。一般洗涤互1.5公斤的衣物时，用水量约在30公斤左右;3至5公斤衣物，约在50公斤左右，只有用水适度，衣物才能翻滚均匀，而且洗净度也高。

四、洗涤水的温度不宜过高，一般以40℃为宜，最高也不应超过60℃(滚桶高温消毒洗衣机除外)，以免烫坏洗衣桶或造成塑料老化、变形。如需用加温洗涤时，应先将冷水放人洗衣机水桶内，然后加热水，温度过高会损坏机件。

五、每次洗衣结束后，要排净污水，用清水清洗洗衣机桶;用干布擦干洗衣机内外的水滴和积水;将操作板上的各处旋钮、按键恢复原位;排水开关指示在关闭位置，然后放置于干燥通风处。

六、刷洗洗衣机时勿用强碱、汽油、烯料和硬毛刷，清理过滤网、排水管时勿用坚硬器具。

七、经常注意检查电源引线，发现有破损或老化，应及时处理。

八、有些洗衣机的波轮主轴套上设有注油孔，每隔二、三个月可用油壶向油孔加注几滴机油。

九、注意洗涤时间。洗涤时间长，效果不一定就好，洗涤开始时，洗净度明显，但过一段时间后，洗净度就难以再提高，这时反而会增大衣物的磨损率。

十、平时，洗衣机的金属外壳和电器部分是绝缘的，由于某此原因，电器部分的绝缘性能下降或被破坏时，就会使金属外壳带电。这时，人体一旦接触水浸衣物或金属外壳，就会引起触电事故。所以，在使用洗衣机时，一定要注意既保接地线安全良好。