技术参数：

1  尺寸规格：1400mm(长)*280mm(宽)*960mm(高)

2  通道宽:480mm-550mm

3  材质:1.5mm 304 不锈钢或者各种颜色烤漆处理

4  驱动电机: 24V 60W直流无刷电机

5  电源电压: AC 220V±10%   50Hz

6  工作温度: －30℃ -- ＋70℃

7  工作湿度: ≤90%   不凝露

8  输入接口: 12V 电平信号或脉宽＞100ms的12V 脉冲信号驱动电流＞10mA

9  通讯接口: TCP/IP或者RS485/232 可选(通讯距离≤1200m)

10 通行速度:30人/分钟(常闭模式)-50人/分钟(常开模式)

11平均无故障次数：200万次

12 工作噪音：50分贝以下

功能特性：

1  采用进口1.5 mm 304 不锈钢或者A3 烤漆处理,自主设计研发,外形美观大方.读卡窗口采用钢化玻璃，有效防止划伤。

2  上四组下两组红外传感器巧妙组合, 有效处理防夹

3  防尾随功能，通过精确计算，可防止未授权人员非法尾随授权人员进入，并报警。

4  超大高亮LED动态指示通行状态及通行方向

5  常开常闭模式灵活选择, 有效缓解人流压力

6  可根据人流量调整闸门开关速度,提高设备工作效率

7  具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行，并可设定具体通行时间。

8  提供多个RJ45接口及RS485/232接口，可连接多种读卡器，磁条，EM ID， MIFARE 1 IC，TI，并支持多种数据格式，WIEGRAND 26，WIEGRAND 34，WIEGRAND 66，也可连接条码阅读器，指纹识别器，掌纹识别器等，兼容性强，方便系统集成。

9  采用TCP/IP通讯协议，实时数据上传及实时数据采集，方便客户应对各种数据分析，并保证系统不因数据量太大或者突发状况导致数据丢失。

10  读卡记忆功能或者读卡不带记忆功能。

11具有故障自检及报警提示功能，方便客户使用及维护

12可通过软件设定单向通行或者双向通行或者双向都需验证后通行，多种工作模式组合。

13严密的防水机构，并内置通风结构，保证机电及电控部分的安全及寿命，确保设备能适应各种使用环境。

14远程控制管理，远距离操作闸门所处状态的功能，并提供联动输入接口，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。