产品名称：立式圆角翼闸/挡闸

产品型号：YAT6802

- 设备简介
立式圆角翼闸(挡闸)是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品，是智能三辊闸和摆闸的升级产品，该产品加工精细、功能齐全、档次高，主要用于高档小区、智能大厦、宾馆、地铁、码头、会所等高档场所。
该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等，协调实现对通道智能化控制与管理等。 
备注：由于机箱小，不提供双机芯。
2、主要功能及特点
2.1标准产品功能特点：
1）具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
2)通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
3)机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)；
4）声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；
5）防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
6）伸缩臂同步功能；
7)具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；

8）断电后通道自动敞开，上电自动闭合；
9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
10）可单向或双向控制人员进出；
11）可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
2.2可扩展功能：
1）计数功能；
2）机箱加长，伸缩臂材料选择。
3、主要结构和配置
◇标准机箱 2个
◇伸缩臂 2个
◇主控制板 2块
◇变压器 2个
◇电机 2个
◇机芯及传动部分 2套
◇红外对射 3对
◇报警器（灯） 2个
◇方向指示板 3块
4、标准技术参数
◇机箱尺寸： 600长*300宽*1000高（MM）
◇伸缩臂长： 285mm
◇最大通道宽度：600mm
◇重量： 60Kg
◇机箱材料： 国产标准(304号)不锈钢
◇电源电压： AC220±10% V,50HZ
◇驱动电机： 直流有刷电机（24V）
◇输入接口： 继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA
◇正常使用寿命：300万次
◇通信接口： RS485标准
◇LED指示灯：2个
◇读卡窗： 4个
◇检修口:4个
◇通行速度：30-40人/分钟
◇闸门开、关时间： 1秒
◇上电后进入通行状态所需时间： 3秒
◇出现故障后的自动复位时间：10秒
◇工作环境：
室内、室外（阴棚）
温度：-10℃—— 50℃
相对湿度：≤90%，不凝露 
备注：实际产品与样图稍有差异。