产品名称：十字转闸

产品型号：YAT6502

该设备将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体。通过配置各种不同的读写设备、采用性能可靠的安全保护装置和实时报警系统与方向指示界面，共同协调实现通道的智能化控制与管理。

设备外形采用国标（304）不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；另外系统还专门设计了满足消防要求的功能，在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。（适用于小区进出口人员管理）。

1 .介绍

◇结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板冲压成型， 防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护。

◇外形尺寸： 1200X1000X1150 （标准）（可根据客户要求定做)

◇闸杆长：600(mm)

◇重量：100KG左右

◇闸杆转向：单向、双向（可选）

◇工作环境：室内、室外(阴棚)

2．功能特点

1) 具有故障自检功能，方便用户的维护及使用。

2) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行。

3）具有断电双向自由通行，通电自动恢复锁定功能，以便在紧急情况下快速组织人员疏散。

4）当读有效卡后，行人进入后只需轻轻推动转闸即可,自动复位,双向通行,四个门始终在关闭状态,旋转门每次转动90度

5) 具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

6）采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。

7）具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

8) 具有485远距离控制开闸、关闸功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。

9) 可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的LED（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。

10) 具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行。

11) 具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。

12) 通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。

13）整个系统运行平稳、噪音小；

3主要技术参数

1) 电源电压： AC220±10% V、50HZ

2)     驱动电机： 直流电机 24V/100W

3) 工作环境温度：-15OC - 60 OC

4) 相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露

5) 输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号驱动电流＞10mA

6) 通信接口： RS485电气标准,

7) 通信距离：  ≤1200米

8) 通行速度： 30人/分钟（常开模式）、20人/分钟（常闭模式）

9) 闸门开、关时间： 2秒

4. 适用范围：

适用于单向或双向控制人流的进出口通道。

◇车站、码头、旅游景点进出口通道

◇会展、游泳馆等验票通道

◇小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理

◇特殊通道控制