铝模板系统介绍

铝合金快拆模板系统作为一种新型的模板系统，自 1962 年在美国诞生以来，已经有近50 年的应用历史。在美国、加拿大等发达国家，以及像墨西哥、巴西、马来西亚、韩国、印度这样的新兴工业国家的建筑中，均得到了广泛的应用。

铝合金模板按材料来分两种：

1.铝板系统；

2.型材系统；

一．铝板系统特点是，采用铝板和型材结合焊接成模板，由于铝板加工费低，因此整体的造价低。但该系统是铝板焊接而成的，系统的耐久性、平整度及垂直度都较差，不能发挥出铝合金模板可多次使用、浇注出混凝土质量好等特点，在国内市场基本上都不使用。目前该系统主要在香港市场使用（香港由于材料到港使用后，无法拉回大陆进行在加工，香港项目对质量要求不是很高，因此在香港都采用该系统）。

二．型材系统特点是，采用整体挤压的铝合金型材做原材，因此整体造价高。该系统的平整度、垂直度及耐久性都比较好（我公司目前在澳门使用的模板已经有使用过140多次的，目前质量良好，还可重复循环使用，而我公司承接的长沙万科城项目，按万科实测实量方式测量，混凝土质量可达到100%）。目前全球在使用的项目大多数都采用这个系统。

铝合金模板按安装形式分两种：

- 钢片连接

- 高拉力螺栓连接

- 钢片连接，该系统原材是采用铝合金型材作为原材。主要的特点就是在模板的接缝处开个凹槽，然后将有两个孔的钢片穿插过去，将内墙板与外墙板拉接起来，在将销钉，销片与钢片两个孔连接起来。该系统主要在国外使用（国外的剪力墙厚度100-150mm，结构受力小，都是低层项目，不需要背楞系统）。

- 高拉力螺栓连接，该系统原材是采用铝合金型材作为原材。主要特点就是在模板的模板中间开20mm的孔（间距800mm），然后将内墙和外墙板用高接力螺栓对拉起来，在模板的外边再将背楞系统一起连接起来。该系统由于受力强度大，目前主要在高层及超高层建筑物上使用（我公司的产品就属于这种系统）。

广州市景龙环保科技有限公司是国内最大的建筑铝合金模板系统制造商之一。我们结合国内外先进的铝合金模板技术，自主开发了一套铝合金快拆模板系统（已获得国家多项专利），在效率、安全和经济性方面都比传统模板要高。

下面我介绍下铝合金模板的优点：

- 施工周期短：铝合金建筑模板系统为快拆模系统，一套模板正常施工可达到四、五天一层，大大节约承建单位的管理成本（目前澳门在建的项目-TN27公屋施工可达三天一层）。

- 重复使用次数多，平均使用成本低：铝合金建筑铝模板系统采用整体挤压形成的铝合金型材做原材（6063-T6或6061-T6），一套模板规范施工可翻转使用300-500次以上，平均使用成本低。

- 施工方便、效率高：铝合金建筑模板系统组装简单、方便，平均重量30KG/m2，完全由人工拼装，不需要任何机械设备的协助（工人施工通常只需要一把扳手或小铁锤，方便快捷），熟练的安装工人每人每天可安装20-30平方米（与木模对比：铝模安装工人只需要木模安装工人的70-80%，而且不需要技术工人，只需安装前对施工人员进行简单的培训即可）。

- 稳定性好、承载力高：铝合金建筑模板系统全部部位都采用铝合金板组装而成，系统拼装完成后，形成一个整体框架，稳定性十分好；承载力可达到每平方米60KN。

- 应用范围广：铝合金建筑模板适合墙体、水平楼板、柱子、梁、楼梯、窗台、飘板等位置的使用。

- 拆模后混凝土表面效果：铝合金建筑模板拆模后，混凝土表面质量平整光洁，基本上可达到饰面及清水混凝土的要求，无需进行批荡，可节省批荡费用。

- 现场无施工垃圾：铝合金建筑模板系统全部配件均可重复使用，施工拆模后，现场无任何垃圾，施工环境安全、干净、整洁。

- 标准、通用性强：铝合金建筑模板规格多，可根据项目采用不同规格板材拼装；使用过的模板改建新的建筑物时，只需更换20-30%左右的非标准板，可降低费用。

- 回收价值高：铝合金建筑模板报废后，当废料处理残值高，均摊成本优势明显（每平方米的回收价大概在400元左右）。

- 低碳减排：铝合金建筑模板系统所有材料均为可在生材料，符合国家对建筑项目节能、环保、低碳、减排的规定。很多发达国家都已经规定建筑项目不准在使用木模板，需使用可在生材料的模板。

- 支撑系统方便：传统施工方法中楼板、平台等模板施工技术普遍采用滿堂支架，费工费料。而铝模板支模现场的支撑杆相对少（采用独立支撑间距1200mm一支），操作空间大，人员通行、材料搬运畅通，现场易管理。

总之：铝模板的经济性就在于要多次使用，使用次数越多，费用将越低。

当然了，铝模板也不是一种全能的产品，它的使用也有一定的局限性：

1.必须使用在标准层数量多的建筑物上，以降低使用成本（建筑单幢30层以下的建筑物不考虑，除有分期施工的）；

2.铝合金模板在设计时，需要业主的结构图及建筑图纸一定要十分准确。铝模板加工出来后，在现场安装基本上不能修改。（木模板在项目上可以随便切割）；

3.一次性的投资高；

4.新模板使用，第一、二次由于混凝土与铝材表面会起化学反映，混凝土表面平整，但会出现一些小的气泡。

5.地下室模板暂未能使用铝模板。

已使用我司产品的项目：

澳门海擎天       4栋楼  层数56层（已完工）

澳门名门世家     3栋楼  层数41层（已完工）

澳门海天层       5栋楼  层数48层（已完工）

澳门TN27公屋    6栋楼  层数46-48层（已完工）

澳门石排湾公屋   6栋楼  层数46-48层（已完工）

深圳中广核大厦   1栋楼  层数46层（完工）

长沙万科城三期   3栋楼  层数33层（在建）

成都万科海悦汇城 2栋楼  层数50层（在建）

东莞万科朗润园   2栋楼  层数33层（在建）

澳门莲胜公寓     7栋楼  层数31层（在建）

广州市景龙环保科技有限公司

陈善亮

2012-6-28