1、根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2001）》4.2.4条：不同材质交接处，应采取加强措施，采用加强网时，伸入每边墙体不少于100；就是墙体与墙体、墙与柱、墙与梁交接部位，只要材质不同，交接处要挂加强网，每边搭接100；

2、《GB50011-2010建筑抗震设计规范》13.3.4第5条：“楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强；就是楼梯间和人流通道的填充墙墙面要满挂钢丝网抹灰；

3、墙面保温时，一般块料面层或高度大于20米，一般要挂钢丝网；

建筑施工专用钢丝网片焊接钢丝网又叫钢丝焊网。表面处理：电镀锌 ，热镀锌 ，喷塑。 焊接钢丝网具有产品精度高,误差小,质量好等特点,钢筋焊接网是一种焊接成型的网状钢筋制品，是纵向和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角，全部交叉点均用强电阻压力熔焊在一起的钢筋网片。用途：焊接钢丝网主要应用煤矿巷道防护加固、混凝土路面、桥面铺装、机场跑道、隧道衬砌、房屋的楼板、屋盖、墙体、地坪、混凝土管、桩等方面。焊接钢丝网优点：　1、显著提高钢筋工程质量： 与传统手工绑扎钢筋相比，焊接网具有网片钢度度大、弹性好、间距均匀， 浇筑混凝土时钢筋不易被局部踏弯，混凝土保护层厚度易于控制、均匀，在桥面铺装中，实测焊接网保护层的合格率在95％以上。2、明显提高施工速度： 国内外大量施工实践表明，采用焊接网大量降低了现场安装工时，省去了钢筋加工场地。在钢筋用量相同的情况下，1000kg焊接网如按单层铺放约需4工时，如采用双层网需6个多工时，二手工绑扎需22工时，与人工绑扎时间相比大约可节约人工50％～70％。3、增强混凝土抗裂性能： 人工用钢丝绑扎的交叉点易于滑动，钢筋与混凝土握裹力较弱，易产生裂缝，而焊接网焊点不仅能承受压力，还能承受剪力。纵横向钢筋形成网状结构共同起粘结锚固作用，当焊接网钢筋采用较小直径，较密的间距时，由于单位面积焊接点的增多，更有利于增强混凝土的抗裂性能，能够减少75％以上的裂缝发生。4、具有较好的综合经济效益： 节省时间：采用焊接钢丝网节省了大量现场绑扎人工和施工现场，可以做到文明施工，使钢筋工程质量明显提高，由于焊接网在工厂提前预制，现场不需要再加工，无钢筋废头，由于缩短了施工周期，从而减少了吊装机械等费用。节省钢材：与使用I级钢筋相比，带肋钢筋网的设计强度比I级钢筋提高了70％左右，考虑一些构造要求后，仍可节省钢材25％以上。

钢丝网在砌体工程中一般设置在后砌筑墙体与先现浇构件的接点处，还有就是内隔墙整个墙体（也有外墙同样设置的）中使用。钢丝网在墙体中使用是为了使墙体更好的成为一个整体连接和墙面的牢固沾和力。

外墙钢丝网主要作用是为了加强墙体表面抹灰的抗裂性和整体性。