大金中央空调系统有PMX.LMX.家用VRV.超级多联3MX/4MX.VRV111 ,都有什么区别.都代表什么意思

根据室内负荷自动调节输出功率，达到精确温控和平稳运转，从而实现高品质空调所必须具有的舒适性、静音性和节能性。大金作为专业的空调制造商，一直致力于变频技术的开发，并已率先在中国实现在了从家用空调到商用空调主流产品的变频化。

PMX系统特点：

直流变频技术，采用大金独创的摆式压缩机

固定组合，性价比高

多联机结合直流变频分体风管机，系统更多保障

双室外机尺寸小巧，摆放更轻松

PLMX系统特点：

直流变频技术，采用大金涡旋式压缩机

固定组合，性价比高

扔有超长冷媒配管使安装更灵活：最大配管长50M，第一分歧管后最长40M，总管长150M。

3/4系统特点：

直流变频技术，采用大金独创的摆动式压缩机

室内机容量丰富，可灵活搭配，为您打造更为个性化的空调方案

采用先进的静音技术，室内机动转音仅为27分贝

优先房间设定功能为您提供更为方便的生活模式

LMX系统特点：

直流变频技术，采用大金涡旋式压缩机

固定组合，性价比高

扔有超长冷媒配管使安装更灵活：最大配管长50M，第一分歧管后最长40M，总管长150M。

家用VRV系统特点：

直流变频技术，采用大金涡旋式压缩机

室内机型式及容量丰富多样，为您打造更为个性化的空调方案

9KW的大容量内机使大型起居室只需一台空调机即能满足制冷/热需求

超长冷媒配管，使安装更灵活：最大配管长120M，第一分歧管后最长40M，总管长300M。

VRV3系统特点：

直流变频技术，采用大金高压腔涡旋式压缩机，技术领先，节能高效，舒适性更高

大容量的空调系统，种类多样的室内机，充分满足大房型用户的空调需求和装潢配合

机组稳定性高，室外机与压缩机具有双后备运转功能

超长冷媒配管，使安装更灵活：最大配管长165M，第一分歧管后最长40M，总管长1000M。