高纯氧分析仪

- S1000高纯氧分析仪测量原理

S1000型高纯氧分析仪是采用稳定固体电解质材料制作的一种变频离子电流式氧传感器，利用了氧泵作用原理进行工作的，打破了传统磁力机械式的检测模式，实现了在线检测—-无需基准气体（不受环境氧浓度影响）。

二、S1000高纯氧分析仪仪器特点

- 新型长寿命的变频离子流检测器，灵敏度高、响应速度快；

- 高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响；

- 全中文人机对话菜单，操作直观方便；

- 自动寻检传感器工作状态，独特的双路工作切换模式，延长传感器使用寿命；

- 定时自动存储功能，可随时查看存储数据；

- 采用大屏幕点阵液晶显示，可同时显示氧量、日期、时间等参数；

- 上下限报警点能在全量程范围内任意设置；

- 标准RS-232或者RS485通讯接口，可与计算机实现双向通讯；

三、S1000高纯氧分析仪技术参数

◆检测范围：0.00～99.99%；（量程可选）

◆精  度：≤±0.5％F.S（95.00～99.99%）；

≤±1％F.S（0.00～50.0%）；

◆分 辨 率：0.01％；

◆稳 定 性：零点漂移≤±1％F.S/7d；

量程漂移≤±1％F.S/7d；

◆重 复 性：≤±1％；

◆预热时间：≤15min；

◆响应时间：T90≤15S；

◆防爆等级：ExdⅡCT6；

◆输出信号：4～20mA或0～10mA DC可选；

◆触点容量：220VAC，1A   24VDC，1A；

◆工作环境：温度：－10℃～＋45℃；

湿度：≤90%RH；

◆工作电源：220VAC±10%，50Hz±5%；

◆外形尺寸：450mm×500 mm×220 mm；

◆重   量：约35kg；

四、S1000高纯氧分析仪应用领域

适用于对空分制氧及其它制气生产过程中氧纯度的连续监测，也可用其它领域各种氧浓度分析。

五、订货须知（用户订货时请注明）

仪器测量范围

被测气体压力：正压、微压或负压

被测气体主要成份、杂质、硫化物

各种气体分析仪产品：氧分析仪、氧化锆分析仪、露点仪、氢气分析仪、红外线分析仪、有害体报警仪、可燃气体报警仪、便携式报警仪、工业过程气在线系统、CEMS烟气在线监测系统、NH3氨逃逸在线监测系统等，同时也为企业提供产品咨询、销售.

联系人：仝西甲

电话：188 8836 8581

邮箱：1799005330@qq.com