AMS系统组成及原理图

AMS是一种电源/信号混合传输技术，既是一种家庭自动化网络总线技术，又是指一类采用该技术设计的能够相互兼容和直接互连的智能化产品，这类产品具有“AMS Compatible”标志。该总线技术采用18v直流电源，信号传输速率为38400,以双绞线作为传输媒体,总线的双绞线结构使网络既可作数据传输,也可以作为电能的供应。该总线技术主要用于网络化控制系统,特别是应用智能家居网络、住宅小区网络、智能酒店控制网络和高级医疗方面等。

AMS智能化系统是安明斯智能科技有限公司采用具有自主知识产权的AMS家庭控制总线技术开发的。系统采用模块化结构，可以根据用户的不同需要进行组合；系统可以提供的主要功能包括：智能化家庭灯光照明控制、智能化家用电器控制、家用小型中央空调或分体空调的智能控制、家庭安全控制和报警、小区可视对讲系统等；系统采用多种通信方式实现社区联网以及与业主沟通；使用无线射频控制器可以对系统实现控制。本技术的产品应用具有低成本、抗干扰能力强、高效率、高可靠性的特色。经过9年的发展，AMS系列产品获得了一系列的荣誉和成功的案例。

· AMS是一种新型智能控制总线，它融合了目前欧美流行的家庭总线技术(LON)，同时作了创造性的设计，其无冲撞通信协议技术很好地解决了总线上各节点收发指令的冲撞问题，大大提高了系统的通信效率与稳定性。事实上，AMS是第一个由华人提出的完整的家庭总线技术规范。

· AMS总线是一种分布式家庭网络总线标准，主要用于网络化控制系统，特别是智能家庭网络或智能住宅小区网络方面，也可以应用于大厦、宾馆、学校和市政工程方面。 
  
· AMS采用最简单的双绞线为通讯媒体，结合最先进的电源/信号混合输送技术和无极性通讯技术，使得所有根据AMS技术制造，与AMS兼容的产品/模块都可以实现无极性、无拓扑逻辑限制之网络互联·AMS独有之多节点无冲撞随机数据访问方式，更使AMS具备与众不同的高效率和可靠性。

· AMS总线技术的最大特点是高可靠性和低成本，具有欧美产品无可比拟的优势，非常适合亚洲地区使用。目前AMS技术已在美国、澳洲、新加坡、马来西亚、台湾和中国申请了多项发明专利。

AMS智能家居系统总线式组成

1.主要由总线电源供应器、双绞线和功能模块三个基本部分组成

2.每个功能模块都是并联在双绞线上

3.互相的连接不分极性 
         
AMS系统技术参数

· 电缆类型：普通双绞线或屏蔽双绞线（RVVP2x0.25-0.75） 
· 单条电缆最大长度：250m 
· 系统电源：DC 18V 
· 系统区域数：65,536 
· 每区域总线模块数量：32个
· 数据传输方式：串行异步 
· 数据传输速率：38400