复合型聚乙烯防腐胶粘带施工、自检规范

本规范依据中石油天然气行业标准SY/T0414-98编写，供用户参考，结合工程要求可按实际设计情况进行。

产品简介

我公司生产的复合型聚乙烯防腐胶带采用聚乙烯和丁基橡胶为主原料，通过熔融压延热复合而成，具有聚乙烯基膜抗拉强度和断裂伸长率优良与丁基橡胶内聚剥离强度大，气密性优异的综合防腐性能，同时采用压延热复合背材基膜与胶层厚度可任意调节， 胶带总厚度在0.36-1.15mm，胶层厚度可控制在0.15-1.00mm，产品质量指标优于国家执行标准SY-T0414和美国水工AWWAC209-00NACER0274-95。

1 .材料

1.1 一般规定

1.1.1复合型聚乙烯胶粘带和底漆应有产品说明书、合格证、质量检测报告，包装上应注明生产日期和储存有效期。

1.1.2 底漆和复合型聚乙烯胶粘带应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源。储存温度宜为-20—35℃。

  - 钢管

  - 1.2.1钢管的质量及规格、型号应符合设计和国家有关标准的规定，并应有出厂合格证．

1.3   复合型聚乙烯胶粘带及底漆

1.3.1复合型聚乙烯胶粘带按用途分为防腐胶粘带（内带）、保护胶粘带（外带）和补口带三种。

1.3.2  应根据管径、防腐要求、 施工方法,选用适宜的规格和厚度的内带、 外带和补口

带。复合型聚乙烯胶粘带的性能应符合表1.3.2的规定。

表1.3.2复合型聚乙烯胶粘带性能

| 项目名称 |  |  | 防腐胶粘带 （内带） | 保护胶粘带 （外带） | 补口带 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 |  |  | 黑 | - | - | 目测 |
| 厚度 （mm） | 基膜 |  | 0.15～0.40 | 0.25～0.60 | 0.10～0.30 | GB/T 6672-1986 |
|  | 胶层 |  | 0.15～0.70 | 0.15～0.25 | 0.20～0.80 |  |
|  | 胶带 |  | 0.30～1.10 | 0.40～0.85 | 0.30～1.10 |  |
| 基膜拉伸长度（Mpa） |  |  | ≥18 | ≥18 | ≥18 | GB/T 1040-1992 |
| 基膜断裂伸长率（%） |  |  | ≥150 | ≥150 | ≥200 | GB/T 1040-1992 |
| 剥离强度（N/cm） |  | 对有底漆钢材 | ≥18 | - | ≥18 | GB/T 2792-1981 |
|  |  | 对背材 | 5～10 | 5～10 | 5～10 |  |
| 体积电阻率（Ω·m） |  |  | ＞1×1012 | ＞1×1012 | ＞1×1012 | GB/T 1410-1989 |
| 电气强度（MV/m） |  |  | ＞30 | ＞30 | ＞30 | GB/T 1408-1989 |
| 耐热老化试验（%） |  |  | ＜25 | ＜25 | ＜25 | 本标准附录A |
| 耐紫外光老化 （168h）(%) |  |  | － | ≥80 | ≥80 | SY/T 4013-95 附录D |
| 吸水率（%） |  |  | ＜0.35 | ＜0.35 | ＜0.35 | 本标准附录B |
| 水蒸气渗透率（24h）(mg/c㎡) |  |  | ＜0.45 | ＜0.45 | ＜0.45 | GB/T 1037-1988 |

- 胶粘带厚度允许偏差为胶带厚度的±5%。

- 耐热老化试验是指试样在100℃的条件下，经2400h热老化后，测的基膜拉伸强度、基膜断裂伸长率、剥离强度的变化率。

- 耐紫外光老化指标是指试验后的拉伸强度和断裂伸长率的保持率。在露天敷设时应考虑该指标。

1.3.3 底漆与胶粘带层应有较好的兼容性，其性能符合表1.3.3的要求。

表1.3.3 底漆性能

| 项目名称 | 指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 固体含量（%） | ≥15 | GB/T 1725-1979 (89) |
| 表干时间（min） | ≤5 | GB/T 1725-1979 (89) |
| 粘度（涂-4杯）（s） | 10～20 | GB/T 17223-1993 |

1.3.4 若对产品质量有怀疑或用户有要求时，应对产品进行复验，其性能指标应符合本标准中表1.3.2和表1.3.3的规定。

2 . 防腐层等级及结构

2.1 复合型聚乙烯胶粘带防腐层的等级及结构应符合表2.1的要求。

表2.1防腐层等级及结构

| 防腐层等级 | 总厚度（mm） | 防腐层结构 |
| --- | --- | --- |
| 普通级 | ≥0.7 | —层底漆→一层内带→一层外带 |
| 加强级 | ≥1.4 | —层底漆→一层内带（搭接为胶带宽度的50%～55%）→一层外带（搭接为胶带宽度的50%～55%） |

注：

1   对于普通防腐层，当胶粘带宽度小于等于75mm时，搭连宽度可大于或等于10mm；当胶粘宽度大于75mm，小于230mm时，搭接宽度可大于或等于15mm; 当胶粘宽度大于230mm, 搭接宽度可大于或等于20mm。

- 胶粘带宽度的允许偏差为胶粘带宽度的±5%。。

2.2 焊缝处的防腐层厚度应不少于设计厚度的85%。

2.3 对于特殊环境、特殊地段的防腐层结构由设计另定。

3 . 胶粘带防腐层施工及管道敷设

3.1 一般规定

3.1.1防腐层施工应在高于露点温度3℃以上进行。

3.1.2 在风沙较大时，没有可靠的防护措施不宜涂刷底漆和缠绕胶粘带。

3.2钢管表面预处理

3.2.1 表面预处理应按照以下规定进行：

- 清除钢管表面的焊渣、毛刺、油脂、污垢等附着物；

- 采用喷抛射或机械除锈方法，其质量应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB/T 8923-1988中规定的Sa2级或St3级；

- 除锈后，对钢管表面露出的缺陷应进行处理，附着表面的灰尘、磨料应清除干净，钢管表面保持干燥。当出现返锈和表面污染时，必须重新进行表面预处理。

3.3 涂底漆

3.3.1 钢管表面预处理后至涂刷底漆前的时间间隔宜控制在6h之内，钢管表面必须干燥、无尘。

3.3.2 底漆应在容器中搅拌均匀。

3.3.3 当底漆较稠时，应加入与底漆配套的稀释剂，稀释到合适的粘度时才能施工。

3.3.4 底漆应涂刷均匀，不得有漏涂、凝块和流挂等缺陷，厚度应大于或等于30um.

3.3.5 待底漆表干后再缠绕胶粘带。

3.4 胶粘带缠绕

3.4.1 胶粘带解卷时的温度宜在5℃以上。

3.4.2 在胶粘带缠绕时，如焊缝两侧产生空隙，可采用底漆及胶粘带相容性较好的填料带腻子填充焊缝两侧。

3.4.3 使用适当的机械或手动工具，在涂好底漆的管子上按搭接要求缠绕胶粘带，胶粘带始端与末端搭接长度应不少于1/4管子周长，且不少于100mm。内带和外带的搭接缝处应相互错开。缠绕时胶粘带边缘应平行，不得扭曲皱折，带端应压贴，使其不翘起。

3.4.4 在工厂缠绕胶粘带时可采用冷缠或热缠施工。防腐管缠绕时管端应有150mm±10mm的焊接预留段。

3.4.5 缠绕异型管件时，应选用补口带，也可选用性能优于补口带的其它专用胶粘带。缠绕异型管件时的表面预处理和涂底漆要求与管本体相同。

3.4.6 预制的防腐管应按照本标准第5章的要求进行质量检验，检验合格后，向用户提供出厂合格证。

3.5预制防腐管的标志、堆放与搬运

3.5.1 合格的防腐管在距管端1m处应做出标志，标明钢管的规格、材质、防腐层的类型、等级（普通级：红；加强级：绿），检验员代号，涂敷厂名称，生产日期和执行标准等。

3.5.2 防腐管的堆放层数以不损坏防腐层为原则，不同型的成品管应分别堆放，并在防腐管层间及底部垫上软质物，避免损伤防腐层。

3.5.3 防腐管装卸搬运时，应使用宽尼龙带或专用吊具，严禁摔、碰、撬等有损防腐层的操作方法。

3.6 补伤

3.6.1 修补时应修整损伤部位，清理干净，涂上底漆。

3.6.2  使用与管本体相同的胶粘带或补口带时，应采用缠绕法修补；也可以使用专用胶粘带采用贴补法修补。缠绕和贴补宽度应超出损伤边缘50mm以上。

3.6.3 使用与管本体相同胶粘带进行补伤时，补伤处的防腐层等级、结构与管本体相同。使用胶粘带或专用胶粘带补伤时，补伤处的防腐层性能应不低于管本体。

3.7补口

3.7.1 补口时，应除去管端防腐层的松散部分，除去焊缝区的焊瘤、 毛刺和其它污物，补口处应保持干燥。表面预处理质量应达到GB／T8923－1988中规定的St3级。

3.7.2 连接部位和焊缝处应使用补口带，按本标准第3.4.3条规定进行缠带补口，补口层与原防腐层搭接宽度应不小于100mm。

3.7.3 补口胶粘带的宽度宜采用表4.7.3规定的规格。

表4.7.3 管径与补口胶粘带宽度配合表

| 公称管径（mm） | 补口胶粘带宽度(mm) |
| --- | --- |
| 20～40 | 50 |
| 50～100 | 100 |
| 150～200 | 150 |
| 250～950 | 200 |
| 1000～1500 | 230 |

3.7.4 补口处的防腐层性能应不低于管本体。

3.8 管道敷设

3.8.1复合型聚乙烯胶粘带防腐管道埋藏敷设应符合下列要求：

1）下沟前，防腐管露天存放时间不宜超过3个月；

2）管沟深度应符合设计要求；

3）管沟的清理及下沟、 回填、吊装应符合相应的施工验收规范规定；

4）管道下沟前应进行100％的电火花检漏，检漏电压应符合本标准4.1条第4款的规定；

5）管道回填后的检测应按照相应的管道施工验收规范执行。

3.8.2 复合型聚乙烯胶粘带防腐管道架空敷设时，应符合相应的施工验收规范要求。

4 .防腐层质量标准及检查方法

4.1 胶粘带防腐层质量应符合下列要求：

1 ）表观：对管线进行全线目测检查，在预制厂应逐根目测检查，补口、补伤处应逐个检查， 防腐层表面应平整， 搭接均匀，无永久性气泡、皱折和破损。

2 ）厚度：按《管道防腐层厚度无损测量方法（磁性法）》SY0066进行测量，厚度应符合本标准第3章的要求。每20根抽查一根，随机测量一处， 每处按圆周方向约均匀分布测量四点；每个补口、补伤处随机抽查一处。厚度不合格时，应加倍抽查，仍不合格，则判为不合格。

3） 剥离强度：用刀环向划开10mm宽、长度大于100mm的胶带层，直至管体。 然后用弹簧秤与管壁成90°角拉开，如图4.1所示，拉开速度应不大于300mm/min。剥离强度应符合本标准表1.3.2的规定。该测试应在缠好胶带4h以后进行。每千米防腐管线应测试三处；补口、补伤处的抽查数量为补口、补伤处的1%。若一处不合格，应加倍抽查，仍不合格，全部返修。

- 火花检漏：在预制厂应逐根检查，在现场对管线进行全线检查，补口、补伤处应逐个检查。检漏探头移动速度不大于0.3m/s，以不打火花为合格。检漏电压根据下列公式确定

(4.1-1)

5) 表观、厚度检测不合格时，应进行局部或全线修复。

6）对各项检测结果应做好记录。

附录A  热老化试验方法

A.0.1  本试验方法用于评定复合型聚乙烯胶粘带抗热老化的能力

1  试样:拉伸强度和断裂伸长率试样应按现行的《塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1040制作;剥离强度试样应按现行的《压敏胶粘带180°剥离强度测定方法》GB/T 2792中规定方法制作.

2  试验温度: (100±2)℃.

3  测试: 将试样加热,每隔400h取出5个试样,测试按GB/T 1040、GB/T 2792进行.

4  试验时间:2400h.

5  数据处理公式:

C=(a-b)/a ×100%                 (A.0.1)

式中   C---性能(基膜拉伸强度、基膜断裂伸长率、剥离强度)变化率;

a---原始性能(算术平均值);

b---老化后性能(算术平均值).

附录B  复合型聚乙烯胶粘带的吸水性试验方法

B.0.1  本试验方法适用于复合型聚乙烯胶粘带的吸水性能的测定.

B.0.2  试验仪器设备应符合下列要求:

1  分析天平:感量为0.1mg;

2  烘箱:常温～200℃;

3  恒温水浴:常温～100℃,控温精度±2℃;

4  干燥器:采用无水氯化钙或硅胶做干燥剂.

B.0.3  试件制备应符合下列要求:

1  将两块复合型聚乙烯胶粘带胶面对粘压平,然后切割成50mm×50mm的试件,试件的厚度为两层胶粘带的厚度;

2  试件表面应清洁、平整、光滑、无气泡、裂纹等缺陷;

3  每组试件不少于3个.

B.0.4  试验步骤应符合下列要求:

1  将试件在(50±2)℃的烘箱中或常温干燥器中干燥24h进行预处理;

2  称量预处理后的试件的质量m1,精确至0.1mg;

3  将试件垂直浸没在(25±2)℃的蒸馏水中,试件表面不应有气泡,试件相互间或试件与容器壁间不应接触;

4  浸泡24h后取出试件,用滤纸吸干试件表面的水分,立即称量试件质量m2,精确至0.1mg;

5  将浸泡并称量后的试件放在(50±2)℃的烘箱中或常温干燥器中干燥24h,称量干燥后的质量m3,精确至0.1mg.

B.0.5  试验结果的计算应符合下列要求:

1  浸水后试件质量增加率Wpcl(%)按式(B.0.5-1)计算,将数值修约成2位有效位数.

Wpcl=[(m2-m1)/m1]×100       (B.0.5-1)

2  浸水后试件可溶性物质质量损失率S(%)按式(B.0.5-2)计算,将数值修约成2位有效位数.

S=[(m1-m3)/m1]×100           (B.0.5-2)

3  试件吸水率Wpc(%)按式(B.0.5-3)计算:

Wpc=Wpcl+S                     (B.0.5-3)

4  试验结果以每组试件计算结果的算术平均值表示,将数值修约成2位有效位数.

附录C: 防腐胶带涂层设计、施工用量概算表

——以每延长米的管道为计算依据

| 公称 英寸 | 直径 毫米 | 管外径 毫米 | 管道 面积 平方米 | 建议 胶带 宽度 米 | 最低 搭边 毫米 | 防腐材料用量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单层胶带用量 平方米 | 底漆 用量 升 |
| 1/2 | DN15 | 22 | 0.069 | 0.05 | 13 | 0.0934 | 0.0069 |
| 3/4 | DN20 | 27 | 0.085 | 0.05 | 13 | 0.1146 | 0.0085 |
| 1 | DN25 | 34 | 0.1068 | 0.05 | 13 | 0.1443 | 0.0106 |
| 1 | DN40 | 48 | 0.1507 | 0.075-0.10 | 13 | 0.1733 | 0.0150 |
| 2 | DN50 | 60 | 0.1885 | 0.075-0.10 | 13 | 0.2167 | 0.0188 |
| 3 | DN80 | 89 | 0.2795 | 0.075-0.10 | 19 | 0.3452 | 0.0279 |
| 4 | DN100 | 114 | 0.3581 | 0.075-0.10 | 19 | 0.4101 | 0.0358 |
| 6 | DN150 | 168 | 0.5278 | 0.10-0.15 | 19 | 0.6043 | 0.0527 |
| 8 | DN200 | 219 | 0.6880 | 0.15-0.20 | 25 | 0.7878 | 0.0688 |
| 10 | DN250 | 273 | 0.8576 | 0.20-0.25 | 25 | 0.9477 | 0.0857 |
| 12 | DN300 | 325 | 1.0210 | 0.20-0.30 | 25 | 1.1282 | 0.1021 |
| 14 | DN350 | 377 | 1.1844 | 0.20-0.30 | 25 | 1.3087 | 0.1184 |
| 16 | DN400 | 426 | 1.3383 | 0.20-0.30 | 25 | 1.4788 | 0.1338 |
| 20 | DN500 | 529 | 1.6619 | 0.20-0.30 | 25 | 1.8993 | 0.1661 |
| 24 | DN600 | 630 | 1.9792 | 0.20-0.30 | 25 | 2.2620 | 0.1979 |
| 30 | DN700 | 720 | 2.2619 | 0.30 | 25 | 2.4676 | 0.2261 |
| 32 | DN800 | 844 | 2.6515 | 0.30 | 25 | 2.8926 | 0.2651 |
| 40 | DN1000 | 1044 | 3.2798 | 0.30 | 25 | 3.5779 | 0.3279 |
| 48 | DN1200 | 1248 | 3.9207 | 0.30 | 25 | 4.2771 | 0.3920 |
| 56 | DN1400 | 1452 | 4.5616 | 0.30 | 25 | 4.9763 | 0.4561 |
| 60 | DN1500 | 1552 | 4.8757 | 0.30 | 25 | 5.3190 | 0.4875 |
| 64 | DN1600 | 1652 | 5.1899 | 0.30 | 25 | 5.6617 | 0.5190 |
| 72 | DN1800 | 1856 | 5.8308 | 0.30 | 25 | 6.3609 | 0.5831 |
| 80 | DN2000 | 2056 | 6.4591 | 0.30 | 25 | 7.0463 | 0.6459 |
| 88 | DN2200 | 2260 | 7.1000 | 0.30 | 25 | 7.9659 | 0.7100 |

附录D：国际机械法表面处理标准

| 除锈方法 | 等级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 手工或动力 工具除锈 | St2 St3 | 钢材表面应无可见的油脂、污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆层等附着物 钢材表面应无可见的油脂、污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆层等附着物。除锈比ST2更彻底，底材显露部分的表面应具有金属光泽 |
| 喷射除锈 | Sa1 Sa2 Sa2.5 Sa3 | 钢材表面应无可见的油脂、污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆层等附着物 钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层的附着物，附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的 钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层的附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑 钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层的附着物，该表面应显示均匀的金属光泽 |

公司的产品种类、规格如有改变，恕不另行通知，本标准的解释权为山东全民塑胶有限公司所有。