## f1、非接触式IC卡简介

非接触式IC卡简介又称射频卡，成功地解决了无源（卡中无电源）和免接触这一难题，是电子器件领域的一大突破。主要用于公交、轮渡、地铁的自动收费系统，也应用在门禁管理、身份证明和电子钱包。

### 1．1、工作原理

射频卡工作的基本原理是：射频读写器向IC卡发一组固定频率的电磁波，卡片内有一个IC串联协振电路，其频率与读写器发射的频率相同，这样在电磁波激励下，LC协振电路产生共振，从而使电容内有了电荷；在这个电荷的另一端，接有一个单向导通的电子泵，将电容内的电荷送到另一个电容内存储，当所积累的电荷达到2V时，此电容可作为电源为其它电路提供工作电压，将卡内数据发射出去或接受读写器的数据。射频卡与接触式IC卡相比有以下优点：

1 可靠性高，无机械接触，从而避免了各种故障；

2 操作方便，快捷，使用时没有方向性，个方向操作；

3 安全和保密性能好，采用双向验证机制。读写器验证IC卡的合法性，同时IC卡验证读写器的合法性。每张卡均有唯一的序列号。制造厂家在产品出厂前已将此序列号固化，不可再更改，因此可以说世界上没有两张相同的非接触IC卡；

4 可多卡操作，具有快速防冲突机制；

5 可以适合多种应用，它的存储结构特点使它一卡多用，用户可根据不同的应用设定不同的密码和访问条件。

典型应用：公路自动收费、公共汽车、员工卡。

### IC卡简介

- 主要指标

- 容量为1K位EEPROM

- 分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存取单位

- 每个扇区有独立的一组密码及访问控制

- 每张卡有唯一序列号，为32位

- 具有防冲突机制，支持多卡操作

- 无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路

- 数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次

- 工作温度：-20℃~50℃(温度为90%)

- 工作频率：13.56MHZ

- 通信速率：106KBPS

- 读写距离：10mm以内（与读写器有关）

- 存储结构

- M1卡分为16个扇区，每个扇区由4块（块0、块1、块2、块3）组成，（我们也将16个扇区的64个块按绝对地址编号为0~63，存贮结构如下图所示：

|  | 块0 |  | 数据块 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扇区0 | 块1 |  | 数据块 | 1 |
|  | 块2 |  | 数据块 | 2 |
|  | 块3 | 密码A 存取控制 密码B | 控制块 | 3 |
|  | 块0 |  | 数据块 | 4 |
| 扇区1 | 块1 |  | 数据块 | 5 |
|  | 块2 |  | 数据块 | 6 |
|  | 块3 | 密码A 存取控制 密码B | 控制块 | 7 |
|  |  | ∶ ∶ ∶ |  |  |
|  | 0 |  | 数据块 | 60 |
| 扇区15 | 1 |  | 数据块 | 61 |
|  | 2 |  | 数据块 | 62 |
|  | 3 | 密码A 存取控制 密码B | 控制块 | 63 |

- 第0扇区的块0（即绝对地址0块），它用于存放厂商代码，已经固化，不可更改。

- 每个扇区的块0、块1、块2为数据块，可用于存贮数据。

数据块可作两种应用：

- 用作一般的数据保存，可以进行读、写操作。

- 用作数据值，可以进行初始化值、加值、减值、读值操作。

- 每个扇区的块3为控制块，包括了密码A、存取控制、密码B。具体结构如下：

A0 A1 A2 A3 A4 A5   FF 07 80 69     B0 B1 B2 B3 B4 B5

密码A（6字节）  存取控制（4字节） 密码B（6字节）

- 每个扇区的密码和存取控制都是独立的，可以根据实际需要设定各自的密码及存取控制。存取控制为4个字节，共32位，扇区中的每个块（包括数据块和控制块）的存取条件是由密码和存取控制共同决定的，在存取控制中每个块都有相应的三个控制位,定义如下：

块0：   C10   C20   C30

块1：   C11   C21   C31

块2：   C12   C22   C32

块3：   C13   C23   C33

三个控制位以正和反两种形式存在于存取控制字节中，决定了该块的访问权限（如

进行减值操作必须验证KEY A，进行加值操作必须验证KEY B，等等）。三个控制

位在存取控制字节中的位置，以块0为例：

对块0的控制：

bit  7    6     5       4     3      2      1      0

| 字节6 |  |  |  | C20_b |  |  |  | C10_b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节7 |  |  |  | C10 |  |  |  | C30_b |
| 字节8 |  |  |  | C30 |  |  |  | C20 |
| 字节9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

( 注： C10_b表示C10取反 )

存取控制（4字节，其中字节9为备用字节）结构如下所示：

bit  7    6      5       4     3      2      1      0

| 字节6 | C23_b | C22_b | C21_b | C20_b | C13_b | C12_b | C11_b | C10_b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节7 | C13 | C12 | C11 | C10 | C33_b | C32_b | C31_b | C30_b |
| 字节8 | C33 | C32 | C31 | C30 | C23 | C22 | C21 | C20 |
| 字节9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

( 注： _b表示取反 )

6、数据块（块0、块1、块2）的存取控制如下：

| 控制位（X=0..2） |  |  | 访 问 条 件 （对数据块 0、1、2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1X | C2X | C3X | Read | Write | Increment | Decrement, transfer, Restore |
| 0 | 0 | 0 | KeyA¦B | KeyA¦B | KeyA¦B | KeyA¦B |
| 0 | 1 | 0 | KeyA¦B | Never | Never | Never |
| 1 | 0 | 0 | KeyA¦B | KeyB | Never | Never |
| 1 | 1 | 0 | KeyA¦B | KeyB | KeyB | KeyA¦B |
| 0 | 0 | 1 | KeyA¦B | Never | Never | KeyA¦B |
| 0 | 1 | 1 | KeyB | KeyB | Never | Never |
| 1 | 0 | 1 | KeyB | Never | Never | Never |
| 1 | 1 | 1 | Never | Never | Never | Never |

（KeyA|B 表示密码A或密码B，Never表示任何条件下不能实现）

例如：当块0的存取控制位C10 C20 C30=1 0 0时，验证密码A或密码B正确后可读；

验证密码B正确后可写；不能进行加值、减值操作。

7、控制块块3的存取控制与数据块（块0、1、2）不同，它的存取控制如下：

|  |  |  | 密码A |  | 存取控制 |  | 密码B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | C23 | C33 | Read | Write | Read | Write | Read | Write |
| 0 | 0 | 0 | Never | KeyA¦B | KeyA¦B | Never | KeyA¦B | KeyA¦B |
| 0 | 1 | 0 | Never | Never | KeyA¦B | Never | KeyA¦B | Never |
| 1 | 0 | 0 | Never | KeyB | KeyA¦B | Never | Never | KeyB |
| 1 | 1 | 0 | Never | Never | KeyA¦B | Never | Never | Never |
| 0 | 0 | 1 | Never | KeyA¦B | KeyA¦B | KeyA¦B | KeyA¦B | KeyA¦B |
| 0 | 1 | 1 | Never | KeyB | KeyA¦B | KeyB | Never | KeyB |
| 1 | 0 | 1 | Never | Never | KeyA¦B | KeyB | Never | Never |
| 1 | 1 | 1 | Never | Never | KeyA¦B | Never | Never | Never |

例如：当块3的存取控制位C13 C23 C33=1 0 0时，表示：

密码A：不可读，验证KEYA或KEYB正确后，可写（更改）。

存取控制：验证KEYA或KEYB正确后，可读、可写。

密码B：验证KEYA或KEYB正确后，可读、可写。

- 工作原理

卡片的电气部分只由一个天线和ASIC组成。

天线：卡片的天线是只有几组绕线的线圈，很适于封装到IS0卡片中。

ASIC：卡片的ASIC由一个高速（106KB波特率）的RF接口，一个控制单元和一个

8K位EEPROM组成。

工作原理：读写器向M1卡发一组固定频率的电磁波，卡片内有一个LC串联谐振电路，其频率与讯写器发射的频率相同，在电磁波的激励下，LC谐振电路产生共振，从而使电容内有了电荷，在这个电容的另一端，接有一个单向导通的电子泵，将电容内的电荷送到另一个电容内储存，当所积累的电荷达到2V时，此电容可做为电源为其它电路提供工作电压，将卡内数据发射出去或接取读写器的数据。

- M1射频卡与读写器的通讯

复位应答

Request

防冲突机制

Anti collision Loop

选择卡片

Select  Tag

读 块

Read

写 块

Write block

加值

increment

减值

decrement

中止

Halt

改变扇区

三次相互验证

Authentication

不改变扇区

复位应答（Answer to request）

M1射频卡的通讯协议和通讯波特率是定义好的，当有卡片进入读写器的操作范围时，读写器以特定的协议与它通讯，从而确定该卡是否为M1射频卡，即验证卡片的卡型。

防冲突机制 (Anticollision Loop)

当有多张卡进入读写器操作范围时，防冲突机制会从其中选择一张进行操作，未选中的则处于空闲模式等待下一次选卡，该过程会返回被选卡的序列号。

选择卡片(Select Tag)

选择被选中的卡的序列号，并同时返回卡的容量代码。

三次互相确认(3 Pass Authentication)

选定要处理的卡片之后，读写器就确定要访问的扇区号，并对该扇区密码进行密码校验，在三次相互认证之后就可以通过加密流进行通讯。（在选择另一扇区时，则必须进行另一扇区密码校验。）

对数据块的操作

读 (Read)：读一个块；

写 (Write）：写一个块；

加（Increment）：对数值块进行加值；

减（Decrement）：对数值块进行减值；

存储（Restore）：将块中的内容存到数据寄存器中；

传输（Transfer）：将数据寄存器中的内容写入块中；

中止（Halt）：将卡置于暂停工作状态；