TX-1001B手持金属探测器

型号：TX-1001B    品牌：DSSCE(盾神)

官方网站：http://www.dssce.com

价格：TX-1001B手持金属探测器  代理价 60元

产品用途

1、娱乐场所、车站、码头电子探测检查

2、海关、公安、边防、保卫部门安全检查

3、重要场所、运动场安全检查

4、学校安检、考场安检

产品参数

1、探测灵敏度：根据受测面积不同刀片可探测距离2-5CM

2、报警方式：声光、振动同步报警

3、电源：9V电池（6F22ND），可外接充电器功能(充电器及充电电池另配）

4、消耗功率：270mW

5、工作频率：22KHz

6、静态电流：小于7mA ,工作电流：声光小于47mA,振动小于103mA

7、工作温度：-5°C—55°C

8、净重：340g，毛重：440g

9、外形尺寸：410×84×43mm

10、包装尺寸：50×28×45cm（25支/箱，12.5Kg/箱）

产品特点

1、标准型灵敏度

2、使用简单、方便，无需调整

3、9V电池降至7V左右，探测距离不变

4、用电省，可连续工作20小时以上

5、报警方式有声音、振动二种选择

6、电池用完时有自动连续的声音或振动

7、有开机、关机声音或振动提示功能

8、有高、低二种灵敏度选择

9、有外接充电插孔 (充电器及充电电池另配）

10、带电源指示灯

使用方法

1、打开电源开关（8），听到“嗒”声，表示电源已接通，同时绿灯亮。如绿灯不亮表示未装电池或电池接触不良，如连续发声或连续振动，表示电池不能再使用，应换新电池。

2、声音、振动转换开关选择：按下红色按钮开关（10），报警方式为振动释放红色按钮开关（10），报警方式为声音。

3、打开电源后，即可进行高灵敏度探测，手握手柄将探测面在被测物周围探扫，有金属物时即发出报警声音或振动，同时绿灯变为红灯；停止探扫， 报警声音或振动即停，红灯变为绿灯。

4、低灵敏度测试：如果需要排除掉金属物中体积很小的物体，可以按住低灵敏度开关（7）。对被测物周围探扫，有金属物时发出报警声音或振动，同时绿灯变为红灯；停止探扫，报警声音或振动即停，红灯变为绿灯。因这时灵敏度降低了5倍以上。所以这时测到的一般都是比较大的金属物。

灵敏度调整方法

1、如探测距离达不到规定要求或灵敏度过高以至引起不稳定或对人体无金属探扫也发出报警时，应进行灵敏度调整。

2、把声音/振动转换开关（10）放在“释放” 状态，用一把小的一字螺丝刀从探测器手柄上的小孔伸进去顺时针旋转，调至发声，在逆时针旋转调至刚不发声后再逆时针旋转半圈，至灵敏度满足要求为止。

注意事项

1、用后勿忘关断电源

2、长期不用应取出电池

3、探头固定对着金属物时不发生或振动，只是在扫过金属物时才发出声音或振动报警。

4、充电时，请关闭电源开关（8） (充电器及充电电池另配）

5、充电器电压：交流 9V；直流10V  (充电器及充电电池另配）

保修条款

本商品自购买之日起，提供7天包换，一年保修服务。本产品产生的来回退货运费和返修费由买家承担，本店概不负责！如有疑问，请咨询客服！