TCL总线进入方法大全各种机芯

发布日期：2006-8-11 12:52:35 作者： 出处：

编号: 120 品牌: TCL 型号: AT2575S,AT25230,AT25S135,AT25S168,AT25S192,AT29168,AT29S168,AT29S168B,AT29228,AT29211,AT29266B,AT25106,AT29281,AT34106,AT34266B,AT3488S,AT25192,AT25207,AT25211,AT25266B,AT25281,AT25228,AT25288 CPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859 参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键，使音量减到0（不要松放手），同时按遥控器上的“0”键三次，必须在1.5秒之内完成，即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求：按“方法A”进入工厂D-MODE后，小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”；大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出：在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式；当调试完毕将“FACT”项设置为“关”，即出厂前需设置“FACT”项为“关”，直接关机即可。 备注: 东芝超级单芯片S21机芯 编号: 119 品牌: TCL 型号: 1475S,NT21A52,NT21A51C,NT21A61,NT21A71,NT21A81,NT21B06,AT21207,AT21228,AT21288,AT21266B,AT21231,NT21281C,NT21A41,1419 CPU型号: TMPA8803,TMPA8809 参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键，使音量减到0（不要松放手），同时按遥控器上的“0”键三次，必须在1.5秒之内完成，即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求：按“方法A”进入工厂D-MODE后，小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”；大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出：在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式；当调试完毕将“FACT”项设置为“关”，即出厂前需设置“FACT”项为“关”，直接关机即可。 备注: 东芝超级单芯片S12机芯 编号: 118 品牌: TCL 型号: HiD29181H,HiD38215P,HiD29A61,HiD29A81,HiD29158SP,HiD34158SP(F),HiD34181H,HiD34A61,HiD34A81,HiD361SW CPU型号: TMP88PS34N/F (OTP) 参数: 用静音键和显示键交替按（要控制好时间不能太快）即可。 备注: 编号: 117 品牌: TCL 型号: HiD29286H,HiD34286H,HiD29168H,HiD34168H,HiD29207P,HiD29208P,HiD29208R,HiD29A51,HiD34A51 CPU型号: M37281ESKP 参数: 用电视机前面板“音量”减至0不放手，再按“节目减”键即可。 备注: HiD-P21机芯 编号: 96 品牌: TCL 型号: AT2116,AT21266,AT2516,AT25266,AT2916,AT2916,AT29266,AT34266 CPU型号: LA76930,LA76932 参数: 本机遥控器特设了两个快捷键：T1键（在T1状态下，无信号不关机，无蓝屏，只有雪花点）和工厂模式键（D模）。一个快捷复合键，V-KILL（一条亮线，在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式）。 备注: 三洋超级单芯片系列机芯 编号: 92 品牌: TCL 型号: 1425E,2113TW,2116E,2116EF,2116EG,2118E,2118EF,2118EB,2118EW,2129E,2133E,1420E,2133,C2133,C2133E,2133EW,2165E,2175E,2175EI,2175EB,2175E(F),2180EB,2105E,2188EF,2188EB,2189E,AT2175EB,AT21189,AT2118E,AT21289,AT2175EI,AT21E106,AT2135E,2109E,AT2175E,AT2126E,2113T,2113E,2113EI,2113EW,2113EF CPU型号: LA76810,LA76818 参数: A、设定菜单:先打开普通遥控器后，从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶，直接按此键可进入“工厂模式”，注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时，才能进入04以后的设定菜单; B、调试菜单: 按住电视机面板音量键减0，且保持按住不放手；同时按遥控器上“0”键频道三次，必须在1.5秒之内完成，即可进入工厂菜单的各项目调整。(注：21”遥控器按D-mode键出现一条亮线时，可与V-KILL键交换位置)。 备注: 三洋I2C数码小屏幕系列 编号: 91 品牌: TCL 型号: 2516BE,C2533E,AT25E159,AT2513EB,AT25189,AT25289,AT25289(F),2913E,2913EI,2913EB,2518EF,2913EW,2918E,2918EW,2918EF,2918E(F),2906E,2977E,AT29189(F) ,AT29E159,AT2906E,2518EW,AT29189/E(F),3418E,AT34189,2513E,2513EW,2513EI,2513E(F),2518E(F),2516EF CPU型号: LA76828,LA76832 参数: A、设定菜单:先打开普通遥控器后，从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶，直接按此键可进入“工厂模式”，注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时，才能进入04以后的设定菜单; 备注: 三洋I2C数码大屏幕系列 编号: 89 品牌: TCL 型号: HiD2992i,HiD292S.P,AT3486i,HiD3460i,HiD34286P,AT2927i,AT2970i,AT2988i,AT2935i,AT2970P,HiD29168P,HiD29286P,HiD2988i CPU型号: M37281EKSP 参数: A、首先，增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角，增加一个遥控胶键，在音效键下处，增加一个遥控胶键，交替按遥控器上新增加的这两个胶键，就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目；按音量加、减键来回调整项目的参数，按菜单键退出工厂菜单模式；B、HiD2992i进入工厂模式的方法：按住面板上的“音量减”键，将音量减到0按住不放，同时按节目“加或减”键。就能进入工厂模式，按“菜单”键进去调整项目，按“节目”加减键移项目、按“音量”加减键改变参数值，按“菜单”/“待机”退出工厂模式。 备注: 如画机芯 编号: 88 品牌: TCL 型号: AT2190U,AT2113,AT2165,AT2165(I),AT2190U(F),AT21189B,AT21276,AT21206,AT21286(I),AT21181(I),NT21A11,AT2175,AT21211A,AT2170,AT21166U,AT21166G,AT21215,AT21286,AT21266A,AT21181 CPU型号: TDA9370 参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 备注: 飞利浦超级单芯片UL11机芯 编号: 87 品牌: TCL 型号: 2115D,2188DI,2188DB,AT2170DI,AT2115,AT2139,AT2156,AT2165,AT2170,AT2170D,AT2186,2116D,AT2190,AT2190B,AT2190I,AT2170B,AT2170D,AT2190B,AT2190I,AT2159D,AT21D159,2116DI,2175DI,2111D,2111DI,2136D,2139D,2180G CPU型号: OM8838,TDA8838 参数: A、将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整（注：21寸按“美化画面”键）。 备注: 飞利浦IIC数码小屏幕系列机芯 编号: 86 品牌: TCL 型号: 1475S,AT21207,AT21211,AT21211(F),AT21228,AT21266B,AT21231,AT21230,AT21281,AT21288F,AT21288（F）,AT21S135,AT21S179,AT21S192,AT2127,AT2175,AT21106,AT21179G,AT21206 CPU型号: TMPA8803,TMPA8809 参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键，使音量减到0（不要松放手），同时按遥控器上的“0”键三次，必须在1.5秒之内完成，即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求：按“方法A”进入工厂D-MODE后，小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”；大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出：在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式；当调试完毕将“FACT”项设置为“关”，即出厂前需设置“FACT”项为“关”，直接关机即可。 备注: 东芝超级单芯片S11机芯 编号: 85 品牌: TCL 型号: AT25A192,AT2965A CPU型号: M34280M1-108FP 参数: 按“菜单”键，当“菜单”出来后，按：“数字键959996”（连续按就能进入工厂模式）。按节目加/减键来回调整项目，按音量加/减键调参数，按菜单键翻页，按音响键退出。 备注: 编号: 84 品牌: TCL 型号: 2501C,2535A,2536C,2536W,2536F,2539W,2560W,2568C,25A106,25A106F,C2533,2501A,AI2560,AT25A192,2901A,2901C,2901F,2906A,2907,2909A,2909B,2939W,2501F,2952B,2960W,2966G,2966A,2966F,2966GA,2966GL,2969C,AI2960,AT2965A,2501MY,2502,2503C,2506A,2510C,2511C CPU型号: TB1238,TB1240 参数: 按住电视机面板音量键减至0，且保持按住不放手；同时按遥控器上“0”键三次，必须在1.5秒之内完成，即可进入工厂菜单，先进入系统设定2，将F MODE调至ON状态，调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式；亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管，然后在右下角处增加D-mode键，直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 备注: 东芝IIC大屏幕机器 83 品牌: TCL 型号: 1436A,2102,2103A,2103C,2103CF,2106A,2108,2113A,2128,2128B,2129A,1437A,2129C,2136C,2136F,2136A,2136W,2135A,2139W,2139A,2156A,2160W,1418T,2165A,2166A,2166B,2169A,2169C,2178A,21A106,1419A,1475A,1701AS,1836A,2106A,2101C CPU型号: TB1231,TB1238 参数: 按住主机“音量减”键，待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键，屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1，2，3，5，8，0选项，用音量加减和节目加减调整，待机键存储退出。 备注: 东芝I2C数码系列机芯 编号: 82 品牌: TCL 型号: HiD38P1,HiD528SB.r,HiD42P1,HiD42P1H,HiD52P1H,HiD43P2,HiD52P2,HiD43P5,HiD52P5,HiD55P8H,HiD528NB,HiD438B.r,HW52A61,RPT43A8,RPT52A8,TP-426W,HiD438SB.r,HiD4321H,HiD4332H,HiD5221H,HiD4328S,HiD5228S,HiD5232H CPU型号: AT89C52 (CPU)需抄写 参数: HiD背投进入工厂菜单：快速按遥控器上“对调”，“移位”，“静止”键，然后按“菜单”键，而“静止”键是指“PIP静止”，退出按“显示”键即可；(H系列按东芝方法进入)(背投没有酒店功能)。HiD背投进入工厂会聚方法：1、按“菜单”键，选择[彩色中心]项；2、按“音量+”键，屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚，屏幕显示绿色网格图象。 备注: HiD背投 编号: 81 品牌: TCL 型号: RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,RPT4302,RPT4311 CPU型号: CXA1855S 参数: 按住主机上的“音量-”键到标尺显示“0”，按三下遥控器上的“0”键就可进入工厂菜单，通过“节目+”或“节目-”键可选择需要调整的项，按“音量+”或“音量-”键可进行选择项的调整，调整完后可按“菜单”键退出工厂菜单；普通背投进入工厂会聚方法：a、按“菜单”键，选择[设定]项；b、按“音量+”键，选择[彩色重合]项；c、按“音量+”键，屏幕出现绿色“+”；d、按“画中画” →“1” →“0” →“3” 进入工厂会聚状态，屏幕显示绿色网格图象。 备注: 普通背投 编号: 80 品牌: TCL 型号: HiD29181P,HiD34181P CPU型号: S3C8454X21-QWR4 参数: 要进入工厂模式，虽然不能用户遥控器，但可用HiD299S.P或HiD2990P的遥控器进行改装再进入工厂模式，具体更改方法如下：增加有颜色的按键，按菜单键一下，出现用户菜单，然后按住红色的键直至菜单键消失，则进入了工厂模式，蓝色的按键进行行场调整，灰色的按键进行OSD调整，涂有黄色的各键进入相应项的调整。注意：每调一项，调完后要再按一下此键，才能调其他项，按菜单键退出。 备注: 编号: 79 品牌: TCL 型号: HiD29206P,HiD29228,HiD29166PB,HiD29276PB,HiD29181PB,HiD29189PB,HiD34181PB,HiD34189PB,HiD34276PB CPU型号: TMPA8809CPN 参数: 先按彩色电视机面板按键音量减键至0，并且保持按住不放，然后紧接着2秒内再按遥控器上0键连续3次，即可进入工厂模式菜单。 备注: HiD-N21机芯 编号: 77 品牌: TCL 型号: HiD2990P,HiD29166P,HiD29168P CPU型号: TMP88PS38N (OTP) 参数: 进入工厂菜单：按一下用户遥控器上的“菜单”键，再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式，进入后按“菜单”键进行循环翻页，用节目加、减键选项目，音量加、减键调整参数。按“显示”键退出。 编号: 76 品牌: TCL 型号: HiD2990S.E,HiD2966S.E,HiD3460B.E,HiD346B.E CPU型号: TMP87CS38N M3 TSB 参数: 按住遥控器上的“四D键”不放，再按住“Enter（显示）键”+“10+键”来回切换。 备注: HiD点e的机芯 编号: 75 品牌: TCL 型号: HiD299.P,HiD329S.P,HiD348S.P,HiD291S.P,HiD296S.P,HiD299S.P CPU型号: TMP87CS38N M3 （需抄写） 参数: HiD点P的机器进入工厂菜单：直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换； 备注: HiD点P机芯系列 编号: 74 品牌: TCL 型号: DTV2912B,DTV2990,DTV2000,DTV3480,DTV2912V CPU型号: TMP87CS38N M3 （需抄写） 参数: 用遥控器上的“显示键”和“-/--键”交替按三次即可进入工厂菜单。 备注: DTV系列机芯 共有1条文章 页次：1/1; 分页：; 9 1 :.