海信TF2918DH彩电总线调整方法及数据

1 首先将HYDFSR---0076遥控改装，打开后盖，在右下角位置增加一个导电橡胶（用连接线短接CD9012GO的2脚和16脚也可），此键为F1（即工厂模式键）。首先按F1，再按声音模式键，待显示M1字符，即进入工厂模式菜单。详细家电维修2006  7  63页