21/.液晶TLM3277  通用密码：1111超级密码：同时按遥控器上“静音”和“9”键

      2.乐华100Hz机心万能密码是987；
      3.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442；例RH29NED
      4.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321；
夏华TS2130  在被锁频道按音乐键3次，夏华XT21A6N  在被锁频道按0807《0870》
      5.康佳T5435彩电的解锁方法是：同时按面板上的“频道+”和“频道-”键；
      6.长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键；
      7.长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键，或“F”键和“返
回”键。
8.TCL  ROWA N21K8机型有一空键即工厂键，内有童锁项，再按“OK/呼出”键，也可按“菜单”+6483 3次进入
AT29211按键被锁，自动搜台无法进入，可关闭酒店模式，，《音量关到最小，同时按三次“显示”键》
9．高路华TN2988AEE 按“返还”键5秒，再按“菜单“键进入，出厂码是D0000，通用码是1011
10．熊猫29FM05H  按“屏显”键不松
康佳厂方所有解锁方法

1） E机童锁：如出现左上角有三个钥匙点，同时按[url=javascript:;]电视[/url]机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开；
2） A机童锁：如出现两把锁，中间有三个（*、*、*），首先按遥控器上静音，然后再按“9、9、9”。
3） P机童锁：先把电视机上的预先开关打开，再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按
彩电解锁万能码！
部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码，会出现不能自动搜台、或屏幕呈现
黑屏状态提示输入密码，或不能换台等现象。不知道密码也会使接修彩电的维修员一筹莫展。现介
绍几种品牌彩电的解锁万能码。


      1.海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238；
      2.乐华100Hz机心万能密码是987；
      3.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442；
      4.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321；
      5.康佳T5435彩电的解锁方法是：同时按面板上的“频道+”和“频道-”键；
      6.长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键；
      7.长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键，或“F”键和“返
回”键。电视机童锁