创维6D96机芯彩带IC总线调整方法及其他（34T68HT  29T68HT  33T88HT  28T88HT）

首先按遥控器‘-/--’键切换到三维输入状态，再同时按住电视机面板上的‘菜单和频道+键不放，用遥控器输入’777‘（最后一位“7’不会显示。（也可以先按住面板上的‘菜单键和频道+键不放，用遥控器的’“—/——”键切换到三维输入状态，，直接输入“777”）此时屏幕显红色字符“S”和生产日期，表明已进入总线调整维修状态。这时依次快速按遥控器上的“菜单键，频道+键就进入了调试主菜单，频道+—选择具体调整项目，音量+ -—进入子菜单，频道键选择项目因两件调整数据，静音健存储数据，数据上的‘+”号消失表示数据已存储，按频显键将恢复到未调整时的数据。退出方法是；选中主菜单中的SHIPMENT项按音量+即可。（详细2006 4 13页）