TCL乐华N25K1,21A1，N21B2，N21K2，N21K3 进总线方法

2007-03-10 22:57

按电视面板音量减至0不松手，同时在1.5秒内按遥控"0"三次，出现"D"进入。按数字键进入各项。按待机键退出 可用空白存储块代换后，同时电视面板按音量加减键开机初始化存储器，然后进入总线调试。 超级单片 TMPA8809（超级芯片） N25B2，N25K3，29B2，34A1 按菜单键退出。（用空白块代换无视频2） 超级单片 TMPA8829（超级芯片）TCL-A01V11-TO 8829CSNG4VK4 25A1，N25K1，N25K2，29A1，N29K1，29B1，29V1，29A1P，29V1P，34A1P