led发光字制作过程是怎么样的`？

先介绍一下制作上用到的材料 (全部材料电子城有售) 微动开关 (2-3元 一个) LED 灯 (颜色：白、蓝、绿、红、灯、黄、自动闪灯等.....除自动闪灯外，所有颜色都有大头与细头两种) (1-5 元不等) 电池 (银锌纽扣电池的好处有二：一是易于藏在模型中、二是一粒就有 3V 电流 1. 制作开关 步骤一：先选择出适用的微动开关 (当然尺寸要比模型部件细小) 步骤二：由于模型胶较厚，所以先用工具将内部磨薄，与及在适当位置打开缺口，方便开关的按钮外露 步骤三：把两条电线分别接上开关的正极与负极 步骤四：检查开关能否正确藏于部件中的同时，试看部件能否正确拼合 2. LED 灯连接 步骤一：把两条电线分别接上 LED 的正极与负极 (通常长为正，短为负，但不是定律，所以最好测试一下) 步骤二：用胶纸把电线包好，以免电线短路 (用甚么胶纸也没所谓，反正只有3V 电压) 注：如用在潮湿的情况下，为了安全起见，请用电工胶布 3. 放置 LED 灯 枪头选用细头的 LED 灯制作 步骤一：剪去枪头的接位及打通其位置 步骤二：由于 LED 灯头尾部较阔，而部件又没有那么宽阔，所以要在部件中刻出一个凹槽方可把灯藏好 注：要如何把灯藏好要看部件本身的空间，所以没有定律，大家随机应变吧! 枪中描准器的空间较大所以会选用大头的 LED 灯制作 步骤一：一样的做法，剪去前头接位及打通其位置 步骤二：把 LED 灯脚屈曲成一个可以固定在部件的形状，注意一点，正、负极要分开 否则会短路 步骤三：把电线度好位置，在中间剪出胶囊以接驳之用 注：如经验少而未能剪出中间的接位(因为较易剪断)，大可以用两条电线分开连接 步骤四：接好电线，先测试一下有否把两支 LED 的正负极接错 (如接错应该细头果支不会着) 4. 选择放置电池的位置 要选择一个适当的位置并不容易，因为空间不太多此次选用了较细尺寸的电池 (CR1220) 即 PG Zeta高达头用的那种. 步骤一：一如以往，把没用的地方通通剪去，因部件的情况而选择位置吧 步骤二：当然要试试能否把电池放进那空间 5. 制作电池盒 由于市面上可买到的电池盒尺寸都相对巨大，所以我们要度身订做制作使用的材料是一般模型店买到的模型胶板 步骤一：把胶板剪裁出比电池大的尺寸，以及剪出多条胶条作准备之用 步骤二：没有精确的量度工具，所以起来看看高度是否合适 步骤三：用模型胶水贴着胶条砌成一个凹字，再把面版贴上，制作出图中间的形状 (把多余的切去) 步骤四：在上方及下方分别开一个洞，作放置铁片之用 这次采用的铁片原料，是一般买袜子时的扣，这铁片相当好用，易屈曲之余又不易断裂 步骤五：把铁片屈曲成 Z 形，方便放进先前准备的位置 步骤六：把前后两方都分别制成图中形状， 注：因为这种电池的负极在上方而正极是可以接在下方或左右两边，但放在左右两边有机会接触到负极，所以建议放在下方 6. 接上电池盒 步骤一：把电池盒放在预先安排好的位置，尺寸刚刚好!...... (其实系制作电池盒时己经度好尺寸) 步骤二：接好电线，先把 LED 果边的线接好 (把负极接在电池盒的负极位) 注：其实把 LED 果边的正极接在电池盒的正极亦可，只要不是把正极接去负极即可 步骤三：把电池盒的正极驳在开关制的其中一条电线上即可，因为开关没有正负极之分 步骤四：老生常谈，接好就测试下吧! 步骤五：把开关的电线扭成 S 形，因为枪柄是可动的，S 形可以提供足够的弹性，当然要看部件空间而定 步骤六：把枪合拼好，再试试枪柄活动时会否令到电路接触不良，如有的话当然是作出修正 信息条形码:35310895838107457

天津市亚克力霓虹灯牌匾是一个集传统技术实力与新科技新概念为一体的服务团体，主营项目包括亚克力、霓虹灯、LED、灯箱、路牌、广告设计、制作、户外广告发布等。本公司是一家拥有完备机械设施、实体加工技术的企业，“做广告找源头”，实体厂房让您花同样的钱享受更优质的服务、同样的服务为您省更多的钱，我公司除了为终端客户服务以外，还为多家广告公司的广告工程提供固定加工服务，合作多年，客户的满意度见证了我们的努力。 亚克力是塑料中最好及最容易加工的热可塑性材料，新型立体材料发光字是一种特殊的有机玻璃。由于其优异的强韧性及良好透光性。夜间色彩艳丽并极具穿透力，抗日晒雨淋，使用寿命长达十年以上，是目前国际上最流行的户外标识招牌制造材料之一。 霓虹灯是夜间的艺术，而最新霓虹灯设计更加动感和艳丽。密排管制作的霓虹灯用特种开关控制其明暗效果，表现企业的标志和特有的形象物，造就出一种夜广告的氛围。 LED产品： 1.常用产品分为两类：LED柔色点光源和LED全彩点光源，选用优质高亮度LED灯珠为光源，特制高强度透明或乳白PC外壳，营造出单色或全彩动态效果，是传统线形装饰光源的补充； 2.LED数码灯管全彩渐变：一根灯管就可以达到七彩渐变、跳变、流水、追逐、扫描等效果。广泛应用于大厦楼体、花园、舞台景观及娱乐场所的装饰照明！