一、稿件部分： 
1、 16 开单页尺寸：制作完稿出血后尺寸 213× 288mm ，四边各出血 1.5mm ，裁切后净尺寸 210× 285mm ；如要裁切小张，每一小张也要出血 1.5mm ，拼成 16 开后，总尺寸不得大于 213× 288mm 。 
2 、封套：制作完稿摊开出血后尺寸 434× 368mm ，四边各出血 3mm ，成品净尺寸 214× 300mm （舌头高度 62mm ）。 
3 、稿件完成时不需画十字线或裁切线。 请您一定要做出血，如果您的美工不会做出血，请您换人吧！
二、文字（数字）部分 ： 
1 、裁切一定会有误差，文案的编排应距离裁切线 3mm 以上，以免裁切时有文字被切到。 
2 、稿件确认后，应将文字转换成曲线（路径、建立轮廓），以免输出制版时因找不到字型而出现乱码和文字的丢失，如是文本框的请转成美工字再转曲线。 
3 、文字输入时请不要设定使用系统字，若使用会造成笔划交错处有白色节点。 
三、 颜色部分： 
1 、不能以电脑屏幕或打印稿的颜色来要求成品的印刷色，所有颜色均需使用 C.M.Y.K.填色，不得使用 R.G.B. 或其他盘标示颜色。重色系的C.M.Y.K. 四颜色总和值不得大于 250，否则会有背印产生。淡色系的C.M.Y.K. 四颜色各值不得低于 5，否则会印不出来。 
2 、印刷品在不同次印刷时（墨量控制每次都会有所不同），色彩都会有些差距，色差度在上下百分之十以内均为正常，不得作为退货理由。 
3 、色块的配色请尽量避免使用深色或满版色的组合，否则印刷后裁切容易产生背印、毛边和边缘裁切溢色的情况。

4 、底纹或底图颜色的设定不要低于 10% ，以免印刷成品时无法呈现。 
5 、完稿时不要使用套印填色 ( 特别是反白的、如套印则成品全没有了）、通道蒙版、未封闭曲线的填色、填色的线条、 OLE 物件、滤镜特效...等，凡是无法在正常状况下检视出来的设定，造成印刷遗漏错误，损失由客户自行负责。 
6 、影像、照片请以 CMYK 模式制作，不要用 PSD 的档案格式输入，请将所有输入的影像图、 POWERCLIP 的物件、分离的下落式阴影及使用透明度或滤镜材质填色，再转一次点阵图。色彩设定为 CMYK32 位元，解析度 350dpi ，反锯齿补偿透明背景使用色彩描述档皆打勾，以避免有时必须旋转组版输出而造成马塞克影像。如以调整节点的方式缩小点阵图，也请再转一次点阵图，以避免输出时部分被遮盖。 
四、绘图部分： 
1 、所有输入或自行绘制的线条色块等图形，其线框粗细的设定不可小于 0.1mm ，否则印刷成品将会有断线或无法呈现的状况。（如果填色是网灰的线框，推荐用填 30% 网、线 0.176mm 以上） 
2 、当渐层之物件置入图框精确剪裁时，请将其转为点阵图，因为置入的图框若与其他物件群组后再做旋转，其渐层方向不会一起旋转。 
3 、任何渐层物件皆不可设定“边缘宽度”，因为输出机的解译不同，有时会造成渐层边缘填色不足。 
五、交稿前检查： 
1 、 CorelDRAW 制作名片不论单、双面，不论人数、款式多少，一律制作存放同一页面，正面放在左边，背面放在右边。
2 、 JPG 格式图片，请导入 CorelDRAW 文件里面，并按要求放好。 
3 、确认是要印刷的稿件，文档所有物件都不要锁定，会造成拼版时物件遗失或移位，不要用页面的底色或页面底图当成稿件的底。
4 、特别注意有任何图片、色块或线超出制作尺寸时，请一律置于框内。不要用白色色块遮掩，以免造成拼版时的困扰。 
5 、请尽量勿设定满版色块，不可以使用 C100.M100.Y100.K100 或者 C75.M68.Y67.K90 四色黑的色彩填色，油墨将无法干透，裁切会有背印，请用吸管工具检查。 
6 、满版墨底如要更黑，请设定 K100+C30 ，可以使黑色颜色饱和，并且勿在黑底上设计有颜色的文字，将会有漏白产生。
7 、设计有花边或带框的名片时，请至少做 5mm 左右的宽，以免因裁切不均，而更突显四边不均的情况。 
8 、 CorelDRAW 文件请查看文件信息，如有 OLE 物件，需将该物件重新转换成位图，否则将会遗失该物件印不出来。 
9 、做双折名片时，上方应该是“倒反”的图像，并且一定要附上成品样稿，避免错印颠倒。 
10 、把要求和联系方式等等打在文档中（如是否过膜，压线、盒数、单双面、纸质、联系电话、联系人、 发货地址），以利于我们联系和发货。