“LOFTY”乐福迪 隔音移动墙

使用说明

- 让隔音移动墙从堆积状态变为隔断状态

1、沿轨道推动第一片墙板，推至需要隔断处，墙板凸形对准左边（或右边）凹形靠山处，用力推紧，然后用钥匙手柄对准锁眼，顺时针摇动机械摇杆，使隔断上下层伸缩系统伸长，顶住上部轨道和下部地面，第二片隔板用同样方法，依次类推。

2、最后一片上有260mm宽，其左右伸缩的隔板，用钥匙手柄对准锁眼，顺时针摇动机械摇杆，使其隔板上下左右同时伸长，顶着上部轨道和下部地面，左边（或右边）移动顶住右边（或左边）凹形靠山处，这样一个全封闭隔断就完成了。

- 让隔音移动墙从隔断状态变为堆积状态

1、用钥匙手柄对准锁眼，逆时针摇动机械摇杆，使隔板上下伸缩系统收缩，同时一边260mm宽的移动板也收缩，这样最后一片隔板完全可以推动，把它推至堆积处。

2、其它隔板锁眼在边上凹缝中间，用手柄对准锁眼，逆时针摇动机械摇杆，使上下伸缩系统收缩就可推动至堆积处。

3、其它隔板依次类推。

- 注意事项：

1、当单片墙板90度转弯时应将墙板推到轨道90度处时才可以进行转弯操作。

2、当单片墙板从单轨道推至双轨道时应将墙板推到双轨道处才可以进行平行操作。

“LOFTY”乐福迪 隔音移动墙

用途和效果

1、它可将任何空间迅速分离，具有良好的隔音和阻燃功能，适用于大型会展中心、酒店多功能厅、商务会议场所、办公室及政府机关等室内场所。

2、它的隔音效果可达32～55dB。

3、它的厚度有70mm、85mm、100mm、140mm，隔音效果极其优良，完全可达到客户需求。

4、每块板凹凸咬合，保证板与板之间的坚固和稳定，阻止音波传送。

5、大厅地面无需埋设轨道，不影响地面美观。

6、本移动墙产品保用15年。

结构和安装

1、移动墙是由铝合金轨道或钢质轨道、万向滑轮和隔音板组成。

2、轨道用特制支架和调节螺杆安装在吊顶平面上。

3、万向滑轮用来吊住隔音板，可顺利通过T型、十字型、L型轨道移动，创造不同的组合方式。

4、墙板与墙板之间有凹凸铝合金，边框嵌有特制密封条相互咬合，阻止音波传送。

5、隔音板内由钢质框架制成，板内上下装有伸缩系统，内芯装有良好的隔音棉。

6、用钥匙手柄顺时针摇动机械摇杆，会使隔板上下层伸缩系统伸长，起到固定和隔音作用；用钥匙手柄逆时针摇动机械摇杆，会使隔板上下层伸缩系统收缩，起到移动作用。

7、移动墙上可以安装单扇或双扇的隔音小门，门上装有锁。

8、单片墙板最大最小尺寸

a、最大～最小的高度： 14000mm～1000mm

b、最大～最小的宽度： 1800mm～600mm

c、最大～最小的厚度： 140mm～70mm

9、堆积方法

本公司可以提供多种堆积方法可满足客户或设计要求。