Q系列 小体积高性能专业功放

*用途：

Q系列专业功放优美细腻的音质，非同一般的可靠性。广泛应用于娱乐场所，KTV，多功能厅，会议室和录音监听等。

*外观精美，结构紧凑

外观沉稳美观，体积小巧高度仅为1U。紧凑紧密的全对称内部结构，重心分布合理。能应付各种恶劣的运输环境。

*充足功率输出

Q系列功放采用稳定的AB类电路，高效风冷散热结构，补品级的电子原器件。拥有狭小的体积确能输出较大功率。该系列最高型号输出为2*420W/4欧姆。

*完善的多重保护电路

Q系列功放拥有完善的保护措施：开关机防浪涌保护，输出过电流保护，输出短路保护，功放过温保护，中点飘逸保护等。确保功放能够长时间安全的工作。

*动态压限技术

Q系列功放采用了动态压限电路，功放在工作时检测出信号的失真，当失真大于1%时，压限电路开始起控减小输入级的电平保证功放输出信号在一定范围内不会有削峰产生。可避免损坏音箱单元。

*输入灵敏度选择

Q系列功放输入灵敏度可以有三档可调，分别为0.775V/32dB和26dB。可以使功放的连接能适应更多的前级设备。

*多功能应用选择

Q系列功放可以选择立体声模式，并接模式，桥接模式。可以灵活运用到应用当中。