a系列 高功率，小体积专业功放

*结构紧凑，超大功率输出

a系列专业功放是ACM AUDIO最新设计高品质，大功率，小体积专业功放。a系列功放采用先进的H类电路，专利的风冷高效散热结构，补品级的电子原器件。在拥有精准细腻的音色的同时能2U高度的体积输出很高的功率。该系列中最高型号输出功率为2*1600W/4欧姆

*先进H类技术

a类功放技术，采用多级供电，当功放小功率使用时为AB类，供电电压为预设低电压。当功放输出大功率时，供电电压自动切换为预设的高电压。从而保证了功放的高效率，高可靠性。

*高效的散热技术

a系列功放采用了高效的散热结构。功放输出功率器件直接安装技术，使得热阻明显下降。再配合ACM的增压风道设计能使功放输出器件上的热量在最短的时间传到机外。a系列不同于传统功放的设计使它能在狭小的空间输出更大的功率，更完美的音质。

*完善的多重保护电路

a系列功放拥有完善的保护措施：开关机防浪涌保护，输出过电流保护，输出短路保护，功放过温保护，中点飘逸保护等。确保功放能够长时间安全的工作。

*动态压限技术

a系列功放采用了动态压限电路，功放在工作时检测出信号的失真，当失真大于1%时，压限电路开始起控减小输入级的电平保证功放输出信号在一定范围内不会有削峰产生。可避免损坏音箱单元。

*输入灵敏度选择

a系列功放输入灵敏度可以有三档可调，分别为0.775V/32dB和26dB。可以使功放的连接能适应更多的前级设备。

*多功能应用选择

a系列功放可以选择立体声模式，并接模式，桥接模式。可以灵活运用到应用当中。

*内置独立双通道滤波器

内置独立双通道Linkwitz-Riley(24dB/Octave)滤波器：低频滤波器频率可以选择off/80Hz/125Hz,高通滤波器频率可以选择off/35Hz/80Hz,配合不同类型的音箱使用可使整个系统简捷方便