M3U系列 高品质多功能积专业功放

*用途：

M23U系列专业功放准确细腻的音质，非同一般的可靠性。广泛应用于体育场，娱乐场所，流动演出，剧院，多功能厅和电影院等。

*结构紧凑，超大功率输出

M3U系列专业功放是ACM AUDIO最新设计高品质，大功率，专业功放。采用先进的H类电路，风冷高效散热结构，补品级的电子原器件。在拥有精准细腻的音色的同时有着强大的输出功率。该系列中最高型号输出功率为2*1800W/4欧姆

*先进动态H类技术

动态H类功放技术，采用多级动态伺服供电，当功放小功率使用时为AB类，供电电压为预设低电压。当功放输出大功率时，供电电压自动切换为随信号同步伺服。从而保证了功放的高效率，高可靠性。

*高效的散热技术

M3U系列功放采用了120mm低噪声大风量风机，配合风道式设计散热器件，能使功放输出器件上的热量在最短的时间传到机外。

*完善的多重保护电路

M3U系列功放拥有完善的保护措施：开关机防浪涌保护，输出过电流保护，输出短路保护，功放过温保护，中点飘逸保护等。确保功放能够长时间安全的工作。

*动态压限技术

M3U系列功放采用了动态压限电路，功放在工作时检测出信号的失真，当失真大于1%时，压限电路开始起控减小输入级的电平保证功放输出信号在一定范围内不会有削峰产生。可避免损坏音箱单元。

*输入灵敏度选择

M3U系列功放输入灵敏度可以有三档可调，分别为0.775V/32dB和26dB。可以使功放的连接能适应更多的前级设备。

*多功能应用选择

M3U系列功放可以选择立体声模式，并接模式，桥接模式。可以灵活运用到应用当中。

*内置独立双通道滤波器

内置独立双通道Linkwitz-Riley(24dB/Octave)滤波器：低频滤波器频率可以选择off/80Hz/125Hz,高通滤波器频率可以选择off/35Hz/80Hz,配合不同类型的音箱使用可使整个系统简捷方便