空调出现故障时，建议您拨打维修电话由维修师傅上门维修，北京服务电话01080675555

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1     1﹑冷凝器前有障碍物

2﹑控制回路巽常

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑高压管压力过大使高压开关动作

E2    1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

3﹑管温感温头折断

4﹑管温感温头插头没插好

5﹑控制回路巽常

6﹑电容C7漏电

LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕

E1     1﹑冷凝器前有障碍物

2﹑控制回路巽常

3﹑三相电源缺相

3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷

4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2      1﹑室内风机不转或风口堵住

2﹑室内环境温度低于18度

3﹑管温感温头折断

4﹑管温感温头插头没插好

5﹑控制回路巽常

6﹑电容C7漏电

格力：变频柜机E1-E5

E1：压机过流，过热，排气过高，模块保护；

E2：室内防冻结保护；

E3：室内温度感温包开，短路；

E4：室内管温开，短路；

E5：室内外通讯故障。

：定频机故障代码：

E1：压缩机高压保护

E2：蒸发器防冻结保护

E3：压缩机低压保护

E4：压缩机排气温度过高保护

E5：过电流（低电压保护)

格力空调维修数据

一：格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小，也就是说比较精确，不过也是最容易坏的！常见故障就不说了！说2个不好查的：1制冷时20分钟左右压机停；2制热外风机不工作；很大可能都是室内管温问题！[适用所有定频机]

二：普通分体机，1：就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停，除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法：将控制板的OVC线与零线短接，仍是E1为控制板坏，不显示E1那就是高压保护开关等断开]2：E3故障有的机器根本就没有低压保护开关，可是换了所有控制元件还是解决不了问题，原来是现在的很多控制板都是通用的，只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了！

三：变频冷静王维修资料

1 排气温度保护：当T排气高于115度时，压机停，小于90度压机停已达三分钟后恢复运行；

2 防冻结保护：当T内管小于-1度，压机停，大于6度压机停已达三分钟恢复运行；

3 过电流保护：当I总大于D时，压机停，外风机延时30秒停

制冷时32机D=10A，25机D=8A；制热时32机D=13A，25机D=10A

4 过负荷保护：当T管大于62度时，内风机按设定风速运行，压机停。

T管：制冷时是室外热交换器温度，制热时是室内热交换器温度。

5 室内，外故障显示：D1，D2，D3为内机灯，LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。

A压机停且有故障时LED1亮；B室外环境温度有故障时LED3亮；C室外管温有故障时LED2亮；D模块保护时LED1闪烁；E压机过载时LED2与LED3同时闪烁；F排气温度有故障时LED1，LED2，LED3全亮；G室内D1压机运行时亮；

H室内D2时通讯指示，正常时闪烁；I室内D3是感温包指示灯，有故障时闪烁。

6 功率模快：各线功能

1号线：W相的负端控制信号；2号线：W的正端控制信号；

3号线：V的负端控制信号；4号线：V正端控制信号；

5号线：U的负端控制信号；6号线：U正端控制信号；

7号线：地线；8号线；+5V线；9号线：+12V线；

10号线：模块保护信号线[模块保护有：过热，过流，欠压保护，保护时模块有微秒极的信号输出]

四：变频柜机E1-E5

E1：压机过流，过热，排气过高，模块保护；

E2：室内防冻结保护；

E3：室内温度感温包开，短路；

E4：室内管温开，短路；

E5：室内外通讯故障。

五：定频机故障代码：

E1：压缩机高压保护

E2：蒸发器防冻结保护

E3：压缩机低压保护

E4：压缩机排气温度过高保护

E5：过电流（低电压保护

格力KFR--50L/H610故障代码

E1：压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护，应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

E2：室内蒸发器防冻保护。

E3：室内温度感温头短路或开路。

E4：室内蒸发器管温感温头短路或开路。

E5：室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1   LED2    LED3   D1   D2   D3    故障现象 
绿灯亮 　 　 　 　 　                 压缩机运行 
               黄灯亮 　 　 　        室外环境感温包有故障 
      红灯亮 　 　 　 　              室外管温感温包有故障 
闪烁 　 　 　 　 　                   模块保护 
　     闪烁     闪烁 　 　 　         压缩机过载保护 
绿灯亮 红灯亮  黄灯亮 　 　 　        排气感温包有故障 
　 　 　              亮 　 　        压缩机运行 
　 　 　 　               闪烁 　     通信正常工作，否则不正常 
　 　 　 　 　                  闪烁  室内感温包有故障 
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯；D1、D2、D3为室内机故障显示灯 
（其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)

格力E1排除方法
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障，用以区分是系统故障还是电路故障，系统方面主要考虑：
１＞排空不净／新装机　
２＞过量冲注／维修过
３＞外机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高温／通风不畅？脏堵？环境恶劣？　
电路方面：短接内机主板ovc与零线，如继续出现故障，则主板不良／换，修，如不出现故障，查高压开关是否导通＜常压下开关应导通＞，如通，查高压开关与ovc连线，如不通，修高压开关．

首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障，用以区分是系统故障还是电路故障，系统方面主要考虑：１＞排空不净／新装机　２＞过量冲注／维修过　３＞外机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高温／通风不畅？脏堵？环境恶劣？　电路方面：短接内机主板ovc与零线，如继续出现故障，则主板不良／换，修，如不出现故障，查高压开关是否导通＜常压下开关应导通＞，如通，查高压开关与ovc连线，如不通，修高压开关．

格力定频机故障代码

E1---压缩机高压保护

E2---室内防冻结保护

E3---压缩机低压保护

E4---排气管高温保护

E5---低电压保护

E6---静电除尘
格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码：
E1     1、冷凝器前有障碍物
       2、控制回路巽常
       3、室外环境温度高于43度时开始制冷
       4、高压管压力过大使高压开关动作
E2    1、室内风机不转或风口堵住
        2、室内环境温度低于18度
        3、管温感温头折断
        4、管温感温头插头没插好
        5、控制回路巽常
        6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码：
E1     1、冷凝器前有障碍物
       2、控制回路巽常
       3、三相电源缺相
       3、室外环境温度高于43度时开始制冷
       4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2      1、室内风机不转或风口堵住
        2、室内环境温度低于18度
        3、管温感温头折断
        4、管温感温头插头没插好
        5、控制回路巽常
        6、电容C7漏电
格力空调维修  
一：格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小，也就是说比较精确，不过也是最容易坏的！常见故障就不说了！说2个不好查的：1制冷时20分钟左右压机停；2制热外风机不工作；很大可能都是室内管温问题！[适用所有定频机]
二：普通分体机，1：就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停，除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法：将控制板的OVC线与零线短接，仍是E1为控制板坏，不显示E1那就是高压保护开关等断开]2：E3故障有的机器根本就没有低压保护开关，可是换了所有控制元件还是解决不了问题，原来是现在的很多控制板都是通用的，只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了！
三：变频冷静王维修资料
1 排气温度保护：当T排气高于115度时，压机停，小于90度压机停已达三分钟后恢复运行；
2 防冻结保护：当T内管小于-1度，压机停，大于6度压机停已达三分钟恢复运行；
3 过电流保护：当I总大于D时，压机停，外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A，25机D=8A；制热时32机D=13A，25机D=10A
4 过负荷保护：当T管大于62度时，内风机按设定风速运行，压机停。
T管：制冷时是室外热交换器温度，制热时是室内热交换器温度。
5 室内，外故障显示：D1，D2，D3为内机灯，LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
                 A压机停且有故障时LED1亮；B室外环境温度有故障时LED3亮；C室外管温有故障时LED2亮；D模块保护时LED1闪烁；E压机过载时LED2与LED3同时闪烁；F排气温度有故障时LED1，LED2，LED3全亮；G室内D1压机运行时亮；
H室内D2时通讯指示，正常时闪烁；I室内D3是感温包指示灯，有故障时闪烁。
6 功率模快：各线功能
                      1号线：W相的负端控制信号；2号线：W的正端控制信号；
                      3号线：V的负端控制信号；4号线：V正端控制信号；
                      5号线：U的负端控制信号；6号线：U正端控制信号；
                      7号线：地线；8号线；+5V线；9号线：+12V线；
                      10号线：模块保护信号线[模块保护有：过热，过流，欠压保护，保护时模块有微秒极的信号输出]
四：变频柜机E1-E5
                           E1：压机过流，过热，排气过高，模块保护；
                           E2：室内防冻结保护；
                           E3：室内温度感温包开，短路；
                           E4：室内管温开，短路；
                           E5：室内外通讯故障。
五：定频机故障代码：
 
E1：压缩机高压保护 
E2：蒸发器防冻结保护 
E3：压缩机低压保护
E4：压缩机排气温度过高保护
E5：过电流（低电压保护）