(喷墨浅色纸)

## Tips for Best Results

- Do not apply to dark color fabrics

不要转印黑色服装

- Use 100% cotton or poly/cotton blend fabrics

能转印100%棉、化纤、棉花混纺织物

- It is best to wash the garment before applying the transfer

转印前保持衣服干净整洁

- Do not image this paper in any laser printers or Color Laser Copiers/printers

不要使用激光打印机操作

- Suggested printer settings:

打印机选择，可以使用市面所有彩色喷墨打印机

Commercial Heat Transfer Application

- After the transfer is completely dry trim around the image , leaving a small clear edge(1/8’)around the image.

转印前先把图像其他空白部分剪去,留有边界2mm即可

- Set the heat transfer press to190℃ and allow it to come to set point

设定烫画机的温度为190摄氏度，时间为8秒。

- Place the imaged TransMAX face side(imaged side)down on the fabric and apply for 8-10seconds

烫画机温度到达设定温度190℃，压下烫画机发热板停留8秒钟提示：如果使用热升华墨水（热转印墨水）用户请调整烫画机时间为25秒-30秒时间。

4.  Peel the paper immediately .Be careful the paper may be hot.

机器时间到，抬起或移开烫画机发热板，请务必立即把上面的隔离纸撕掉，效果很佳。

提示：移开烫画机后请不要停留和等待上面隔离纸温或冷了再撕，这样是不正确的超作

怎样得到超薄透气，无手感惊人效果：在剥离掉隔离纸后，适当用力先左右再上下拉伸T恤图案，即可得到这惊人效果。

Washing and drying

洗涤和弄干说明

- It is best to wait 24 hours before washing the first time.This allows ample time for the TransMAX I paper to lock up the printer ink.

一般请在转印完毕后24小时后洗涤.如果使用普通墨水请在48小时以后洗涤,

- Wash in cold water with a mild detergent and no bleach.

不要使用漂白剂,不要使用含碱性太强的洗衣粉,使用30度以下的水温或者凉水洗涤.

- Do not trun the shirt inside out before washing

图案朝里面洗涤,不要直接洗涤和揉搓图案

- Remove the washed garment immediately form the spin cycle of the washer. Do not allow it to remain in the washer for any extended period of time.Do not line dry.

不要侵泡转印图案的服装,洗涤完毕请使用洗衣机脱干水或者拧干水分,放在阴凉处凉干.

- Tumble dry the garment using low heat.

禁止使用熨斗或者烫画机直接接触转印后的图案.