# 视频会议系统集成中的一些需要注意的事项

视频会议系统集成是一个包含数字视频会议系统、音响扩声系统、图像显示系统、灯光中控系统、安防监控系统、网络路由系统等子系统的多种产品的混搭集成，在视频会议的系统集成中，有不少的地方需要进行注意，才能高效的完成集成实施和减少材料浪费。

首先，从初期接触客户需求阶段，就需要详细的分析清楚客户会场建筑情况、网络情况等现有设备及实际条件。在规划初期就需要以减少投入，扩大效能为目标，为用户减免开支。先期用户已经拥有的设备及网络条件等资源要问清楚，否则到后期施工阶段，这个设备客户也有，那个资源客户也有，花了很多冤枉钱会对集成商有怨言的。

其次，在已经知晓用户方现有条件下，在施工前需要前往现场实地考察场地的长宽高及强电的走线方式，开关的设置位置。并且对后期施工中的弱电线路布局的要求要与用户沟通好，采用明线、暗线、线槽等哪种布线方式，是否要与周围的装璜因素一同考虑等等。

再次，需要明确集成中，有哪些设备是需要上机柜的，将设备的放置规划图真切的画好后，将放置机柜的设备所有需要连接的线路（也包括客户要求的预留接口），全部布线到机柜，根据使用的频繁程度，以方便用户设备管理人员操作为根本，放置常用设备如视频会议硬件终端、影视频矩阵等到便捷的高度，以符合人体工程学来体现关怀。

补充说明：

- 强电与弱点要分开走，否则容易产生信号干扰，影响效果。维修时也可以减少危险系数，避免触电。

- 尽量用原装线，避免自己从新制作很长的线缆，因为接头容易制作不好，线路又长，信号衰减厉害，会影响效果。

3、当连接两个设备间需用较长距离如果50米以上距离是，建议用-5的粗线。如果用较细的线传导数据的话，信号衰减太厉害，容易造成拖尾等现象。

- 果用户使用投影机和幕布的方式来解决现实的话，需要考虑好投影的距离，投影机的位置关系到显示的画面大小和显示的清晰度。

- 开视频会议的现场的光源要求是三基色的灯光，要在屋顶均匀分布，要提醒用户开会时拉好窗帘，避免自然光的干扰，造成阴阳脸。

- 绷幕布的时候，特别需要小心的一个问题是干净整洁，最好是选用较大面积的薄膜铺设在平整地面进行工作。保证幕布各个角和边的受力均匀，不皱褶。

『海纳视界　会盟天下』

海盟数字视频会议系统--让您的沟通无限延伸！

专业视频会议厂商                               真诚寻求合作伙伴

南京海盟基业科技有限公司
免费电话：400-675-1080                       网站： www.seague.com线

电话：025-52343590 52343591转8004               传真：025-52343221

手机：13814186656      QQ：805850744                                海盟   董森