VGA采集卡

--KylinesVGA-plus

如果将一台PC机VGA数据在另一台PC上显示以及采集VGA信号，传统的方法是将VGA信号通过视频转换器VGA—VIDEO变成视频信号,再通过视频采集卡在另一台PC机上显示采集。这样VGA信号经过视频转换器变成模拟信号，再通过视频采集卡变成数字信号，在计算机上显示，这种经过数模转换，模数转换后，VGA信号的损失特别大，图像资料很差。为了解决这个问题，我公司的研发生产了KylinesVGA-plus这款VGA采集卡，即它在一台显示器上同时显示另外的一台设备的VGA数据，不用再增加额外的设备，使图像质量大幅提高，完全满足这一应用领域客户的需求。

KylinesVGA-plus采集卡是标准PCI接口，它从别的数据源捕捉VGA数据到PC机上，在Windows桌面上用一个随卡所提供的应用程序窗口显示。KylinesVGA-plus采集卡能将其他1路独立的VGA信号在本PC机上显示和采集，这样你会看到1路VGA信号同时在桌面上显示，不需额外的显示器。

KylinesVGA-plus卡支持Windows NT/Windows 2000/2003/Windows XP操作系统，它有更强的兼容性及更快的数据转输速度，它能同任何多屏卡配合使用。

配合KylinesVGA-plus卡以及其它多种多屏图形处理显示产品，保证用户的各种多屏、拼接应用。包括视频墙、监控指挥系统的多媒体显示、工业流程显示、宣传广告显示、在线查询及交互咨询系统等。结合微软WMEncoder或者Real编码器，可以把一路VGA信号编码成WM9，Real，MPEG4等格式，应用到网络直播，录播系统，VOD点播，远程教育培训，视讯会议等系统中。

特性 ：

*系统支持： Windows NT/Windows 2000/2003/Windows XP

* 半长PCI适配器

* 实时捕捉一路RGB信号

* 每路支持至1280*1024 24bit分辨率

* 最大捕捉采样速率是实时140MHz

* PCI总线控制器允许捕捉信号发送至系统内存或图形显示内存

* 数据以PCI总线、132MB/s带宽传输

* 分散集中工作表支持虚拟内存操作

* 每通道捕捉图像可按比例放大缩小

* 自动同步和视频检测，提供多同步操作

* 支持H和V分别同步、复合同步和绿同步

* 单台PC机可插多片卡允许多通图像捕捉和同步显示

*可以支持2U和3U的机箱

支持二次开发：有DirectShow SDK和VC SDK

技术参数：

| Board Format: | 32 bit, up to 33MHz PCI, half size plug-in card 66mm x 135mm. PCI Bus Master with scatter/gather DMA providing up to 132MB/sec. |
| --- | --- |
| Connectors: | one channel RGB input and one channel RGB loop back output |
| Maximum Sample Rate: | 140 Mpixels per second. |
| Video Sampling: | RGB: 24 bits per pixel/8-8-8 format. |
| Video Capture Memory: | Total 32 MB |
| Analog RGB Mode Support: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 |
| Input Mode Detection: | Automatic detection of input modes in hardware enabling the tracking of mode changes in the source signal. |
| Pixel Display Formats: | RGB: 565 or 888 pixels. YUV 4:2:2: UYVY. YUV 4:2:0 plane mode suitable for encode |
| Update Rate: | User defined, typically up to 30 frames per second, limited by available bandwidth. Triple buffered to eliminate tearing artifacts. |
| Video Format Options: | Analog RGB plus HSync and VSync (5 wire) |
| Operating System Support: | Windows® 2000 Professional, Windows® XP Professional and Windows® Server 2003. |
| Power Requirements: | Max current at +3.3V – 2.5A. Max current at +5V – 0.1A. Max power – 8 Watts. |
| Operating Temperature: | 0 to 35 deg C. |
| Storage Temperature: | -20 to 70 deg C. |
| Relative Humidity: | 5% to 90% non-condensing. |
| Analog Input Range: | Min 0.35Vpp Nom. 0.7Vpp Max 1.4Vpp |
| Hsync: | 15kHz - 85kHz |
| Vsync: | No hardware limits, typically 25Hz - 100Hz for real signals |
| Separate Sync Polarity: | Positive or Negative |
| Inputs | 75 Ohm terminated |

KyLines VGA-Plus采集卡软件安装说明：

注意：在启动该软件时，要确认VGA线是否连接好，VGA卡是否已经有VGA信号。

功能特性：

对VGA信号采用高达32位的高速模数转换，保证采集画面达到高清流畅，接近原始信号。

对VGA信号进行实时采样、采集、模数转换。

采样带宽可达到600MHz，最大可支持1280*1024*60Hz。显示视频、文字、图片、网页都可保证清晰、连续、稳定。

支持台式机、笔记本、实物展台等VGA输出信号的采集。

自主适应不同分辨率、刷新率的VGA信号源。

驱动程序的安装:

将VGA采集卡插入PC机的PCI插槽，开机提示安装驱动。把光盘中的newVGACapture文件夹拷贝到硬盘中，选择驱动程序所在的newVGACapture文件夹，安装驱动。驱动程序安装完成后在Windows设备管理器中显示为：vgacap。然后在newVGACapture文件夹中，点击reg.bat，显示注册成功，重启机器，就可以使用VGA卡了。

本卡提供支持DirectShow SDK和VC SDK，可以二次开发。

支持RGB24、RGB32、YUY2等格式的输出。

应用程序：

1.支持Windows Media 9编码器、amcap等软件。

可能出现的问题，以及解决方法：

1. 提示无源（No Source）

请检查是否有VGA信号源正确连接到VGA卡，VGA线应该使用我们提供的VGA线（一头是针，另一头是孔）。

卡上针的端口是VGA输入口，孔的端口是VGA输出口，不能使用两头都是针的线。

2. amcap无显示

选择Option -> Preview

提示Cannot set frame rate for capture

选择Capture -> Set Frame Rate，勾掉Use Frame Rate

目前支持的显示模式：