安全帽冲击/耐穿透性试验机

一 产品名称：安全帽冲击/耐穿透性试验机

二 产品型号：HACJ-50

三 主要用途及功能：

1、安全帽冲击试验机专门测试安全帽的抗冲击性能及耐穿透性能，将戴好安全帽的木制人头模型设置在高灵敏度的力传感器上，然后用质量为5kg的钢锤从1m的高度进行冲击，并由高灵敏度的力量传感器装置测出冲击瞬间的力值，从而判断安全帽冲击吸收性能的好坏。

2、当更换冲击锤头以后，就可进行耐穿透性能的测试，并符合GB2812标准要求。

3、该机为液晶显示，具有使用安全，可靠，测量精度高等特点。在断电情况下具有自动保护措施，以保证试验人员的安全。

四 主要特点及指标

钢锤重量：5kg+0.01kg

锤头为半球形： 真径96mm

耐穿透性能冲击锤重量：  3 +0.05 kg

冲击锤锥角： 60°

锤锥尖半径： r=0.5 mm

冲击方式： 导向落下

测力范围： 0---60000N

木制头模： 2号和5号各一个，符合GB2811附录A的要求

力传感器： 精密压电式

显示方式： LED 数字显示，自动保持最大力值

频率响应范围： 5---1000Hz

提升装置： 电动提升，并且有上下限位

五、标准配置单
   1、冲击锤重量：5kg+0.01kg
   2、冲击头半球形： ф96mm 
   3、木制头模： 2号和5号各一个
   4、测力范围： 0---60000N

5、频率响应范围： 5---1000Hz
   6、力传感器： 精密压电式
   7、显示方式： 液晶中文显示，显示最大力值，打印试验数据

8、提升装置： 电动提升，并且有上下限位保护装置
   9、微型打印机一台