HDW-20kN微机控制电子万能试验机

一 产品名称：微机控制电子万能、电子拉力试验机

二 产品型号：HDW-20 KN

三 主要适用范围及功能：

电子式万能试验机采用全数字测控技术和计算机技术、配置先进、功能强大。主机为双丝杠，采用进口高精度无间隙滚珠丝杠，高强度光杠构成主要机械结构，从而使得整个机器形成了高刚性的框架结构，使得载荷效率和位移精度大大提高.传动系统则采用富士电机及全数字交流伺服系统，具高响应频率，高传动效率，低噪音，传动平稳、具有精度高，惯性小，调整范围宽，结构紧凑，使用操作方便，性能稳定等优点.该系列产品满足GB/T228-2002  GB/T7314-2005 GB/T14452-1993 GB/T8653-1988  GB1040，GB1041  GB9341, GB8804, GB16491、ISO、ASTM、JIS、DIN等要求.

电子万能试验机广泛应用于航空航天，机械制造，塑料橡胶，纺织，建材，石油化工等行业的生产和科研中.适合化工生产企业，高等院校，科研院所用于对金属，非金属材料的力学性能的测定.主要用于材料的拉伸，压缩，弯曲，剪切，剥离，撕裂等试验；

软件功能特点：

1、电子万能试验机可同时标定多个传感器，扩展了测试范围；全量程不分档。可支持传感器满负荷的0.2-100；

2、曲线显示方式:力-变形曲线，力-位移曲线，力-时间曲线，变形-时间曲线，应力-应变曲线，等多种曲线；

3、动态试验过程中可以在同一窗口、同时间显示所有曲线。

4、鼠标在曲线上可得到任意采样点的力，变形；一组试验的曲线可以多种颜色叠加对比；试验曲线上的任意一段可进行区域放大分析；

5、可实现冷作硬化实验方法。（金属有，非金属没有）

6、自动对试验结果进行分析，计算上下屈服极限、强度等数据。

7、自动计算弹性模量和无明显示屈服现象时的材料的屈服极限。

8、可对试验数据进行编辑修改，灵活适用；试验条件及测试结果等数据可自动存储；试验报告格式可编辑，灵活可变，适用于不同用户的不同要求；采样点导入EXECL，试验结果导入EXECL。

9、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定；

10、移动横梁可自动返回试验初始位置；

11、可手动控制横梁上下移动。

12、软件设备人员管理功能，在试验人员可设置自己的试验项目和试验参数，设置自己的试验内容后别人无法进入等功能。

13、软件设备帮助文件，无论在什么时候遇到问题都可以点击帮助文件来帮您解答问题。

14、软件还具备更换操作界面，使操作人员随心操作，更具有亲合力。

注：软件功能可根据客户要求特殊处理制作。

四 主要技术参数：

最大负荷：20 kN

有效测力范围（%F·S）:0.4～100（内外部分档）

测力示值精度： ±0.5％

测力分辨率： 1/200000

试验速度范围： 0.005-500 mm/min

(特殊测试速度可根据客户需求定制)（无级调速，任意设置）

速度示值精度： ±0.5％

示值变形精度： ±0.5％（FS）

有效测变形范围（%F.S）:0.2～100（内外不分档）

有效拉伸空间： ≥800 mm    （可按用户要求扩展）

有效试验宽度： 400 mm ---550 mm（可按用户要求扩展）

开放式数据联结口，可实现载荷、变形、位移、速度等闭环控制。

动力系统:日本松下交流伺服电机+松下交流驱动器＋德国艾斯勒减速机＋进口滚珠丝杆＋高强度光杆直线轴承＋同步带传动

数据传输方式：RS232传输

安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。

手控方式：手动可控操作盒。

使用电源：∮220V 50HZ。

功率：约400W

五 主要配置：

主机一台（进口滚珠丝杠，高强度光杠，富士电机及伺服系统）

高精度传感器一只

拉伸夹具一套（具体类型可按用户试验情况确定）

压缩夹具一套

抗弯夹具一套

品牌计算机一套

A4彩色喷墨打印机一台

试验软件一套（含备份光盘一张）

说明书一份

大变形一套（可选配加价）

小变形一套（可选配加价）