如何选择合适的隔膜泵？选择隔膜泵的注意事项，化工生产流程中的选泵要求：

化工生产工艺流程中的典型用泵有：进料泵、回流泵、塔底泵、循环泵、产品泵、注入泵、补给泵、冲洗泵、排污泵、燃料油泵、润滑油泵和封液泵等，其特点和选用要求见表

| 泵名称 | 特点 | 选用要求 |
| --- | --- | --- |
| 进料泵(包括原料泵和 中间给料泵) | (1)流量稳定 (2)一般扬程较高 (3)有些原料粘度较大或含固体颗粒 (4)泵入口温度一般为常温，但某些中间 给料泵的入口温度也可大于l00℃ (5)工作时不能停车 | (1)一般选用离心泵 (2)扬程很高时，可考虑用容积式泵或高速泵 (3)泵的备用率为l000A |
| 回流泵(包括塔顶、中 段及塔底回流泵)． | (1)流量变动范围大，扬程较低 (2)泵入口温度不高，一般为30～60度! (3)工作可靠性要求高· | (1)一般选用单级离心泵 (2)泵的备用率为50％～l00％ |
| 塔底泵 | (1)流量变动范围大(一般用液位控制流 量) (2)流量较大 (3)泵入口温度较高，一般大于l00度 (4)液体一般处于气液两相态，NPSHa小 (5)工作可靠性要求高 (6)工作条件苛刻，一般有污垢沉淀 | (1)一般选单级离心泵，流量大时，可选 用双吸泵 (2)选用低汽蚀余量泵，并采用必要的灌 注头 (3)泵的备用率为l00% |
| 循环泵 | (1)流量稳定，扬程较低 (2)介质种类繁多 | (1)选用单级离心泵 (2)按介质选用泵的型号和材料 (3)泵的备用率为50％～l00％ |
| 产品泵 | (1)流量较小 (2)扬程较低 (3)泵入口温度低(塔顶产品一般为常 温，中间抽出和塔底产品温度稍高) (4)某些产品泵间断操作 | (1)宜选用单级离心泵 (2)对纯度高或贵重产品，要求密封可 靠，泵的备用率为l00％；对一般产品，备用率为50％～l00%。对间断操作的产品泵，一般不设备用泵 |
| 注入泵 | (1)流量很小，计量要求严格 (2)常温下工作 (3)排压较高 (4)注入介质为化学药品，往往有腐蚀性 | (1)选用柱塞或隔膜计量泵 (2)对有腐蚀性介质，泵的过流元件通常 采用耐腐蚀材料 |
| 排污泵 | (1)流量较小,扬程较低 (2)污水中往往有腐蚀性介质和磨蚀性 颗粒 (3)连续输送时要求控制流量 | (1)选用污水泵、渣浆泵 (2)泵备用率l00％ (3)常需采用耐腐蚀材料 |
| 燃料油泵 | (1)流量较小，泵出口压力稳定(一般为 1.0～1.2MPa) (2)粘度较高 (3)泵入口温度一般不高 | (1)一般可选用转子泵或离心泵 (2)由于粘度较高，一般需加温输送 (3)泵的备用率为l00% |
| 润滑油泵和封液泵 | (1)润滑油压力一般为0.1～0.2MPa (2)机械密封封液压力一般比密封腔压力 高0.05～0.15MPa | (1)一般均随主机配套供应 (2)一般均为螺杆泵和齿轮泵，但离心压 缩机组的集中供油往往使用离心泵 |

更多产品及资讯欢迎随时联系：

陈刚（先生）
电话：021-54176789
邮箱：cgkobe8@yahoo.com.cn
手机：13621985767
上海旭忆化工科技有限公司

- 气动隔膜泵 袋式过滤机 http://sites.google.com/site/qidonggemobeng