如何把显示屏调试到最好的效果

“如何把显示屏调试到最好的效果”

我想这个问题具体可以分为两大部分来讲。

第一就是确定亮度及白平衡，

第二屏幕安装好后的整屏的调试。

1  首先应该从首件做起，（一个屏的好坏，首件起着至关重要的作用，因此一个屏若有问题尽可能的在做首件时就把问题发现出来，避免后面发生一些不必要的损失。）而首件的制作最主要的是调亮度及白平衡，只有把屏的亮度和白平衡调到最佳的效果了到后 期整个大屏的效果才会体现出来。而亮度和白平衡的调试效果也会受一些其他因素的制约，比如灯和驱动IC的选材，以及PCB板的性能材质，塑胶套件的配套等等。如果LED 灯在选用时红绿兰灯的参数配比状态合理时对大屏的白屏及亮度效果是有很大的益处的，一般来讲灯在选配时要遵守以下几点：

（1） R灯波长在625NM左右，  G    灯波长在525NM左右B 灯波长在465NM左右，在配灯时最好是选一个档次的，灯的波长范围在2-2.5NM以内，以保证RGB三种灯的亮度在白屏的比例是3：6：1。

（2）就是三种灯的电压，电压在恒流电路中基本不影响全彩屏的效果但是会影响屏的使用寿命所以这一个也要好好确定。R灯电压在2.0V，G灯和B灯在3.3V左右，但是每个档次不能大于0.2V。

（3）也就是灯的亮度，在配灯的情况下先算好灯的亮度，如果要做5000CD亮度的屏先算好大于5000CD，最好是多出15％，只能大不能小也不能太大了，这时亮度的比例也要按RGB 3：6：1来算。做好以上几点后还要注意的就是拌灯，在生产大的显示屏时所配的灯一搬都不会只有一个档次，如果档次多的情况下混灯是一个重要的环节。先按不同档次的灯算好比例然后相互混灯。

(4) 调白平衡首先看客户要求亮度是多少，然后订出下拉电阻，在一个就是订可调电阻，确定电流不能大于规定值，亮度大于客户要求在多300CD，因为每个屏的亮度每个地方不会一样，在一个屏刚开始工作亮度会衰减很大。做好以上几点后就会对整屏的效果有一个很好的保障。

2  其次就是整屏的调试，调试时要做到把各个屏参调到与大屏一致，比如屏的像素与播放窗口的像素，电脑的分辨率与大屏控制系统的分辨率，另外就是一些控制系统软件上的调试，比如“刷新率”，“灰度级别”等等这些也一定要调到最佳的值，当然这些参数也是受一些外在因素的制约，比如在控制卡的用量上，也就是说一张接收卡所控制的像素（宽度）有关，所以说尽可能把大屏在现有条件下调试到最好的效果就是在这几个方面上。当然也要有好的硬件措施，比如配置较高的电脑和一些具有震撼力的视屏短片，特别是好的视频短片能让客户看了之后有一种耳目一新的感觉。