常见故障及处理方法

所有机器出现故障时: - 关闭计算机,雕刻机电源. - 检查计算机主机箱后的数据线是否连接好,检查雕刻机电控箱后的数据线是否连接好，检查电源是否接好. - 确定连接好后打开计算机, 雕刻机电源. 一.常见机械类故障. 故障现象; 故障原因; 解决方法. 主轴电机不工作,不转.; 因进水腐烂,或因没有按要求加水,导致电机损坏.; 更换主轴电机.. 机床运动不畅导致丢步.; 步进电机座与丝杆不同心; 调整机座,使丝杆与机座同心,运动通畅.. 雕刻工件有错位.; 丝杆螺母座松动.; 拧紧六角螺丝,固定丝杆螺母座.. Z方向不能正常上下.; 保持架卡住; 更换保持架.. 雕刻工件时不能雕透工件.; Z方向机械行程限定; 移动主轴电机. 手动移动机床时,运动不畅.; 碎屑卡住导轨或齿条; 清理碎屑. 扫描仪扫出的图片有锯齿; 机床有间隙; 调节机床至无间隙. 控制主轴电机的开关无效; 开关坏; 更换开关. 雕刻时Z轴有抬刀下刀的情况; Z轴电机座有间隙; 调节至无间隙. 主轴不转动; 变频器损坏; 更换变频器. 开机时机器不通电; 检查启动按钮开关是否烧坏、检查急停开关是否开启、检查保险丝是否烧坏。; 检查线路，更换保险丝。. 二.常见软件类故障。 按F9开始后，自动停止。; 雕刻机参数设置问题; 修改参数中的机械行程即可. 雕刻过程中，自动停止。; 控制卡接触不良; 关闭电脑，重新安装控制卡即可。. 装载雕刻文件时死机。; 雕刻文件太大; 把雕刻文件重新更改目录，再装载即可。. 雕刻时，实际雕刻尺寸与软件雕刻尺寸不对。; 检查丝杆间隙大小、紧固螺丝是否有松动、雕刻机参数设置问题; 修改参数中的电机参数即可。. 雕刻过程中，出现限位报警。; 雕刻机为了保护机床; 打开限位释放，手动控制到相反的方向即可。. 打开软件时，电脑提示“打开硬件失败，请检查硬件”。; 硬件驱动程序可能没装、硬件没有安装好。; 重新安装驱动、板卡重新安装。.