空气滤清器

作用：滤除空压机吸入空气中的粉尘杂质，防止其它异物进入主机，保证压缩系统能吸取清洁的空气！

寿命：通常为2000小时，可根据环境状况调整。

超期使用的危害：机组排气量不足，影响生产；滤芯阻力过大，机组能耗增加；机组实际压缩比增大，主机负荷增大，寿命减短；滤芯破损导致异物进入主机，发生主机抱死甚至报废的情况。

机油滤清器

作用：滤除空压机专用油中的金属颗粒、杂质等保证油循环系统的洁净，保护主机安全运行。

寿命：通常为4000小时，可根据环境状况调整。

超期使用的危害：回油量不足，导致排气温度过高，缩短油和油分芯使用寿命；导致主机润滑油不足，严重缩短主机寿命；滤芯破损后，未经过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机，导致主机严重损坏。

油气分离芯

作用：分离压缩机中的油份

寿命：通常为6000小时，可根据环境状况调整。

超期使用的危害：分离效率差，导致油耗能量增大，运营成本增加，缺油严重时甚至可能引发主机故障；压缩空气出口含油量增大，影响后端净化设备运行，导致用气设备无法正常工作；堵塞后阻力增大，导致机组实际排气压力增大，增加能耗；

欧普克可以为您的压缩空气系统减少30％-50％的运行费用！

欧普克秉承用最少的成本为您创造更大的价值先进理念，“空压机配件部”、“空压机维护恢复部”“技术咨询中心”组成了“售后服务事业部”。在华北地区共分布着欧普克近30个销售维护中心。欧普克已经成功为复盛、阿特拉斯、无锡压缩机、寿力、柳州富达、英格索兰等常用品牌提供了主机大修恢复服务。欧普克为了减少客户的空压机采购成本，“压缩空气系统销售部”向您承诺以低于市场的价格向您提供高效、可靠的国内外品牌空压机配件（空气滤芯、机油滤芯、油气精分离器、螺杆空压机润滑油、压力传感器、温度传感器、各种控制阀、电磁阀）以及压缩空气高效过滤器，压缩空气系统后处理设备。送货上门 无维修、人工费用！

富达螺杆式空压机用机油滤清器. 机型; 原配机油滤清器号; Dmm; Hmm; d; D1mm; D2mm. LU510-5.5～7.5A LU610-11～15A; LW8119; 94; 144; 1-12UNF; 62; 72. LU710-18.5～22A; LW8149; 94; 212; 1-12UNF; 62; 72. LU910--; 30～37WA; LW1317; 135; 177; 11/2-16UN; 100; 110. 45～55WA. LU910-65～75WA LU1500-110～132WA、160WA LU2000-200～250WA、315～355WA; LW1330; 135; 301; 11/2-16UN; 100; 110.. 富达螺杆式空压机用空气滤芯. 机型; 流量M3/min/0.7MPa; 原配空虑芯号; 滤芯直径mm; 滤芯高度mm. LU510-5.5～7.5A LU610-11～15A; 0.75～1.2 1.85～2.5; KLX02-01; 110; 135. LU710-18.5～22A; 2.85～3.4; KLX04-01; 140 200; 295 120. LU910-30～37A LU910-45～55WA LU910-65WA; 5.21～6.1 7.4～9.4 10.8; KLX10-01; 200; 350. LU910-75WA; 13.3; KLX12-01; 300; 165. LU1500-110v132WA LU1500-160WA; 20.8 26.5; KLX20-01; 300; 444. LU2000-200～250WA LU2000-315～355WA; 36.3～45.3 52.5～65.9; KLX30-01; 300; 620.. 富达螺杆式空压机用油气分离元件. 机型; 流量M3/min/0.7MPa; 原配油元件号; 滤芯法兰直径mm; 滤芯高度mm. LU510-5.5～7.5A; 0.75～1.2; DF5010(LB719/2); 127. LU610-11～15A; 1.85～2.5; DF5005(LB962/2) DF5006(LB1374/2); 212 177. LU710-18.5～22A; 2.85～3.4; DF5004(LB13145/3); 302. LU910-30～37WA; 5.21～6.1; DB2186(LG×170230）; 200; 230. LU910-45～55WA; 7.4～9.4; DB2132(LG×170305）; 200; 305. LU910-65WA LU910-75WA; 10.8 13.3; DB2188(LG×170400）; 200; 400. LU1500-110～132WA; 20.8～23.9; DB2138(LG×275400）; 328; 400. LU1500-160WA; 26.5; DB2084(LG×275500）; 328; 500. LU2000-200～250WA; 36.3～45.3; DB2090(LG×300600）; 355; 600. LU2000-315～355WA; 52.5～65.9; DB2084×2(LG×275500）; 328; 500......