LED电子灯箱控制器说明

| 产品型号 | 功能说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| EJ-3+1控制器 （单片机）（快） | 3个边灯，1个主路， 1个直亮， | 灯箱制作控制通用型；3个边灯顺时针追逐循环，正向转反向转 |
| EJ-3+1控制器 双芯片（慢） | 3个边灯，1个主路， 1个直亮 | 灯箱制作控制通用型；3个边灯顺时针追逐循环； |
| EJ-3+2控制器 单芯片 | 3个边灯，2个主路， 1个直亮， | 用于同一位置两个内容的控制；2路：两个字交替闪，一真交替闪，适合做套字，即：一个位置显示两种内容。先显示一个字，灭了这后，再显示另外的内容 3个边灯有正反转 |
| EJ-3+2控制器 双芯片 | 3个边灯，2个主路， 1个直亮 | 在同一平面上两种内容的控制器：3路边灯，正反转，2路：两个字交替闪之后，再同时直亮6秒左右。例如：在同一平面“A”“B”交替闪后，再同时频闪，之后同时亮，以此循环； |
| EJ-4+1控制器 | 4个边灯，1个主路，1个直亮 | 4个边灯，频闪速度适中，可作4路边灯控制或4个主路控制，另配1个单路 |
| EJ-4路控制器 | 4个主路，1个直亮 | 同一平面4个内容，追逐、流水、叠加等形式，如：“烟”、“酒”、“超”、“市” |
| EJ-5路控制器 | 5个主路，1个直亮 | 可控制同一平面5个内容，追逐、流水、叠加等形式 |
| EJ-8+3+1控制器 | 8个主路，3个边灯，1个单路，直亮 | 其余五根和五路输出功能相同； 下面八根线是滚动叠加正反向追逐。 可控制同一平面8个内容， |
| EJ-9路控制器 | 9个主路，1个直亮 | 可控制同一平面9个内容，追逐、流水、叠加等形式 |
| EJ-10路控制器 | 10个主路，1个直亮 | 可控制同一平面10个内容，追逐、流水、叠加等形式 |
| EJ-11路控制器 | 11个主路，1个直亮 | 可控制同一平面11个内容，追逐、流水、叠加等形式 |
| EJ-12路控制器A | 12个主路，1个直亮 | 可以制作12生肖、12个月、12个文字或者图案等12种连续变化形式的控制器。具体变化形式是①亮、①②亮、①②③亮、①②③④亮、……①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑾⑿亮、全亮5秒后；⑿亮、⑾⑿亮、⑩⑾⑿亮、⑨⑩⑾⑿亮、……①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑾⑿亮、全亮5秒后，循环往复。红色的是输出正极。 |
| EJ-12路控制器B | 12个主路，1个直亮 | 一个字可以分成12步，一步一步显示。具体变化形式是①亮、①②亮、①②③亮、①②③④亮、……①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑾⑿全部亮，长亮闪烁。 |
| EJ-DC12V 3+1控制器 | DC12V驱动，频闪7秒，直亮7秒 | 需另接DC12V稳压电源 |

常用控制器3+1路 3+2路 4路 4+1路 12路 13路（8+3+1）存有现货，其他规格需提前定做，量大者从优。

本公司所选用的CPU控制芯片（单片机）为台湾原厂生产，控制程序自主编写，可确保控制器在—400C———850C的工作环境中正常工作。