1、目前洁具的两大流派：

一种是美日流派，美日流派的工艺设计是注重在大批量生产，其特点是造型简单，容易生产，档次属中低档，大众化。另一种是欧流派，主要以法国、意大利和西班牙为主，欧洲风格则注重精品功能和艺术化的个性化品味，因其造型优美，花色丰富的二度烧而属高档艺术陶瓷。所谓的二度烧，即是在全瓷化的基础上进行二度的高温烧成，烤上金碧粕的图案，色彩丰富的线条，衬托出使用者的生活品味。

2、为什么打扫得干干净净的卫生间仍有恼人的异味，罪魁祸首是没有完全瓷化的洁具。由于它还未变成百分之百的瓷器，仍是陶瓷，还会吸水，而且吸进的是“污水”，久而久之，吐出来的便只能是异味了。

3、为什么好好的洁具用了一两年，会莫名其妙的开裂？

还是因为没有完全瓷化缘故，它会吸水，污水吸多了，导致坏体膨胀过表张力，就会把洁具拉裂。

4、什么样的洁具使用寿命长？

全瓷化的洁具的坏体硬度高，接近钻石硬度，耐撞击、耐磨擦、耐腐蚀，所以寿命长。

5、如何简单辨别洁具的瓷化程度？

用手敲击瓷器的表面，声音清脆，不沉闷，表示全瓷化。用水涂在没有釉的瓷坏表面，看吸水的状况，如吸水证明没有全瓷化，全瓷化是不吸水的。

6、怎样的生产工艺才能使洁具全瓷化？

这需要技术难度很高的土料配方和釉料配方，在经过1250度高温的烧成，使之完全玻化，质地致密，不吸水且不变形。

（1）应选择知名品牌的产品，这些产品都经过了各方面严格的检测，质量是可以信得过的。同时，这些企业也有一定的质量管理体系，能确保产品质量。

（2）认清节水标志，购买节水产品。目前卫生洁具有通过节水认证的，也有国家名牌产品，消费者可以放心去购买。同时，也需认清产品的型号。相同品牌的产品，并非所有型号都通过了有关认证。

（3）选择自己喜爱的款式。根据实际情况，选择合适坑距的产品。坑距是指排污孔中心距墙的距离。如果产品的坑距小，则无法安装；若坑距过大，则会占很多空间。

（4）要根据自己的购买力选购不同价位的卫生洁具产品。

坐便器的安装也有一定的要求，最主要的是在安装时，不能用水泥安装，避免坐便器开裂。

水箱配件的调试也很重要，一般地，产品在出厂时，都已经过了安装调试。但消费者可以按照不同的需要重新调试水箱配件，以达到最佳的冲洗效果。

坐便器使用过程中，不要将杂物抛入，以免引起堵塞。

1 洁具的表面釉面光滑、细腻、无沙砾气泡，造型典雅精致，流畅简洁，色泽高雅，与浴室墙地砖的色彩相匹配。根据自己的经济实力选择品牌，与住宅的整体装修水平相适应。

2 洁具三件套中，洗脸盆与座厕的材质是陶瓷件。浴缸的材质有压克力、钢板、铸铁，所以要注意三件套之间的颜色尽可能相一致，另外不同的品牌的颜色都不一定一样（色号），因此在混配的时候，尽可能小心选择颜色近似的。

3 压克力是一种新型的化工材料，应该选用浴缸专用的压克力板材制造的浴缸，压克力浴缸质地轻、色泽款式多、保温性能好、价格低廉，在国内外使用已经相当流行；钢板浴缸相对而言，成本低、保温性差，更因为板材的厚薄而决定变形的可能，但是寿命比压克力长，更没有压克力容易磨花的现象；铸铁因为投资金额高，国外很多品牌都采用委托加工、贴牌生产为主，在运输、安装中，因为重量的关系会带来很大的不利，但是比起上述两种材质，表面光滑、密度细，使用寿命相比就比较长；合成大理石是新发展起来的绿色产品，含天然的石才成分，光亮、耐磨，抗冲击，洁具三件套全部采用一体化材料制造，颜色将非常协调。

4 洗脸盆与水暖龙头相匹配，单孔洗脸盆选用单孔龙头，三孔洗脸盆选用单柄双孔龙头或者双柄龙头（国外品牌又叫分离式三孔龙头）。排水管在墙上，就选用P弯，排水管在地面，就选用S弯。

5 座厕排污管的中心到墙的距离叫做坑距，座厕的坑距要与排污管的坑距相匹配，一般建筑大楼在设计时候采用的是400MM坑距，目前也有一些大楼在设计师做建筑设计的时候或者有境外设计师设计，国内设计师做深化设计的时候，采用305MM坑距的（美国标准），欧洲标准为210MM左右坑距，随着欧洲产品在中国市场的大量出现，出国人员带来的新观念、国外品牌在市场中的推广，住宅已经有暗装式水箱配合挂厕使用了

关键之处有很多 建议您从以下几方面考虑：

1.<节水环保>  最近我国很多城市都在上调水价，并且我国是严重缺水的国家，节水马桶是大势所趋。推荐选择6L以下节水马桶，既环保又省钱，一举两得。

2.<外观>      马桶的款式造型很重要，好看的马桶可以提升卫生间的档次。推荐选择名师设计的或者获得过设计大奖的产品。

3.<材质>      马桶是否高温烧成，釉料是否光滑平整，是否多次施釉，釉料是否有自洁功能等都是考虑因素。另外，水件、盖板也很重要。好的马桶烧成温度均在1200℃以上，釉料不平整的马桶容易滋生细菌，影响您和家人的健康。质量差的水件会漏水，质量差的盖板容易变黄变旧，影响美观。

4.<整体配套>  近来各大卫浴巨头都主推卫生间整体配套，这样您的卫生间不仅会在风格上可以高度统一，更加美观，而且售后服务也可以省掉很多麻烦。选择一套好的整体配套空间更可以彰显您的品味。

5.<售后服务>    推荐选择知名卫浴厂家，卫浴的购买和使用是长久的事，切不可图一时省钱。