光电通传真机出厂测试

更新时间：2010-9-22 【字体：小 大】

OEF116型传真机、OEF116增强型传真机扫描白电平时，按[停止/清除]键三秒，待四个指示灯同步闪烁时，将一张洁净白纸（A4幅面），插入传真机稿件输入口直至该纸露出，依次按下[自动接收]、[原稿淡]、[中间色调]、[精细发送]键，然后按[启动/复印]键，再将A4纸取出,即四个键从下往上一个接一个的按，再按启动键就行了。找一张文稿作复印，检查处理结果。如复印效果仍不理想，请重复以上操作，直至复印效果清晰。测试TPH时，按[停止/清除]键三秒，待四个指示灯同步闪烁时，依次按下[精细发送]、[中间色调]、[原稿淡]、[自动接收]键，然后按[启动/复印]键，如果打印出一张完好的测试样张，说明TPH正常，否则TPH坏。 OEF616扩展型传真机、OEF616型传真机、OEF916型传真机扫描白电平时，按[停止/清除]键三秒，待显示器上显示"测试"字样时，将一张洁净白纸（A4幅面），插入传真机稿件输入口直至该纸露出，在面板键盘上（OEF616扩展型、OEF616）或拿起手机（OEF916）输入"90033"，按[启动/复印]键，再将A4纸取出。找一张文稿作复印，检查处理结果。如复印效果仍不理想，请重复以上操作，直至复印效果清晰]. 测试TPH时，按[停止/清除]键三秒，在面板键盘上（OEF616扩展型、OEF616）或拿起手机（OEF916）输入"90011"，按[启动/复印]键，如果打印出一张完好的测试样张，说明TPH正常，否则说明TPH坏。 OEF519型传真机扫描白电平时，按[设置]键，将一张洁净白纸（A4幅面）插入传真机稿件输入口直至该纸露出，在面板上输入"90033"，按[启动/复印]键，再将A4纸取出。找一张文稿作复印，检查处理结果。如复印效果仍不理想，请重复以上操作，直至复印效果清晰。 测试TPH时，按[设置]键，在面板上输入"10"，按[启动/复印]键，如果打印出一张完好的测试样张，说明TPH正常，否则TPH坏 OEF319型传真机,扫描白电平时，按[停止/清除]键三秒，待显示"RESET&INIT"时，按［▲］键或［▼］键直至显示"SCAN WHITE SHADE"时，将一张洁净白纸（A4幅面），插入传真机稿件输入口直至该纸露出，[启动/复印]键，再将A4纸取出。找一张文稿作复印，检查处理结果。如复印效果仍不理想，请重复以上操作，直至复印效果清晰。测试TPH时，按[停止/清除]键三秒，待显示器上显示"RESET&INIT"时，按［▲］键或［▼］键直至显示"PRINTER TEST"时，按[启动/复印]键，如果打印出一张完好的测试样张，说明TPH正常，否则TPH坏。 光电OEF616的光电补偿方法按停止键三秒，键入90033,按启动，为光电补偿。按停止键三秒，键入90000,按启动，为全清。