HP激光打印机如何脱机打自检页以及查看打印张数

全系列HP打印机脱机打自检页以及查看打印张数 喷墨打印机 HP Deskjet 2368 1368 3938 3918（入门级打印机等） 1 打开打印机电源 2 按住“电源”按钮的同时，连续掀启并关闭打印机顶盖 3 次，然后将“电源”按钮松开。 HP Deskjet 5438 4168 1打开打印机电源 2按住“送纸(恢复)”按钮 5 秒钟。 HP Photosmart 130 打印机 1. 在纸盒中放入 10 × 15 cm 的打印纸。 2. 按住打印机面板上的“打印”钮不放，直到打印机开始打印测试页。 HP Photosmart 148 打印机 1. 在纸盒中放入 10 × 15 cm 的打印纸。 2. 通过按打印机的左右箭头按钮，在液晶显示的菜单中选择“打印测试页”选项。 3. 按“OK”按钮开始打印。 HP Photosmart 325、335 打印机 1. 在纸盒中放入 10 × 15 cm 的打印纸。 2. 通过按打印机的左右箭头按钮，在液晶显示的菜单中选择“工具”，然后按“OK”按钮。 3. 通过按打印机的左右箭头按钮，在液晶显示的菜单中选择“打印测试页”选项，然后按 “OK” 按钮开始打印。 HP Photosmart 245、375、385、475 打印机 1. 在纸盒中放入 10 × 15 cm 的打印纸。 2. 按打印机面板上的“菜单”按钮。 3. 在打印机面板上按上下箭头按钮，在液晶显示的菜单中选择“工具”，然后按“OK”按钮。 4. 在打印机面板上按上下箭头按钮，在液晶显示的菜单中选择“打印测试页”选项，然后按 “OK” 按钮开始打印。 hp photosmart 7150 7155 7268 7458打印机 按住"电源"按钮的同时，按四下“继续”按钮。 同时松开所有按钮，打印机开始打印。 hp photosmart 7660 打印机 1. 在打印机面板上按菜单的左右箭头按钮，选到“print a test page”。 2. 按“ok”按钮，打印机开始打印。 hp photosmart 7838 打印机 按住“ok”按钮的同时，按一下左箭头按钮。 同时松开所有按钮，打印机开始打印。 激光打印机 HP LaserJet 6L 1.确信 “ 就绪 ” （底部）指示灯亮着且其他所有指示灯都未亮，如果打印机处于休眠模式，按一下再释放前面板按钮以使其进入 “ 就绪 ” 状态。 2.按一下前面板按钮， “ 数据 ” （中间）指示灯将亮起，且 “ 就绪 ” 指示灯将开始闪烁，将开始打印打印机的自检页，自检页也包含配置信息。 自检页中Configuration settings 下的print page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 HP LaserJet 1000 面板无 机身后有一测试孔 HP LaserJet 1005 面板无 机身后有一测试孔 HP LaserJet 1010/1012/1015 1.打印机处于就绪状态时； 2.按下执行按钮 5 秒钟，（注意少于10秒）“执行”指示灯亮时，松开“执行”按钮，将开始打印配置页。 配置页中page counts项下的total pages printed后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 HP LaserJet 1100/1100A 1.确信打印机处于 “ 就绪 ” 状态，如果打印机处于休眠模式，请按下 GO 按钮以使其进入 “ 就绪 ” 状态； 2.按下再释放打印机控制面板上的 GO 按钮，将开始打印打印机的自检页，自检页也包含配置信息。 自检页中Configuration settings 下的print page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 HP LaserJet 1020 无 无 HP LaserJet 1022 1.打印机处于就绪状态时（“就绪”指示灯亮）； 2.按住执行按钮 5 秒钟即可开始打印 配置页。 配置页中page counts项下的total pages printed后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 HP LaserJet 1150 1.打印机处于就绪状态时（“就绪”指示灯亮）； 2.按住执行按钮 5 秒钟 配置页。 配置页中page counts项下的total pages printed后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 HP LaserJet 1160 1.打印机处于就绪状态时（“就绪”指示灯亮）； 2.按绿色的执行键5秒钟直到注意灯亮松手， 将开始打印配置页和耗材状态页。 1.打印配置页的同时打印出耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 2.配置页中page counts项下的total pages printed后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 3.通过打印机的碳粉灯察看硒鼓的寿命，碳粉灯亮则为碳粉量低。 HP LaserJet 1200 1.确认打印机处于就绪状态； 2.按一下GO键即开始打印配置页。 配置页中page counts项下的total pages printed后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 HP LaserJet 1300 1.确认打印机处于就绪状态； 2.按下执行 5 秒钟。“执行”指示灯点亮时， 松开“执行” 按钮。 1.配置页中page counts项下的total pages printed后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 2.打印配置页的同时打印出耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 3.在打印机工具箱的状态选项卡中可查看耗材状态和打印页数。 HP LaserJet 1320 1.确认打印机处于就绪状态时（“就绪”指示灯亮）； 2.按绿色的执行键5秒直到注意灯亮松手，打印配置页和耗材状态页。 1.打印配置页的同时打印出耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 2.配置页中page counts项下的total pages printed后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 3.通过打印机的碳粉灯察看硒鼓的寿命，若碳粉灯亮则为碳粉量低。 HP LaserJet 2100 1.确信打印机处于 “ 就绪 ” 状态； 2.同时按下和释放打印机控制面板上的 GO 和 JOB CANCEL 按钮，将开始打印配置页。 配置页中page counts项下的total pages printed后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 HP LaserJet 2200 1.确信打印机处于 “ 就绪 ” 状态； 2.同时按下和释放打印机控制面板上的 GO 和 JOB CANCEL 按钮，将开始打印配置页。 配置页中page counts项下的total pages printed后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 HP LaserJet 2300 1.按住打印机的√ 键进入菜单，按 ▼ 直至 INFORMATION 出现。 2.按住 √ 键，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 √ 键以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.在打印机上 information 菜单下找到print supplies status page,再按一下对勾键可以打印耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 2.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 3.在打印机上 information 菜单下按对勾键进入后找到print usage page,按一下对勾键打印使用页。使用页提供有关各种纸张的打印份数，碳粉覆盖率信息。 HP LaserJet 2420/2430 1.按住打印机的√ 键进入菜单，按 ▼ 直至 INFORMATION 出现。 2.按住 √ 键，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 √ 键以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.在打印机上 information 菜单下找到print supplies status page,再按一下对勾键可以打印耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 2.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 3.在打印机上 information 菜单下按对勾键进入后找到print usage page,按一下对勾键。 使用页提供有关各种纸张的打印份数，打印模式和各送纸道进纸量、碳粉覆盖率信息。 HP LaserJet 3015/3030/3380 1.在打印机就绪状态下，按一下menu键，出现main menu； 2.向右键 〉按四下出现reports,按一下menu 键； 3.向右键 〉按五下，出现config report,再按一下menu 键即可打印配置页。 在打印机就绪状态下，按一下menu键，出现main menu，向右键 〉按四下出现reports,按一下menu 键，向右键 〉按七下，出现usage page,再按一下menu 键可打印使用页。使用页提供打印、复印、扫描、传真所用的页数。 HP LaserJet 3020 1.在打印机就绪状态下，按一下menu键，出现main menu； 2.向右键 〉按一下出现reports,按一下menu 键； 3.向右键 〉按两下，出现config report,再按一下menu 键即可打印配置页。 在打印机就绪状态下，按一下menu键，出现main menu，向右键 〉按一下出现reports,按一下menu 键，向右键 〉按三下，出现usage page,再按一下menu 键可打印使用页。使用页提供打印、复印、扫描所用的页数。 HP LaserJet 3200 1.在打印机就绪状态下，按一下menu键，出现main menu； 2.向右键 〉按一下出现reports,按一下menu 键； 3.向右键 〉按两下，出现configuration report,再按一下menu 键即可打印配置页。 在配置页的page counts 菜单下各项为纸张的使用状况。 HP LaserJet 3300/3330 1.在打印机就绪状态下，按一下menu键，出现main menu； 2.向右键 〉按四下出现reports,按一下menu 键； 3.向右键 〉按五下，出现config report,再按一下menu 键即可打印配置页。 在配置页的page counts 菜单下各项为纸张的使用状况。 HP LaserJet 4000/4050 1.按住打印机的 MENU 按钮，直至 INFORMATION MENU 出现。 2.按住 ITEM ，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 SELECT 以打印配置页 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 2.无耗材状态页和使用页。 HP LaserJet 4100 1.按住打印机的 MENU 按钮，直至 INFORMATION MENU 出现。 2.按住 ITEM ，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.在打印机上 information 菜单下找到print supplies status page,再按一下对勾键可以打印耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 2.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 HP LaserJet 4100mfp 1.按住打印机的 MENU 按钮，直至 INFORMATION MENU 出现。 2.按住 ITEM ，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.在打印机上 information 菜单下找到print supplies status page,再按一下对勾键可以打印耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 2.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 3.在打印机上 information 菜单下按对勾键进入后找到print usage page,按一下对勾键打印使用页。使用页提供打印、复印、传真等有关各种纸张的使用页数，碳粉覆盖率信息。 HP LaserJet 4200 1.按住打印机的√ 键进入菜单，按 ▼ 直至 INFORMATION 出现。 2.按住 √ 键，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 √ 键以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.在打印机上 information 菜单下找到print supplies status page,再按一下对勾键可以打印耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 2.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 3.在打印机上 information 菜单下按对勾键进入后找到print usage page,按一下对勾键打印使用页。使用页提供有关各种纸张的打印份数，碳粉覆盖率信息。 HP LaserJet 4250 1.按住打印机的√ 键进入菜单，按 ▼ 直至 INFORMATION 出现。 2.按住 √ 键，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 √ 键以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.在打印机上 information 菜单下找到print supplies status page,再按一下对勾键可以打印耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒和维护套件的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 2.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 3.在打印机上 information 菜单下按对勾键进入后找到print usage page,按一下对勾键打印使用页。使用页提供有关各种纸张的打印份数，碳粉覆盖率信息。 HP LaserJet 4300 1.按住打印机的√ 键进入菜单，按 ▼ 直至 INFORMATION 出现。 2.按住 √ 键，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 √ 键以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.在打印机上 information 菜单下找到print supplies status page,再按一下对勾键可以打印耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒和维护套件的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 2.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 HP LaserJet 4350 1.按住打印机的√ 键进入菜单，按 ▼ 直至 INFORMATION 出现。 2.按住 √ 键，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 √ 键以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.在打印机上 information 菜单下找到print supplies status page,再按一下对勾键可以打印耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒和维护套件的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 2.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 HP LaserJet 5000 1.按住打印机的 MENU 按钮，直至 INFORMATION MENU 出现。 2.按住 ITEM ，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 2.无耗材状态页和使用页。 HP LaserJet 5100 1.按住打印机的 MENU 按钮，直至 INFORMATION MENU 出现。 2.按住 ITEM ，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 2.无耗材状态页和使用页。 hp5200 自检页 按打印机的√ 键进入菜单，按向下键直至 INFORMATION 出现 ， 按住 √ 键进入 ，按向下键直至 PRINT CONFIGURATION 出现 ，按下 √ 键，显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION，且将开始打印配置页 HP LaserJet 8000 1.按住打印机的 MENU 按钮，直至 INFORMATION MENU 出现。 2.按住 ITEM ，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 2.无耗材状态页和使用页。 HP LaserJet 8100 1.按住打印机的 MENU 按钮，直至 INFORMATION MENU 出现。 2.按住 ITEM ，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 2.配置页上的HP TonerGuage显示碳粉剩余量。 HP LaserJet 8150 1.按住打印机的 MENU 按钮，直至 INFORMATION MENU 出现。 2.按住 ITEM ，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 SELECT 以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 2.配置页上HP TonerGuage显示碳粉剩余量。 3.按住打印机的 MENU 右键，直至 INFORMATION MENU 出现，按 ITEM ，直至PTRIINT USAGE PAGE出现，按一下SELECT 键打印使用页。使用页提供有关各种纸张的打印份数，碳粉覆盖率信息。 HP LaserJet 9000/9050 1.按住打印机的√ 键进入菜单，按 ▼ 直至 INFORMATION 出现。 2.按住 √ 键，直至 PRINT CONFIGURATION 出现。 3.按下 √ 键以打印配置页。 显示屏上将显示 PRINTING CONFIGURATION ，且将开始打印配置页。 1.在打印机上 information 菜单下找到print supplies status page,再按一下对勾键可以打印耗材状态页。耗材状态页提供有关打印机中安装的打印碳粉盒和维护套件的信息、打印碳粉盒中的剩余碳粉量以及已打印完毕的页数和已处理的打印作业数。 2.配置页中的printer information下的page count 后的数据为打印机自购买以来打印的总页数。 3.在打印机上 information 菜单下按对勾键进入后找到print usage page,按一下对勾键打印使用页。使用页提供有关各种纸张的打印份数，碳粉覆盖率信息 HP Deskjet 1280/9808/9868 彩色喷墨打印机: 一只手按住电源键不放;另一只手同时按四下进纸键,两只手同时放开电源键和进纸键. HP Business Inkjet 1000 : 一只手按住电源键不放;另一手按一下取消键放开,再按五下进纸键,两只手同时放开电源键和进纸键 HP Officejet Pro K550 彩色打印机: 同时按一下电源键,进纸键和取消键,再同时放开电源键,进纸键和取消键 HP LaserJet 1320 激光打印机: 按住绿色的执行键五秒钟,再放开 HP LaserJet P2015 系列激光打印机: 按住绿色的执行键10秒钟,再放开 HP Color LserJet 2820/2840 彩色激光一体机: 按一下菜单键,选择report,再按下菜单键确定;再选择confing report,再按下菜单键确定. LASERJET 3050/3052/3055/3390/3392 激光一体机: 按一下菜单键,再按四下右键选择report,再按下菜单键确定;再选择confing report,再按下菜单键确定 HP COLOR LASERJET 1600/2605 彩色激光打印机系列 在打印机上按"√√右右√" HP COLOR LASERJET CM1015/1017 MFP 彩色激光多功能一体机: 1、√√下下 2、PRINT CONFIGURATION PAGE 3、√ HP COLOR LASERJET3600/3800/3000/4700/5550 彩色激光打印机系列： 1、√√下下 2、PRINT CONFIGURATION PAGE 3、√