称：单回路闪光报警仪XXS-201、光字牌

- 1

单回路闪光报警仪XXS-201 开口尺寸：66X36  外型尺寸：80X40

XXS-201型单回路闪光报警仪为盘式拼装结构，光子牌显示，与外接电铃（或音响器），电源及控制按钮组成闪光报警仪系统。该仪表与输入信号为电接点式，在工业自动化控制系统中与各种接点式控制检测仪表配套使用各种设备运行状态，实现越限报警。

XXS-201型单回路闪光报警仪，集国内外同类产品之优点，根据石油、化工、电力、冶金、轻工等部门建议和要求而进行优化设计的新型产品，线路采用长寿命，低工耗高抗干扰能力的CMOS集成电路。闪光器件采用高亮度发光二极管作光源，具有光线柔和、醒目、功耗低、寿命长，是目前较理想的发光器件。代替了原来传统的白炽灯泡。

电路设计新颖，当无故障信号输入时（电接点在正常状态下），单元处于断电待命状态，不损功耗，保证了在正常状态下不会发生误报警，大大的增加了系统的抗干扰能力。

XXS-201型单回路闪光报警仪，与目前国内生产和使用的同类仪表相比具有显示醒目，结构新颖，可靠性强，安装方便，节能省电等优点。根据电厂现场的建议而改进的内部电路更趋合理，外型愈加美观的新产品。此产品推出后受到广大用户及设计人员的普遍欢迎和广泛选用。

二、主要技术指标：

1、报警仪输入路数：每台一路；

2、输入信号：常开接点或常闭接点；

3、输入回路电阻：≤75Ω；

4、报警显示：平面发光块（红色、黄色或绿色）发光二极管（红色、黄色或绿色）；也可是白炽灯泡；

5、报警输出：

①接点输出：接点容量AC220V/1A，可接24V电铃或本厂生产的XXS-24、XXS-48、XXS-220音响器及电铃音响器XXS-24A。

② 电平输出：输出直流电平4.8~5.2V,可接本厂生产的XXS-24、XXS-48、XXS-220音响器及电铃音响器XXS-24A。

6、电源：DC24V ±15%。（XXS-201A、B、C、D）。AC220V±10%50Hz（XXS-201E、F）

7、环境条件:

（1）湿度范围 0℃~+55℃

（2）相对湿度 ≤85%

8、报警方式：光字牌显示，灯光闪烁，闪光频率每秒0.5~1Hz。同时，外接音响器发出音响声。一分钟后自动转为平光，音响停止。或用手动确认后停止。

9、消耗功率：报警时 ＜ 1.2W

单回路闪光报警仪XXS-201 开口尺寸：66X36  外型尺寸：80X40

未报警时 ≤0.1W：

[更新时间：2011/03/28]

| 单 价： | 台 |
| --- | --- |
| 原产地： | 陕西西安 |
| 年产量： | 10000 |
| 产品规格： | 开口尺寸：66X36 外型尺寸：80X40 |
| 属性描述： | XXS-201型单回路闪光报警仪为盘式拼装结构，光子牌显示，与外接电铃（或音响器），电源及控制按钮组成闪光报警仪系统。 |