居者有其屋，有屋必有门”，自古以来，门在家庭装修中就起着非常重要的作用，代表着主人的脸面。随着北京申奥成功、中国加入WTO，中国经济持续增长，房地产业亦不断升温,同时带动了门业市场的迅猛发展。国内传统的门多数为平口门，而且60%以上为手工现场制作。但是随着人们生活水平的不断提高，人们对门的要求超越了简单遮蔽、防盗等基本功能，进而添加了美观、隔音、保温等需求。目前市场上的德式“T”型门，因其外观造型简洁大方，品质卓越而日益受到人们的喜爱，成为时下流行的主流居室门。

1“T”型门的起源及特点

“T”型门起源于德国，初期的“T”型门为手工作坊形式，多为现场施工，效率很低。随着工业文明、工业技术及消费需求的发展，各种新型材料、先进设备不断在门工业上的应用，“T”型门在德国已经形成了工业化的生产规模，并向信息化生产拓进。在德国乃至欧洲，“T”型门由于性能卓越，倍受消费者青睐，是建材市场的主流门类产品。

这种门因横剖面呈现英文字母“T”型，因此称为“T”型门或“T”口门。封边形式又可分为：平面“T”型口和异型“T”型口。异型“T”型口的关键技术是“SF”封边技术，，主要采用德国LINNEMAN公司的特殊软封边材料，在德国HOMAG公司制造的大型异型封边机上，使用特殊的EVA热熔胶对门的边部进行异型处理。图1是传统平口门与德国典型的“T”型口门的不同型式。

除了门边形式不同外，“T”型口门相对平口门还具有以下显著优点：

1）密封性能好：特有的“T”型边所构成的中空结构—空气密封原理，带给门极好的密封、保温、隔音性能，在门扇门框搭线的部位，镶嵌有德国原装进口EPV密封条，防尘密封，而且关门声音小，令人感觉犹如高级轿车门。这种“T”型门尤其适合于有空调的房间。

2）门扇互换性能好：“T”型套装门全部工厂化生产，就是门套、门扇、五金件的定位配置，全部在工厂完成。因此它的加工工艺精良、门框门扇配合尺寸精度高，采用特殊的静音三铰合页，门扇互换性能好。

3）安装方便简单快捷：“T”型套装门的安装是一种无噪音的安装方法，安装时间仅需30分钟。不产生交叉作业，待所有装修工程完成后再进行。所有部件均为工厂生产，无现场制作和油漆等繁琐工序，按说明书的步骤，自己动手也可以安装。