挤压式注浆泵,气动注浆泵,注浆泵 一概述： 液压注浆泵利用液压，具有耗能小，振动小，噪音小，体积小，效率高，性能稳定可靠，压力和流量调节方便，使用寿命长等优点。该泵最高压力可以设定；可避免在注浆过程中不必要的损失；可以压水及粘稠性浆液，能压浆液内含径小于2毫米的砂浆。适用范围广。如各种建筑工程、市政工程、隧道工程、矿井、石油化工工程和农业水利系统的压密注浆、化学注浆、地基加固、防水堵漏、土锚杆施工、旋喷施工、钻井施工、树根桩、双溢注浆、霹雳注浆、旋喷桩等等。 二技术性能： A 注浆泵主要技术性能： 柱塞直径 mm; φ75; φ95. 冲程次 / 分; 0-50; 0-50. 流量 L/V; 0-35; 0-50. 压力 kg/cm 2; 0-50; 0-32. 用户如需要大流量，可以为您制造柱塞直径120的注浆泵。 外形尺寸：长X宽X高（毫米） 1340X370X900 重量；（kg）270 B 液压油泵车主要技术性能； 油泵：10SCY14-OB.P=320kg/Cm2.Q=16升/分 电动机：Y114M-4级4千瓦， 外型尺寸：长X宽X高（毫米） 1340X370X900 重量：280kg 本公司喷浆机有：PZ-5型喷浆机；MA矿用轨轮潮喷机（防爆型）；PC5T潮喷机(防爆喷浆机)；PZ-5(C) 喷砼(tong)机；PZ-5B矿用防爆型喷浆机；湿喷机；PCZ-5型喷浆机；KPS系列湿喷机；PZ系列混凝土喷浆机；HSP型混凝土喷湿机；PZG-5C（7C，9C）型喷浆机；KSP-9型湿式混凝土喷射机；KSP-5型湿式混凝土喷射机等各种型号喷浆机， 同时还销售各种喷浆机、喷涂机配件：橡胶料腔、橡胶喷浆管、橡胶弹簧、喷头、喷头座、橡胶弯头、矿车轮、耐磨钢衬板、橡胶密封板、锥形套管、旋流器、快速接头及接头座等配件。 联系人：韩雪英 15964137320 联系电话：0537-2659609

液压注浆泵 风动注浆泵 气动注浆泵 一、概 述 ZBQ型气动注浆泵主要用于矿井、地铁、水利建筑等，注浆堵水及破碎岩层固结工程。也可用于与井深相适应的工作面预注浆。该泵可用于单液注浆（水泥浆），也可以用于双液注浆（水泥浆、水玻璃），还可以用于输送其它粘度或腐蚀性不太大的各种浆液和清水。而且在易燃、易爆、强烈辐射、多尘埃、 温度变化大以及淋水场所均可。 二、特点： 1.ZBQ型气动注浆泵 （1）体积小、重量轻、移动搬运方面，适应移动频繁的多点注浆。 （2）由于采用气压传动，使泵的注浆性能非常适合于注浆压力低时需要大流量，而注浆压力升高时需要小流量的工况。 （3）因采用气压传动在易燃、高爆、淋水、尘埃大等工作环境下也可使用。 （4）在浆液比要求不十分严格的条件下可用一泵就可实现双液注浆，大大降低施工设备购置费用。 三、型号编制说明 Z:注浆 B：泵 Q：气动 50：额定流量50L/min 6：额定工作压力6Mpa 四、工作原理 1、ZBQ型气动注浆泵 压缩空气经球阀，气源二联体，二位五通换向阀进入气缸，推动气缸活塞作往复运动。因气缸拉杆与浆缸拉杆相连接，从而气缸活塞往复运动同时也推动浆缸活塞作往复运动完成吸排浆动作。换向由安装在气缸拉杆上的拨盘，来回拨动行程阀，控制换向伐变换气缸进排气方向，连续完成气缸活塞的往复运动。 五、选型说明 1、ZBQ型气动注浆泵 （1）选用该型号的注浆泵进行双液注浆时，订货时须说明所注双液浆配比 （2）供气压力必须不低于0.6~0.7Mpa,供气量不得少于0.7m3/min 六、主要技术参数 产品型号：ZBQ50/6型 额定流量：30 、50、 100 L/min 额定工作压力：10、6、3 Mpa 浆缸内经：60、75、100 mm 行程长度：120 mm 往复次数：2-55 次/分 供气压力：0.6 ~ 0.7 mpa 调节气压：0.05 ~ 0.6 mpa 气缸直经：250 mm 通气直经：G1 压缩空气消耗量：≤0.7 m3/min 重量: 60 KG 外形尺寸: 1000×504×645 mm 本公司喷浆机有：PZ-5型喷浆机；MA矿用轨轮潮喷机（防爆型）；PC5T潮喷机(防爆喷浆机)；PZ-5(C) 喷砼(tong)机；PZ-5B矿用防爆型喷浆机；湿喷机；PCZ-5型喷浆机；KPS系列湿喷机；PZ系列混凝土喷浆机；HSP型混凝土喷湿机；PZG-5C（7C，9C）型喷浆机；KSP-9型湿式混凝土喷射机；KSP-5型湿式混凝土喷射机等各种型号喷浆机， 同时还销售各种喷浆机、喷涂机配件：橡胶料腔、橡胶喷浆管、橡胶弹簧、喷头、喷头座、橡胶弯头、矿车轮、耐磨钢衬板、橡胶密封板、锥形套管、旋流器、快速接头及接头座等配件。 联系人：韩雪英 15964137320 联系电话：0537-2659609

UB-6型双液活塞式灰浆泵，活塞式注浆泵，注浆机 UB-6型双液活塞式灰浆泵是一种单缸双作用的活塞泵，可输送水泥浆、黄泥浆、水玻璃、油、水等多种介质。可同时输送两种介质也可单独输送一种介质。具有结构紧凑、工作可靠、故障率低、清理及维修方便及泵送压力高等优点。UB-6型双液活塞式注浆泵可广泛用于隧道、矿井采掘工作面注浆堵水，岩巷及混凝土井壁注浆堵漏水，隧道裂痕、破碎岩体、疏散岩石的加固补强，锚固注浆，回填注浆和防止地表下沉，防止滑坡，纠正建筑物偏斜所进行的注浆等。UB-6型双液活塞式灰浆泵，活塞式注浆泵，注浆机 UB-6型双液活塞式注浆泵技术参数： 排 浆 量: 6m3/h 工作压力: 6.0 Mpa 垂直输送高度: 80-100m 水平输送距离:200m 主 电 机功率: 5.5kw 吸浆管内径：64mm 排浆管内径: 38mm 主机外型尺寸:1250 X 480 X 940(mm) 整机重量: 350kg 专业生产UB-6型活塞式灰浆泵，活塞式注浆泵，注浆机 联系人：韩雪英 15964137320 联系电话：0537-2659609

DSB-3活塞式灰浆泵，活塞式注浆泵，注浆机 DSB-3型塞式灰浆泵是一种单缸双作用的活塞泵，可输送水泥浆、黄泥浆、水玻璃、油、水等多种介质。可同时输送两种介质也可单独输送一种介质。具有结构紧凑、工作可靠、故障率低、清理及维修方便及泵送压力高等优点。DSB-3型活塞式注浆泵可广泛用于隧道、矿井采掘工作面注浆堵水，岩巷及混凝土井壁注浆堵漏水，隧道裂痕、破碎岩体、疏散岩石的加固补强，锚固注浆，回填注浆和防止地表下沉，防止滑坡，纠正建筑物偏斜所进行的注浆等。 DSB-3型活塞式注浆泵技术参数： 生产能力：3m3/h 水平输送距离:150m 电 机功率: 4kw 电机额定转速：1440r.p.m 活塞直径：85mm 活塞往返次数：150次/min` 输浆口胶管内径：51mm 进浆口胶管内径: 64mm 浆液粒度：≤5mm 主机外型尺寸:1200X470X900(mm) 整机重量: 260kg

## BS20C电机动力细石混凝土泵 一. 概述： 传统的地暖施工及其他工程施工中用砂浆泵无法输送细石混凝土，此问题一直困扰着地暖以及其他工程施工人员。沣田工程技术人员集多年研发混凝土泵的经验，结合国际上的最新科技，历经数年研发，设计制造了小型S管阀式砂浆泵——BS系列细石混凝土泵。成功的解决了地暖施工及其他多项混凝土施工工程中的难题。该设备采用多项混凝土泵的领先技术，是国内首创的细石混凝土输送设备。 二. 主要特点 - 采用先进的S管阀换向，能满足细石混凝土的输送 - S管阀装有浮动耐磨环，自动补偿磨损，密封性好 - 眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，寿命更长 - 出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求 - 液压系统采用双回路开式系统，换向速度快，效率高 - 液压油冷却采用先进的风冷散热系统，无需接水源，使用简便 - 具有反泵功能，最大限度减少管道堵塞 - 配有自动集中润滑系统，确保转动件受用寿命 - 电气部分采用PLC控制，具有最佳操控特性 - 电器箱配备有线遥控手柄，便于操作 三. 主要技术参数 区分; 规格; 规格. 型号; BS-20型细石混凝土泵; BS-25型细石混凝土泵. 分配阀形式; S管阀式; S管阀式. 主动力; 电机380V，30Kw; 电机380V，30Kw. 理论输送量; 15-20m3h; 20-25m3/h. 理论输送距离; 垂直120m,水平300m; 垂直150m,水平400m. 工作压力; 12Mpa; 16Mpa. 油箱容积; 150L; 160L. 输送管内径; 76mm; 76mm. 最大骨料粒径; 5-12mm; 5-20mm. 料斗容积; 0.4m3; 0.65m3. 规格; 3,700x1,800 x1,600mm; 3,850×1,800×1,650mm. 重量; 约1560kg; 约1600kg. 四.适用范围 - BS20C机型是针对地暖施工及其他建筑施工的特点而专门开发的细石混凝土输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、高效率的施工，也可用于建筑工程、隧道、矿山等工程中细石混凝土或砂浆的输送 - BS20C机型加装喷射附件后，还可做喷浆泵，用于混凝土、砂浆、耐火材料以及绿化土壤的喷射和抛洒 联系人：韩雪英 15964137320 联系电话：0537-2659609

UB8.0B型双液砂浆泵 UB8.0型双液砂浆泵特点:ＵＢ8.0B型双液砂浆泵是以ＵＢ8.0A型砂浆泵的基础上加以改进的一种新型产品，即可实现双液注浆，也可实现单液注浆，而且也可一机双孔，同时注浆并且可作为清水泵、污水泵、泥浆泵使用，也可双管道同时输送砂浆、真正达到一机多用，省工节能之功效，广泛用于隧道开凿与维护道路桥梁水坝矿山建设高层建筑的基础及各类注浆施工。该产品技术先进、性能稳定、工作可靠、操作简单，是目前国内质量可靠的一种输送注浆设备。 UB8.0型双液砂浆泵技术参数: 项目; 单缸工作; 双缸工作. 输送量; ４立方米／小时; ８立方米／小时. 最大工作压力; ８mpa; 6mpa. 灰浆水平输送距离; 300m; 250m. 灰浆垂直输送距离; 80m; 60m. 整机重量; 850kg; 850kg. 配备动力; 11kw; 11kw. 最大输送灰砂比; 1:2.5; 1:2.5. 本公司介绍了UB8.0型砂浆泵的工作原理.UB8.0型砂浆泵增加了使补偿缸活塞运动的补偿凸轮机构,在UB8.0型砂浆泵的工作缸和补偿缸的作用下,保持砂浆泵出口处输出的砂浆在任意瞬时不仅连续,并且排量相等,从而使砂浆上墙平衡、无脉动、减少落地灰,同时也改善了操作工作的劳动强度,提高了生产效率.补偿凸轮曲线的设计制造,将直接影响砂浆泵吸浆量与排出量的大小,是保证砂浆泵均匀出浆的。 该产品技术先进、性能稳定、工作可靠、操作简单，是目前国内质量可靠的一种输送注浆设备。 联系人：韩雪英 15964137320 联系电话：0537-2659609

UB8.0C型砂浆泵 本产品采用螺旋式送浆，振动网过滤双缸往复作业完全能够输送建筑应用中各种砂浆，本品具有排量大，压力高，省工省料，移动灵活等特点，是一种理想的砂浆输送设备。 应用范围 广泛应用在高层建筑灰砂浆输送，水库，水电站，港口，码头中各种压力注浆，基础处理，软弱地基加固注浆，隧道，地铁，矿山施工中回填灌浆锚杆支护。 主要参数： 输送量：8 m3h 最大输送灰砂比：1：25 最大工作压力： 6mpa 送浆动力：2.2千瓦 砂浆水平输送距离：250-300m 振动器：0.5千瓦 砂浆垂直输送距离：60m 主机动力：11千瓦 整机重量：960kg 联系人：韩雪英 15964137320 联系电话：0537-2659609

ＵＢ8.0A型砂浆泵 ＵＢ8.0A型砂浆泵的基础上加以改进的一种新型产品，可实现单液注浆，注浆并且可作为清水泵、污水泵、泥浆泵使用，输送砂浆、真正达到一机多用，省工节能之功效，广泛用于隧道开凿与维护道路桥梁水坝矿山建设高层建筑的基础及各类注浆施工。 该产品技术先进、性能稳定、工作可靠、操作简单，是目前国内质量可靠的一种输送注浆设备。 砂浆泵特点: １、无脉冲，工作压力大、流量大； ２、效率高，操作方便，安全可靠 ３、结构紧凑，移动方便灵活，易于保养； ４、采用凸轮传动，活塞结构自动控压 ５、能够输送配比１：２：３.5的砂浆 应用范围：建筑作业中砌筑或抹灰砂浆输送，港口、码头、水电站等压力注浆作业，基础处理，软基加固注浆，隧道、地铁、矿山施工回填灌浆；锚杆支护。 沙浆泵项目; 沙浆泵单缸工作; 沙浆泵双缸工作. 输送量; ４立方米／小时; ８立方米／小时. 最大工作压力; ８mpa; 6mpa. 灰浆水平输送距离; 300m; 250m. 灰浆垂直输送距离; 80m; 60m. 整机重量; 850kg; 850kg. 配备动力; 11kw; 11kw. 最大输送灰砂比; 1:2.5; 1:2.5. 联系人：韩雪英 15964137320 联系电话：0537-2659609

GLP-3砂浆喷涂机 砂浆喷涂机产品主要用于建筑内外墙体、水泥砂浆喷涂和外墙体保温材料砂浆喷涂、耐火材料喷涂。 本公司生产的砂浆喷涂机基本没有落地灰、省水、省料，可大降低成本，操作简单，无需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，具有速度快，效率高，劳动强度低，一台喷涂机每小时可轻松喷涂3立方米面积。 人工粉墙和以前推出的粉墙机，主要缺点是砂浆和墙体的粘结度及砂浆的密度低，我公司推出的喷涂设备流量大，压力高，克服了上述缺陷，砂浆密度远远超过了国家规定的标准，避免了因质量、工期、工价等问题造成的麻烦。 一机多用，能喷涂砂浆、防水涂料、耐火材料，不受地区和环境条件及喷涂面形状的影响。 本机是一种电螺杆式高压砂浆喷涂机，工艺先进，操作及维护简单，无需特殊培训就可熟练操作。 型号; 电压V; 功率KW; 输送流量; 最大压力MPA; 输送距离m; 输送高度m; 通过粒径mm; 粒斗容积L; 整机重量kg. GLP-3I; 380; 5.5; 3 m3h; 3; 40; 10; <4; 50; 320. GLP-3II; 380; 7.5; 3 m3h; 4; 50; 20; <5; 50; 320. 联系人：韩雪英 15964137320 联系电话：0537-2659609

HUB3.5型双缸灰浆泵 HUB3.5型双缸灰浆泵是我厂多年综合开发的新一代灰浆输送产品，本泵具有体积小，重量轻，需用功小，排浆量大，无脉冲工作压力高等优点，采用双缸作业运转更平稳，省材，节能，搬运方便，是你理想的灰浆输送设备。 技术参数： 灰浆输出量; 3.5m3/h; 电机转速; 1440r/min. 工作压力; 2.5mpa; 排浆口胶管直径; 38mm. 垂直输送高度; 40m; 进浆口胶管直径; 64mm. 电机功率; 3.0KW; 整机重量; 220Kg. 柱塞缸数; 2; 外形尺寸; 1100x450x710. 联系人：韩雪英 15964137320 联系电话：0537-2659609

JRD200锚杆专用灌浆泵,JRD300灌浆泵,JRD400搅灌一体泵 结构及特点 该泵结构新颖、构思独特；避免了灌注稠浆较困难的不足，使用安全方便、效率高。本机主要由电动机、减速机、输浆体、增压蜗杆、增压定子、测压仪、料斗、电控系统等组成，当用于喷护时，还包括喷射器，其特点如下： - 结构紧凑简单，可靠性高，采用进口电器。 - 操作维护容易。 - 重量轻、轮式设计、移动方便。 - 可灌浆液氺灰比范围大、特别适宜高浓度设计要求的稠浆。 - 可灌注灰砂比大、砂粒粒径范围宽。 - 可联系灌浆，避免了活塞泵过大的瞬时脉动压力。 - 被动升压。当浆液灌满后，压力逐渐升高至设计要求；压力根据工程需要进行调整，便于控制和保持灌浆压力。 - 灌浆压力达到设计压力后，可反转卸压。 - 配合空压机和喷射器，可进行内外墙低层和罩面层喷护。 本机可用于公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚杆灌浆、固结灌浆及回填等锚固注浆工程，可用于大坝、边坡、软岩加固时的土层帷幕灌浆等压力注浆工程，还可用于城市建筑工程内外墙低层及罩面层的喷护施工。 主要参数： 项目 参数 参数 出浆量 1500L/H 2500L/H 电机功率 4KW 4KW 砂粒粒径 ≤3mm ≤3mm 灌浆压力 2.5-4.0Mpa 2.5-4.0 Mpa 输送距离（垂直） 40M 40 M 输送距离（水平） 180 M 180 M 料斗容积 130L 130L 整机重量 230kg 230 kg 外形尺寸 1350*550*830mm 1350*550*830mm 联系人：韩雪英 15964137320 联系电话：0537-2659609

JRD-45灌浆泵 结构及特点 该泵结构新颖、构思独特；避免了灌注稠浆较困难的不足，使用安全方便、效率高。本机主要由电动机、减速机、输浆体、增压蜗杆、增压定子、测压仪、料斗、电控系统等组成，当用于喷护时，还包括喷射器 使用范围 防渗堵漏 房屋加固除险 防盗门门框回填 墙面水泥浆喷涂 主要技术参数： 电机功率 1.1KW 灌浆压力 1.5-3.0Mpa 电 压 380V/50HZ 水 灰 比 ≥0.30W/C 灰沙粒径 ≤2 整机重量 75kg 外形尺寸 500*500*980mm 联系人：韩雪英 15964137320 联系电话：0537-2659609